中国钢铁工业清洁生产环境友好企业申报书

| 企业名称 | 鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 母公司 | 鞍钢集团有限公司 |  |  |
| 法定代表人 |  | 职 务 |  |
| 联系部门 |  | 联系人 |  |
| 联系人职务 |  | 联系人座机 |  |
| 联系人手机 |  | 联系人email |  |
| 通讯地址及邮政编码 |  |  |  |
| 声 明 | 申报书所填写内容完全真实、有效，无知识产权问题，已经经过保密审查，允许向社会公开；同意中国钢铁工业协会及其委托单位就申报书内容进行编辑、修改、发布和出版，无须再次获得本单位认可或授权。 特此声明。 单位法人代表签字 单位盖章 年月日 |  |  |

一、企业清洁生产环境友好基本情况

一、企业简介 1、建厂、大规模新建和改造时间 鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司（以下简称“鞍钢联众”）前身为联众（广州）不锈钢有限公司，于2001年经广东省发改委审批立项设立，位于广州经济技术开发区东区联广路1号，占地面积123.5万平方米。2014年12月，鞍钢集团以增资扩股方式重组了鞍钢联众和鞍钢瀚阳（广州）钢铁有限责任公司（以下简称“鞍钢瀚阳”）。2017年10月，鞍钢联众完成吸收合并鞍钢瀚阳，鞍钢瀚阳成为鞍钢联众的光亮部车间（现名：冷轧光亮厂），合并后鞍钢联众投资总额达到94.4亿元人民币，注册资本增至34.6亿元人民币。自2002年以来，陆续建设连续式冷轧退火酸洗线、热轧钢卷退火酸洗线、炼钢生产线、热轧生产线（HSM）、冷轧生产线（冷轧退火酸洗线CAPL、冷轧轧机线CRM、薄板连续轧延退火酸洗线RAPL）等。 2、主要生产工艺与生产装备、生产规模 鞍钢联众为全废钢短流程炼钢企业，生产流程主要分为炼钢、热轧、冷轧以及冷轧光亮四部分，将钢铁料、合金料炼成不锈钢坯，经热轧、冷轧、光亮退火生产成各消费层次所需不锈钢扁钢胚、热轧黑皮钢卷、冷轧钢卷产品（包括热轧白皮钢卷和冷轧2B钢卷）、BA钢卷。 （1）炼钢厂设有电炉、40吨中频炉、90吨炉料熔化炉、AOD、LF、VOD、扁钢胚连铸机（SCC）等设备，以及配套的烟道系统、加料系统、集尘系统、水处理系统等设施，可以根据需要组合成不同的炼钢制程，生产高清洁度、高品质及多样化的不锈钢扁钢胚。 （2）热轧厂主要设备包括加热炉、除磷器、边轧机、粗轧机、热卷箱、飞剪机、精轧机、层流冷却系统、盘卷机、平板堆叠机等。产线采用了热进炉设计及无芯轴卷曲箱等设备，大大提高了能源利用效率。 （3）冷轧厂包括热轧退火酸洗线（HAPL）、连续式冷轧退火酸洗线（WRAPL）、薄板连续薄板连续轧延退火酸洗线（RAPL）、冷轧轧延线（CRM）、冷轧退火酸洗线（CAPL）、钢卷酸洗线（PPL）以及酸再生工艺系统（ARP）。 （4）冷轧光亮厂。按照产品种类生产的不同要求，部分钢卷经冷轧厂退火酸洗成卷后，可直接作为成品钢卷（2B/2D钢卷）出售，而部分产品对钢卷表面光泽度等要求更高，还需进入冷轧光亮厂，进行进一步的光亮退火处理，处理后的成品钢卷，即为BA钢卷。 3、主要产品品种、产量、产值情况 鞍钢联众主要采用废钢和铁合金生产不锈钢，产品包括扁钢坯、热轧钢卷、冷轧钢卷和BA不锈钢卷等。2023年粗钢产量约134.5万吨，产品产值约118亿元。 二、清洁生产工作方面 1、建立完善、有效的环境管理制度体系 公司设有环保保卫部，负责日常的环保管理工作。设部长2人，总监1人。下设2个科室，环保监察室设经理3人，专员3人，负责公司排污许可、环境统计、环境税核算缴纳等日常环保监督管理，以及各类环保改造项目推进工作；资源利用室设经理2人，专员1人，主要负责固废综合利用等工作。各分厂设有环保主管及专员。 鞍钢联众制定印发《环境保护管理办法》等23项环保管理制度，明确环境保护职责分工，落实主体责任，内容涵盖废水、废气、固废、土壤污染防治，环境风险应对，污染源在线监测系统管理，辐射防护等各方面要素，明确污染事故防范、应急、培训、检查、考核等作业规定，为公司的环保管理提供了有力指导。同时制定《安全环保绩效考核办法》，强化全体员工安全环保责任意识。鞍钢联众建立和实施了符合ISO 14001:2015标准要求的环境管理体系。 2、企业清洁生产技术创新（研发和使用）及实施效果 鞍钢联众高度重视清洁生产工作，率先引进全球先进的废酸喷雾焙烧回收技术（ARP），将生产线酸洗工序产生的废酸进行处理后重新进入酸洗线使用，废酸回收效率HF97%以上，H-NO370%以上。建设了国内第一套可处理高浓度硝酸盐氮废水的废水生化脱硝系统等各项资源循环利用和污染防治设施。积极响应政府号召，努力提升节能减排力度，以清洁生产审核为抓手，开展冷轧退火炉新增脱硝系统、热轧厂加热炉新增脱硝、热轧加热炉汽化冷却和烟气余热利用、废水处理生化段运营与再生水供应等项目，取得了显著的环境效益和经济效益。 3、企业实施清洁生产技改项目情况 鞍钢联众组织开展清洁生产审核，以热轧厂、冷轧厂及重点用水单位用水情况为本轮审核重点，经筛选后汇总出清洁生产方案29项，其中无/低费方案25项，中/高费方案4项。所有方案现已全部实施完毕，投入资金2378万元。 4、企业开展清洁生产工作在节能、降耗、减污、增效、改进管理方面的成果 开展清洁生产审核后，年实际可减少NOx排放量92.387吨/年；节约新鲜水用量114.9218万m3/a；减少蒸汽用量79851吨/年，减少综合能耗7007.82tce/a。同时，方案具有较好的经济效益，可减少生产成本2284.36万元/年。 鞍钢联众在本轮清洁生产审核中积极性强，公司领导牵头促进了各项工作的开展，取得一定的经济效益和环境效益，进一步提高了环境管理水平，清洁生产水平与审核前相比有了一定的提升。通过清洁生产加深了领导及员工对清洁生产的认识，使部分责任者与环境担当人员掌握了清洁生产审核的科学方法，为今后清洁生产工作的开展奠定了基础。 三、环境友好企业创建方面 1、与国家相关法律法规、政策的符合性 鞍钢联众在生产经营过程中严格执行国家、广东省、鞍钢集团的法律法规和相关政策，近三年来企业在环保、质量、安全等方面未出现重大事故和违规事件。企业不存在《产业结构调整指导目录（2023年本）》淘汰类的落后炼钢及轧钢等工艺装备，未生产国家明令禁止的产品，符合国家现行产业政策相关要求。依据《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号）、《关于2005年前建设的钢铁项目清理整顿情况的公示》等文件，鞍钢联众现有主体生产设备、产能符合相关政策文件要求。2014年11月25日，鞍钢联众列入工信部符合《钢铁行业规范条件》（第三批）企业名单，对标《钢铁行业规范条件》（2015修订），鞍钢联众在生产质量、工艺装备、环境保护，能源消耗与资源综合利用、安全、职业卫生和社会责任均满足行业规范条件。 2、与地方环境保护相关法律法规、政策和规划要求的符合性 鞍钢联众符合《广东省环境保护条例》《广东省大气污染防治条例》等地方法律法规要求及地方总体规划，不属于广州市生态保护红线及广州市生态环境空间管控区，符合生态功能区要求；不涉及饮用水源保护区，符合地表水、大气、声和地下水功能区划要求；符合《广东省生态环境厅关于印发广东省生态环境保护“十四五”规划的通知》（粤环〔2021〕10号）、《黄埔区人民政府办公室广州开发区管委会办公室关于印发黄埔区、广州开发区生态环境保护“十四五”专项规划的通知》（2021年9月9日）、《广州市人民政府关于印发广州市环境空气质量达标规划（2016—2025年）的通知》（穗府〔2017〕25号）、《广东省人民政府办公厅关于印发广东省2021年大气、水、土壤污染防治工作方案的通知》（粤办函〔2021〕58号）等环境管理政策要求。鞍钢联众目前监测的各种污染物能够达标排放，采取的污染防治措施有效、可行，环境风险在可接受的水平范围内，环境应急预案已备案，满足国家、广东省及地方环境保护相关法律法规、政策和规划要求。 3、与环境影响评价和三同时制度要求的符合性 鞍钢联众严格落实建设项目“三同时”制度，全面落实环评及环评批复中提出的环境保护对策措施，项目建设完成后全部及时完成竣工环保验收工作，依法规范管理行为。公司根据国家政府有关化解钢铁过剩产能的相关政策要求，于2016年编制了环境现状评估报告，并经环保部门审查后在广东省厅完成了环保备案工作。企业于2017年12月取得国家排污许可证，并于2020年完成了延续，之后经过4次变更/重新申请，现所持排污许可证有效期至2029年2月21日，并严格落实自行监测、环境管理台账记录、执行报告编制和提交、环境信息公开的证后管理要求。2023年编制完成《鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司建设项目环境影响后评价报告书》并在黄埔区审批局备案。根据后评价报告，项目建设实际情况采取的各项污染防治措施有效、可靠的，项目区域环境功能未发生变化。此外，公司实施的生产技改项目均向安全生产主管部门进行备案，并采取了必要措施以确保“三同时”制度落实到位。同时，各安全生产设备与主体生产设施保持了同步运转，运行维护正常，满足国家安全标准相关要求。 4、与污染源达标排放、总量控制规定要求的符合性 鞍钢联众秉持“绿水青山就是金山银山”的环保发展理念，持续加大管理力度，通过一系列工程措施和管理措施的落实，现场环境绩效显著提升，实现了资源与环境协调友好发展，为全面实现绿色发展奠定坚实基础，环保投资占全厂总投资的13%。近年来针对新环保标准和超低排放要求对标实施了一系列技改工程，不断提升厂区环境质量，清洁生产指标达到国内钢铁行业先进水平。废气治理方面，热轧加热炉、冷轧退火炉采用SCR或SNCR脱硝，热轧轧机采用先进的塑烧板除尘器，其他采用高效布袋除尘，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等指标全部满足现行排放标准，年度实际排污总量均远低于排污许可证核发量。废水处理方面，全厂水循环利用率达到98.8%，引进全球最先进的废酸喷雾焙烧回收技术（ARP），将废酸处理后回收利用。同时全厂建设废水集中处理站，采用絮凝沉淀除油+生化处理工艺，出水水质符合现行环保标准，总量符合排污许可要求。同时涉及噪声管理、厂区绿化等多项改造内容，全面提升了公司绿色发展水平，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》《危险废物贮存污染控制标准》等标准及相关的修改单要求。 四、在清洁生产环境友好企业实践中具有创新性和示范性的工作 1、企业在组织机构、管理制度建设方面的特点 鞍钢联众遵循经济增长、社会进步、环境保护三者协调与和谐发展的循环经济理念，坚持在发展中环保、在环保中发展，把绿色低碳、环境保护观念融入生产经营全过程，努力建设资源节约型和环境友好型钢铁企业，实现企业与环境高度和谐和可持续发展。公司将职业健康、环保、能源等社会责任目标作为重要的管理目标，横向上以社会责任指标对科研、生产、质量、设备等技术经济指标予以约束协调，从生产低碳化、产品绿色化、能源清洁化方向入手，以科技创新、技术进步、高效管控、严格管理促进各项社会责任目标实现；纵向上建立以公司各厂厂长、部门总经理为第一责任人的职业健康、环保、能源目标等责任体系，签订责任状，实施风险抵押期权，确保目标指标分解落实到班组、岗位员工，实现全员、全过程控制下的清洁生产、绿色低碳钢铁制造。此外，对于安全、环保、能源均设立了完善的奖惩制度，制定了安全环保绩效考核办法及能源管理及查核办法，扎实推进安全环保能源工作。 2、企业清洁生产规划和年度工作计划制定目标清晰与执行到位 鞍钢联众每五年制定企业发展规划，三年滚动评估和修订，涵盖企业生产工艺和节能环保等内容。同时，制定了《“十四五”节能规划》，总目标为节约10000吨标煤，并提出了分年度目标。编制了《生态环境保护专项规划》，针对超低排放改造，计划投资4.88亿元，推进实施24项超低排放改造项目，目前4项已完成，预计年底前全部完成。此外，在国家双碳目标提出后，公司于2021年制定《鞍钢联众响应碳达峰暨低碳发展专项规划》，将清洁生产相关工作内容纳入规划中，提出了清洁生产的规划目标、指标、提升措施和方案，拟投资10.2亿元，实施43项节能降碳项目，预计2030年和2035年碳排放量将分别比峰值下降14.7%和20.7%，2030年和2035年碳排放强度较2020年下降9.5%、14.3%。同时，每年对全年生产经营、环境保护及碳达峰工作进行年度总结并提出来年的工作目标和任务，按规划要求详细分解任务和项目安排，并认真组织落实，节能、降耗、减污取得显著成效。 3、根据企业装备技术和资源产品特点，结合企业所在地的社会人文环境，在企业内部技术和管理方面有特点特色的创新活动 鞍钢联众是典型的不锈钢短流程钢铁企业，实施全废钢冶炼，废钢比最高95%以上。相比长流程，吨钢减少一半以上的运输量、70%左右的污染物和二氧化碳排放量，属于国家鼓励发展的污染少、能耗低的生态环保型钢铁企业。公司建成了世界上第一条不锈钢连续冷轧线，并申报推广了多项关键共性技术，例如不锈钢洁净钢冶炼技术、超低C、N冶炼技术、超级双相钢热轧技术、硬态板半硬态板轧延技术、五机架连轧技术等。2021、2022年连续获得广东省冶金行业特等奖、一等奖等奖项。公司积极推进新产品研发，覆盖了不锈钢品种全系列，涉及核电、军工、海洋等多个技术要求和难度更高的领域，在产品技术方面获得了高温强度良好的汽车排气系统不锈钢板及其制备方法、一种冷轧节镍型奥氏体不锈钢8K镜面的生产方法等40余项发明专利，并开展UL2809再生料含量第三方验证，获得了“301、304、420、430、444”牌号不锈钢的UL验证。同时，公司将不锈钢产品绿色低碳优势转化为市场竞争力，已完成钢铁产品生命周期评价（LCA）平台组建，并完成14个主要出口产品LCA报告。公司将继续秉承“创新、成长、责任、永续”的经营理念，努力打造不锈钢专业制造企业高质量发展的排头兵。 在满足达标排放和总量控制的前提下，鞍钢联众积极研究污染物深度减排，采用“SNCR工艺”“SCR工艺”对2座热轧加热炉、4座冷轧退火炉脱硝系统升级改造并通过严格控制烟道氧含量等管理手段，废气主要污染物排放量逐年下降，其中，氨氧化物排放量降至60吨/年同比下降60%，二氧化硫排放量降至2.6吨/年，同比下降67%。以“3R”为准则，持续开展固体废物减量化技术攻关，打造“无废工厂”，在脱水污泥、集尘灰、冶炼钢渣减量方面的工作成效显著，2023年合计减量逾14万吨。其中，通过减少废酸排放量、提高废酸回收率、改善废水加药工艺流程、降低石灰用量及减少污泥含水率等一系列措施，脱水污泥大幅度下降，较最高峰（2017年）减量逾2.8万吨；新增二套90吨炉料熔化炉，集尘灰产生量较改造前（2021年）减量约1.5万吨，减少冶炼钢渣产生量约10万吨；目前正在对钢渣处理设备技术进行升级改造，并配套建设175万立方米/年的钢渣混凝土搅拌站，利用钢渣生产商业混凝土，计划于2024年底完成建设投入运营，彻底解决炉渣处理工艺粉尘逸散问题的同时，实现钢渣不出厂和资源社会化再利用。 鞍钢联众持续推进节能降耗，通过马达变频技术，水泵节能改造，智慧空压机技能改造，罗茨风机技能改造，优化拓展能源在线监测系统功能，实现产线电价系数、能源成本的日统计展示，进一步加强能效对标工作，细化能源管理和考核，通过能源管理中心的监控手段提高能源利用效率，2023年实现节能4360.55吨标煤，吨钢综合能耗达到256kgce/t；构建碳数据管理平台（LCA平台）建设，科学、高效、精准、动态量化鞍钢联众的碳排放数据，对公司内所有排放主体的碳排放进行日常化管理，2023年吨钢碳排放强度为0.83 tCO2/t，发挥了短流程炼钢的绿色低碳环保的优势。通过创新自研等手段，公司成功完成热轧厂旋流池天车自动挖渣及炼钢厂炉料熔化炉加料抓机自动称重两个自动化项目建设。推进自动化、信息化、数字化、智慧化建设，提升生产质量、效率和智能化水平，赋能绿色低碳转型。此外，公司积极开发利用可再生能源，利用厂房屋顶建设广东省内单体容量最大的29MW光伏发电站，实现年发电量约3000万度，有效降低外购电力的消费占比，年降低碳排放量约2万吨。 4、企业开展和参与社会环境友好活动的创新和贡献。 消纳社会废水。鞍钢联众引进萝岗水质净化厂处理净化后的再生水作为生产用水，代替循环水系统自来水补水，在消纳社会废水的同时，极大降低循环水系统和生产用水自来水用量，实现节约新鲜水用量约200万吨/年，约占全部耗水量50%，创效600余万元。成为黄埔区内第一家启动再生水使用研究、利用的示范企业，实现黄埔区水资源大循环。 消纳城市危废。鞍钢联众积极开展含油金属屑资源化利用政策、技术、管理方面的研究，2022年8月取得了政府部门豁免利用批复，并于2023年顺利续期5年，其中含油铁屑量为20万吨/年，含油铝屑量为5千吨/年，成为广州市豁免利用含油金属屑利用能力最大的企业。2022年9月开展该项目以来，从产废单位、危废收集单位共接收利用含油金属屑11081.624吨（2023年约9662吨），创效约520万元（2023年约450万元）。 积极助农扶贫。鞍钢联众积极向偏远地区捐赠和赞助，2018年向清远阳山县捐赠价值1万元的道路照明物资，改善偏远山区照明状况；2022年向“黄埔区云埔街治安巡查防控保安服务义捐项目”捐赠5万元，助力云埔街平安建设。此外，公司多年来一直推进消费帮扶，通过工会或组织职工购买贵州、湖北、新疆等贫困地区产品，共计60余万元。 五、企业清洁生产环境友好方面有待改进和加强的内容 根据钢铁行业清洁生产评价指标体系对标情况以及钢铁企业绿色高质量发展指数自测评分结果，鞍钢联众在热装温度、热送比例、中水回用、钢材成材率等方面仍有一定的提升空间。以上指标的提升和改善将是今后企业重点加强改进的方向。此外，企业应加快推进全流程超低排放改造，实现环境治理能力与治理效果提升。当前，鞍钢联众环境污染治理问题受到地方政府及社会公众的高度关注，面临紧迫的环境污染治理形势，公司将积极应对环保、低碳挑战，结合企业主体发展规划实施绿色可持续发展战略，继续引进节能环保新工艺、新技术，不断完善能源、环保硬件配套设施，积极推进清洁生产，力争尽快达到全流程超低排放要求。

二、参与评比先决条件

（复审企业重点填写表彰至复审期间的变化内容）

| 类别 | 序号 | 事项 | 承诺及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规范经营 | 1. | 已被国家工信部公告的生产经营规范的钢铁企业 | 符合《钢铁行业规范条件》企业名单（第三批） |
|  | 2. | 主体工艺装备未采用国家明令禁止和淘汰的生产工艺 | 未采用 |
|  | 3. | 生产过程中未使用国家法律、法规、标准中禁用的物质和我国签署的国际公约中禁用的物质 | 未采用 |
|  | 4. | 未生产国家明令禁止的产品 | 未生产 |
|  | 5. | 持证取水，按取水许可证批准的取水量取水 | 取得广州市黄埔区税务局用水计划，2023年批准用水量640万立方米，实际用水210万立方米 |
|  | 6. | 持证排污，达标排放，污染物排放满足排污许可证载明的污染物排放种类、浓度、总量、排放方式、排放时间、排放去向等要求，污染物排放浓度满足国家及地方政府环保部门正式颁布的相关污染物排放标准或最新政策要求 | 取得排污许可证，并严格按证排污，定期开展自行监测，严格控制污染物排放，实现污染物排放浓度、排放量达标 |
| 可持续经营 | 7. | 未来两年不会被国家或地方责令环保搬迁 | 符合 |
| 认真履责 | 8. | 完成国家与地方政府下达的节能减排目标和任务 | 已完成 |
| 有效管控风险 | 9. | 有健全环境管理制度及污染事故防范措施 | 符合 |
|  | 10. | 近三年未发生地方政府能源或环保主管部门给予的严重行政处罚、未发生重大环境污染事故、重大环境舆情和重大环境纠纷 | 符合 |

三、企业清洁生产主要数据

1.钢铁行业清洁生产评价指标体系对照情况

（根据规范的定义，在表中标明企业自己的实际情况和计算的指标。数据以2023年全年数据为主，兼顾2022年全年和2024年一季度。）

| 指标项 | 企业实际情况和指标 |
| --- | --- |
| 一、生产工艺装备与技术指标 |  |
| 1.焦炉装备配置率 | 不涉及 |
| 2.烧结机装备配置率 | 不涉及 |
| 3.球团装备配置 | 不涉及 |
| 4.高炉装备配置率 | 不涉及 |
| 5.转炉装备配置率 | 不涉及 |
| 6.铁-钢高效衔接技术 | 不涉及 |
| 7.连铸坯热装热送技术 | 热装温度428℃；热送比27%。 |
| 二、节能减排装备及技术指标 |  |
| 1.原料场污染控制技术 | 原料场实现全封闭、大型机械化技术。符合I级基准值。 |
| 2.熄焦装备 | 不涉及 |
| 3.焦炉煤气脱硫脱氰装备 | 不涉及 |
| 4.煤调湿技术 | 不涉及 |
| 5.小球烧结技术及厚料层操作 | 不涉及 |
| 6.烧结余热回收利用装备 | 不涉及 |
| 7.烧结烟气综合净化技术 | 不涉及 |
| 8.高炉煤气干法除尘装置配置率，% | 不涉及 |
| 9.高炉炉顶煤气余压利用（TRT或BPRT）装置配置 | 不涉及 |
| 10.转炉煤气干法除尘装置配置 | 不涉及 |
| 11.蓄热燃烧技术 | 炼钢烘烤器采取蓄热式、轧钢加热炉采用热交换器。符合I级基准值。 |
| 12.全厂区污水集中处理设施 | 设有全厂集中污水处理系统。 |
| 三、资源能源利用指标 |  |
| 1.炼焦工序能耗，kgce/t焦 | 不涉及 |
| 2.烧结工序能耗，kgce/t矿 | 不涉及 |
| 3.球团工序能耗，kgce/t矿 | 不涉及 |
| 4.炼铁工序能耗，kgce/t铁* | 不涉及 |
| 5.高炉燃料比，kg/t铁 | 不涉及 |
| 6.热风炉风温，℃ | 不涉及 |
| 7.转炉炼钢工序能耗，kgce/t钢 | 不涉及 |
| 8.转炉炼钢钢铁料消耗，kg/t | 不涉及 |
| 9.生产用新鲜水量，m3水/t钢* | 1.56。符合I级基准值。 |
| 10.二次能源发电量占总耗电量比率，% | 不涉及 |
| 四、产品特征指标 |  |
| 1.钢材综合成材率（热轧加工/热轧及冷轧加工/热轧、冷轧及镀涂加工），% | 热轧加工99/冷轧加工97.4。符合I级基准值。 |
| 2.钢材质量合格率，% | 99.88。符合I级基准值。 |
| 3.钢材质量优等品率，% | 97.5。符合I级基准值。 |
| 五、污染物排放控制指标 |  |
| 1.废水排放量，m3/t钢 | 1.02。符合I级基准值。 |
| 2.COD排放量，kg/t钢 | 0.02。符合I级基准值。 |
| 3.氨氮排放量，kg/t钢 | 0.0003。符合I级基准值。 |
| 4.颗粒物排放量，kg/t钢 | 0.0643。符合I级基准值。 |
| 5.SO2排放量，kg/t钢 | 0.0019。符合I级基准值。 |
| 6.NOx（以NO2计）排放量，kg/t钢 | 0.04。符合I级基准值。 |
| 六、资源综合利用指标 |  |
| 1.生产水重复利用率，% | 99.58。符合I级基准值。 |
| 2.高炉煤气利用率，% | 不涉及 |
| 3.焦炉煤气利用率，% | 不涉及 |
| 4.转炉煤气回收热量，kgce/t钢 | 不涉及 |
| 5.含铁尘（泥）回收利用率，% | 100。符合I级基准值。 |
| 6.高炉渣利用率，% | 不涉及 |
| 7.转炉渣利用率，% | 100。符合I级基准值。 |
| 8.铁水预处理、精炼装置、钢包等渣铁利用率，% | 100。符合I级基准值。 |
| 9.脱硫副产物利用率，% | 不涉及 |
| 10.消纳城市污水 | 消纳和利用城市污水或利用中水量占企业生产取水量49.2%。符合I级基准值。 |
| 七、清洁生产管理指标 |  |
| 1.产业政策符合性* | 未采用国家明令禁止和淘汰的生产工艺、装备，未生产国家明令禁止的产品。符合I级基准值。 |
| 2.达标排放* | 企业污染物排放浓度满足国家及地方政府相关规定要求。符合I级基准值。 |
| 3.总量控制* | 企业污染物排放总量及能源消耗总量满足国家及地方政府相关规定要求。符合I级基准值。 |
| 4.环境污染事故预防* | 按照国家相关规定要求，建立健全环境管理制度及污染事故防范措施，未重大环境污染事故发生。符合I级基准值。 |
| 5.建立健全环境管理体系 | 建立有 ISO14001：2015 环境管理体系，并取得认证，能有效运行；全部完成年度环境目标、指标和环境管理方案，并达到环境持续改进的要求；环境管理手册、程序文件及作业文件齐备、有效。符合I级基准值。 |
| 6.危险废物安全处置 | 建有相关管理制度，台账记录，转移联单齐全。无害化处理后综合利用率95.62%。符合I级基准值。 |
| 7.清洁生产组织机构及管理制度 | 建有负责清洁生产的领导机构，各成员单位及主管人员职责分工明确；有健全的清洁生产管理制度和奖励管理办法，有执行情况检查记录；制定有清洁生产工作规划及年度工作计划，对规划、计划提出的目标、指标、清洁生产方案，认真组织落实；目标、指标、方案实施率100%。符合I级基准值。 |
| 8.清洁生产审核活动 | 按政府规定要求，制订有清洁生产审核工作计划，对钢铁生产全流程定期开展清洁生产审核活动，中、高费方案全部实施，节能、降耗、减污取得显著成效。符合I级基准值。 |
| 9.能源管理机构、管理制度、能源管控中心 | 有健全的能源管理机构、管理制度，各成员单位及主管人员职责分工明确，并有效发挥作用；建立能源管理及查核体系，配套制定相关管理制度并有效运行；建立有能源管理控制中心，制定有企业用能和节能发展规划，年度管控目标完成率100%。符合I级基准值。 |
| 10.开展节能活动 | 组织开展节能评估与能源审计工作，实施节能改造项目完成率100%，年度节能任务达到国家要求，符合I级基准值。 |

2.企业主要污染物排放量、许可量和环境保护税情况

| 污染物名称 |  | 实际排放量 （吨/年） | 排污许可量 （吨/年） | 环境税缴纳 （万元/年） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气污染物 | 二氧化硫 | 2.60325 | 30.397257 | 13.025522 | 2023年 |
|  | 颗粒物 | 171.01949 | 759.918874 |  | 2023年 |
|  | 氮氧化物 | 59.92722 | 394.106469 |  | 2023年 |
| 废水污染物 | 化学耗氧量 | 29.67199 | 521.544 |  | 2023年 |
|  | 氨氮 | 0.44341 | 39.116 |  | 2023年 |
|  | 总氮 | 7.16928 | 91.270 |  | 2023年 |
| 固体废物 |  |  |  |  |  |

注：根据企业排污许可证上规定污染物种类填写。

四、钢铁企业绿色高质量发展指数自测

具体要求见《钢铁企业绿色高质量发展指数》（T/CISA044-2020）团体标准。数据以2023年全年数据为主，兼顾2022年全年和2024年一季度。

| 序号 | 指标分类 |  | 指标名称 | 单位 | 实际值 | 自测分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装备技术 |  | 装备水平 | — | 短流程企业，140t电炉2台，指标内不涉及 | / |
| 2 |  |  | 适用性技术 | — | 轧钢热处理炉采用低氮燃烧技术 | 1 |
| 3 |  |  | 前沿技术 | — | 未采用 | 0 |
| 4 | 资源利用 |  | 高炉入炉矿品位 | % | 不涉及 | / |
| 5 |  |  | 吨钢钢铁料消耗量 | kg/t | 706.7 | 2 |
| 6 |  |  | 吨钢废钢消耗量 | kg/t | 665.56 | 2 |
| 7 |  |  | 吨钢耗新水量 | m3/t | 1.56 | 2 |
| 8 |  |  | 钢材综合成材率 | % | 热轧99/冷轧97.4，全部为不锈钢产品，属于特钢 | 1 |
| 9 | 能源效率 |  | 高炉燃料比 | kg/t | 不涉及 | / |
| 10 |  |  | 煤炭消费总量下降率 | % | 不涉及 | / |
| 11 |  |  | 吨钢综合能耗下降率 | % | 8% | 2 |
| 12 |  |  | 主要工序单位能耗 | kgce/t | 不涉及 | / |
| 13 |  |  | 可再生能源利用 | tce | 光伏发电，617.88 | 2 |
| 14 |  |  | 余能回收量占能源消耗总量比例 | % | 81%，余热回收蒸汽89044吨，外购蒸汽20408吨，合计蒸汽使用量为109452，余能回收量占能源消耗总量比例为81% | 2 |
| 15 |  |  | 能源放散率 | % | 无能源放散 | 2 |
| 16 | 环保绩效 |  | 吨钢颗粒物排放量 | kg/t | 0.0643 | 2 |
| 17 |  |  | 吨钢二氧化硫排放量 | kg/t | 0.0019 | 2 |
| 18 |  |  | 吨钢氮氧化物排放量 | kg/t | 0.04 | 2 |
| 19 |  |  | 企业无组织排放控制 | — | 未满足超低要求 | 0 |
| 20 |  |  | 吨钢化学需氧量排放量 | kg/t | 0.02 | 1 |
| 21 |  |  | 吨钢氨氮排放量 | kg/t | 0.0003 | 1 |
| 22 |  |  | 雨污分流 | — | 实现雨污分流 | 2 |
| 23 |  |  | 吨钢固废产生量 | kg/t | 323.06 | 1 |
| 24 |  |  | 固废返生产利用率 | % | 22 | 0 |
| 25 |  |  | 外销固废产品化率 | % | 100 | 1 |
| 26 |  |  | 吨钢环保成本 | 元/吨 | 203 | 2 |
| 27 |  |  | 环境信息披露 | — | 建有环境信息披露制度，发布环境披露报告。每年随集团总部发布可持续发展报告。 | 1 |
| 28 | 区域环境 |  | 厂区绿化覆盖率 | % | 30.56 | 2 |
| 29 |  |  | 厂区大气降尘量 | 吨/（平方公里·月） | 未测 | 0 |
| 30 |  |  | 厂区与区域环境PM2.5比值 | — | 0.45 | 2 |
| 31 |  |  | 厂区PM10年均浓度 | μg/m3 | 26.2 | 1 |
| 32 | 管理质量 |  | 主业从业人员人均产钢量 | 吨/人 | 1004.48 | 2 |
| 33 |  |  | 员工人均生态文明培训时长 | 小时/人 | ≥30，比上年增加 | 1 |
| 34 |  |  | 智慧能源管理系统 | — | 建有能源在线监测管理系统 | 2 |
| 35 |  |  | 智慧环保管理系统 | — | 已建立智慧环保管理系统 | 2 |
| 36 | 产品与供应链 |  | 绿色采购 | — | 《采购管理办法》中体现绿色采购原则 | 1 |
| 37 |  |  | 产品生态设计 | — | 已开展产品生命周期评价和UL产品认证 | 2 |
| 38 |  |  | 包装材料绿色化 | — | 包装采用无毒无害镀锌板、塑料板、防水纸，均可实现无害化处理 | 1 |
| 39 |  |  | 清洁运输比例 | % | 尚未达到 | 0 |
| 40 | 区域发展贡献 |  | 协助所在城市消纳固体废物 | t | 协助广州市消纳9929.193吨含油金属屑及不含油金属 | 1 |
| 41 |  |  | 非常规水资源利用率 | % | 49.2 | 2 |
| 42 | 应对气候变化 |  | 碳排放管理 | — | 已建立碳排放组织体系，制定实施双碳发展专项规划 | 2 |
| 43 |  |  | 吨钢二氧化碳排放量 | tCO2/t | 0.866 | 2 |
| 44 |  |  | 碳配额清缴 | — | 已按时清缴 | 1 |
| 45 |  |  | 绿色低碳活动 | — | 每年开展节能宣传周活动、开展植树活动 | 1 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 56 |
| 折算分 |  |  |  |  |  | 69.1 |
| 附加分（见说明） |  |  |  |  |  | 0 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 69.1 |
|  |  | 注：此表指标与《钢铁企业绿色高质量发展指数》团体标准（T/CISA044-2020）中表C.1相同，具体填写可参照相关要求。 |  |  |  |  |

说明：

1、鞍钢联众为短流程企业，钢铁企业绿色高质量发展指数中有5项不涉及，对应最高分值总和为14分，对企业评分会产生一定影响，请专家组评定时酌情考虑。

2、根据《钢铁企业绿色高质量发展指数》（T/CISA 044-2020）中规定的附加评分标准，鞍钢联众存在以下加分项:

（1）企业为短流程电炉冶炼，得1分；

（2）企业2023年发生环保罚款7万元，较2022年增加，扣1分。

综合附加得分为0分。

五、附件目录

- 2021年5月至2024年5月环保符合要求且未发生重大环境事故的承诺材料

- 企业环境监测、环保产品认证文件

  - 2.1环境监测报告

  - 2.2产品检测报告

- 主要支撑性清洁生产技术创造性证明

  - 3.1专利证书

  - 3.2科技成果鉴定证书

- 企业清洁生产影响力、政府及社会认可度的相关证明

  - 4.1获奖证书

  - 4.2新闻报道

- 其它证明