中国钢铁工业清洁生产环境友好企业申报书

| 企业名称 | 本钢板材股份有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 母 公 司 | 本钢集团有限公司 |  |  |
| 法定代表人 |  | 职 务 |  |
| 联系部门 |  | 联 系 人 |  |
| 联系人职务 |  | 联系人座机 |  |
| 联系人手机 |  | 联系人email |  |
| 通讯地址及邮政编码 |  |  |  |
| 声 明 | 申报书所填写内容完全真实、有效，无知识产权问题，已经经过保密审查，允许向社会公开；同意中国钢铁工业协会及其委托单位就申报书内容进行编辑、修改、发布和出版，无须再次获得本单位认可或授权。 特此声明。 单位法人代表签字 单位盖章 年 月 日 |  |  |

一、企业清洁生产环境友好基本情况

一、企业简介 1.建厂、大规模新建和改造时间 本钢板材股份有限公司（简称“板材公司”）位于辽宁省本溪市，是本钢集团有限公司所属的国有控股钢铁主业上市公司（股票代码：000761，200761）。1997年经辽宁省人民政府（辽政〔1997〕57号文）批准, 由本溪钢铁（集团）有限责任公司以其拥有的炼钢厂、初轧厂及热连轧厂有关经营钢铁板材业务的资产及负债进行重组设立，于1997年6月27日成立。 炼铁工序： 2001年5月，五号高炉扩容改造大修； 2004年9月，易地大修后的4号高炉（6号高炉）竣工投产； 2005年9月，易地大修后的3号高炉（7号高炉）竣工投产； 2008年10月9日，本钢新1号高炉竣工投产，是东北地区最大的高炉。 炼钢工序： 1974年炼钢厂陆续建成1-3号转炉，2004年至2010年6月建成投产4-7号转炉； 2010年至2012年转炉出钢量由150吨增加为180吨； 2014年4月至2017年1月份，转炉相继实现全程自动化炼钢。 热轧工序： 1974年建成投产的1700线，2001年1700线进行了二期改造； 2005年建成投产的1880线； 2008年建成投产的2300线。 冷轧工序： 1994年建成投产一冷老线，2023年完成第二次技术改造，年设计产能140万吨；2007年建成一冷硅钢，主要生产酸洗板和硅钢产品，年设计产能酸洗板100万吨，硅钢产品20万吨。 2007年建成投产本钢浦项（二冷轧）； 2015年9月建成投产三冷轧，年设计成品产量220万吨，为国内最宽幅、最高强度汽车用板的钢铁企业。 2.主要生产工艺与生产装备、生产规模 生产规模：板材公司具有烧结、球团、焦化、炼铁、炼钢、热轧、冷轧等全工序钢铁生产流程，生产规模为烧结矿1461.5万吨/年、焦炭480万吨/年、生铁950万吨/年、粗钢1270万吨/年、特殊钢59万吨/年（在建45万吨/年）、热轧材1195万吨/年、特钢材 110 万吨、冷轧材616万吨/年。 主要生产工艺与生产装备： - 烧结工序 生产装备：1×566m2烧结机、2×265m2烧结机、1×360m2烧结机； 生产工艺：带式烧结机 - 焦化工序 生产装备：1座6米90孔顶装焦炉，4座6米60孔顶装焦炉，2座7米60孔顶装生产工艺：复热式顶装焦炉 - 炼铁工序 生产装备：1×4747m3高炉，3×2600m3高炉； 生产工艺：高炉原料由皮带机及矿槽，经过筛分，通过高炉炉顶设备，进入高炉，同经过热风炉加热至1200℃的空气进行还原反应，最终生产铁水，经鱼雷罐车供给炼钢厂。 - 炼钢工序 ①转炉炼钢 生产装备：3×150t转炉,4×180t转炉；铁水预处理站7个；精炼AHF精炼炉×1、RH精炼炉×5、LF精炼炉×5；1600×250两流板坯连铸机2台；1750×85一流薄板坯连铸机2台；350×470四流矩形坯连铸机1台；2200×250一流宽板坯连铸机1台；1900×250二流板坯连铸机1台；1900×230一流宽板坯连铸机1台。 生产工艺：转炉炼钢 ②电炉炼钢 生产装备： 电炉系统具有1台79t电炉（1台70t电炉在建中）、2台100tLF炉、1座RH精炼炉、四机四流大方坯连铸机一套，六机六流中方坯连铸机一套。 生产工艺：电炉炼钢 - 热轧工序 生产装备：三条轧钢生产线（1700mm热连轧机、1880mm薄板坯连铸连轧、2300mm热连轧机）、大中棒生产线、小棒生产线。 生产工艺： 1700生产线工艺路线：连铸板坯→步进式加热炉→高压水除鳞→R1（E1）粗轧机→R2（E2）粗轧机→R3（E3）粗轧机→飞剪→精轧高压水→精轧机→层流冷却→卷取机→检查→成品。 1880生产线工艺路线：连铸板坯→辊底式加热炉→高压水除鳞→粗轧机(带立辊) →保温罩→飞剪→高压水除鳞箱→精轧机→层流冷却→卷取机→检查卷取→成品。 2300生产线工艺路线：连铸板坯→步进式加热炉→炉后高压水除磷→定宽机→R1（E1）粗轧机→R2（E2）粗轧机→保温罩→飞剪→精轧高压水除磷→FE连轧前立辊→精轧机组→层流冷却→卷取机→打捆→称重→喷印→成品。 大中棒生产线工艺路线：连铸坯→步进式加热炉→高压水除鳞→1150轧机→850轧机→液压剪→480/576连轧机→中棒→精整→成品 小棒生产线工艺路线：连铸坯→步进式加热炉→短应力连轧机组→PSG轧机→测径→冷床→小棒→精整→成品 - 冷轧工序 生产装备：冷轧工序分三个厂区。 一冷厂区：酸洗轧机联合机组1条、全氢罩式退火炉3期、热镀锌机组2条、彩涂机组1条、平整机组1条、精整横切机组2条、精整重卷机组1条；硅钢酸洗机组1条、单机架可逆轧机机组2条、硅钢连续退火机组1条。 二冷厂区：1×1970mm酸洗-冷轧联合机组+1连退机组+2×热镀锌机组+2×重卷包装机组，电镀锌机组1条及配套设施。 三冷厂区：酸洗轧机联合机组1条、连续退火机组2条、热镀锌机组1条、配套精整机组。 生产工艺： 一冷厂区冷轧：热轧钢卷-开卷-焊接-拉伸矫直-酸洗-漂洗-烘干-冷轧-罩式退火-平整-横切(或卷取)； 一冷厂区热镀锌：冷硬卷-开卷-焊接-退火-热镀锌-光整-钝化-卷取； 一冷厂区硅钢：酸洗机组-单机架可逆轧机-硅钢连续退火机组。 二冷厂区：热轧钢卷-开卷-焊接-拉伸矫直-酸洗-漂洗-烘干-冷轧-连续退火-精整-重卷， 热镀锌：冷硬卷-开卷-焊接-退火-热镀锌-光整-钝化-卷取。 电镀锌：冷轧卷经过清洗段的碱洗后进入电镀工艺段进行电镀，然后经过 后处理工序进行处理。 三冷厂区：热轧钢卷-开卷-焊接-拉伸矫直-酸洗-漂洗-烘干-冷轧-连续退火-精整-重卷； 热镀锌：冷硬卷-开卷-焊接-退火-热镀锌-光整-钝化-卷取。 3.主要产品品种、产量、产值情况 2023年烧结产量1400万吨，冶金焦427万吨，生铁1041万吨，粗钢1128万吨（特钢40万吨），热轧带钢1042万吨，冷轧板卷538万吨。其中特钢主要产品品种有轴承钢、齿轮钢、曲轴钢、石油用钢、高压气瓶钢、凿岩钎具钢、军工钢等。产品畅销全国并出口韩国、马来西亚、印度、巴基斯坦、北美、比利时、意大利、台湾等多个国家和地区，广泛应用于汽车、铁路、石油、化工、机械制造、军工等行业。 公司2023年工业总产值557亿元，实现营业收入578.15亿元，税金及附加2.12亿元。 二、清洁生产工作方面 1.是否建立完善、有效的环境管理制度体系 公司严格执行国家、地方相关的环境法规和标准，建立了环境管理体系的长效运行保障机制，公司总经理为公司环保管理者代表，全面负责公司的环境管理工作，分管环保副经理负责协助总经理完成公司环保管理的各项工作；下设有职能管理部门安全环保部，负责全公司的环境保护管理工作和环境管理体系的有效运行。 2006年开展ISO14000环境管理体系认证工作，按要求开展监督审核（每年一次）和换证审核（三年一次），并根据各管理体系要求，建立了完善的环境管理体系，建立相应的管理手册，制定相关程序文件及管理制度，完善作业指导书，体系运行持续有效。 制定了《环境保护工作责任规定》、《环保责任事故问责追责管理办法》、《环境保护管理办法》、《清洁生产管理细则》、《污染源自动监控设施管理细则》、《突发环境事件综合应急预案》、《环境监测管理细则》、《危险废物管理细则》、《排污许可管理细则》、《环保措施项目管理细则》、《污染源自动监控设施管理细则》、《厂容环境管理细则》、《重污染天气应急预案》等20多项环保制度文件，使环保管理工作系统化、程序化和标准化。 2.企业清洁生产技术创新（研发和使用）及实施效果 公司通过清洁生产审核，共产生可行的清洁生产方案32项，其中无/低费方案26项，中/高费方案6项，方案总投资222746万元，经济效益43058万元。可节约燃料12.71万吨，节约用水1574 吨，节电21087万kwh，节约高炉煤气20万GJ,节约蒸汽468万m3。污染物减排量：颗粒物427t；二氧化硫620t；氮氧化物2854t；二氧化碳25万吨。 （1）炼铁烧结工序 炼铁烧结工序：2023年清洁生产审核，共产生可行的清洁生产方案27项，其中无/低费方案22项，中/高费方案5项，方案总投资58173万元，经济效益23713万元。方案实施后，在节约能源资源、提高生产效率、减少废物排放等方面，都取得了一定的效果：可节约燃料12.71万吨，节约用水1460 吨，节电915万kwh，节约高炉煤气20万GJ,节约蒸汽468万m3。污染物减排量：颗粒物427t/a；二氧化硫620t/a；氮氧化物2854t/a。 无/低费方案简单汇总表 方案编号; 方案名称; 方案简介; 投资（万元）; 预计经济效益（万元）; 预计环境效益（万元）. F1; 全厂节能行动; 养成节约用能的好习惯，做到人离电断，人离灯熄，发现跑冒滴漏现象及时报修。合理使用空调、电脑等电气设备，减少待机能耗；充分利用自然光，杜绝“白昼灯”“长明灯”；减少公共区域照明浪费；使用空调时关闭门窗并合理设置空调温度……; /; 2.04; 节约用电3.93万kwh/a. F2; 三烧进料模式改进; 改进四辊进料模式，使燃料粒度小于3mm比例由64%左右提高到70%以上。提高烧结矿成矿率; /; 232.55; 节约燃料用量1850tce(降低燃料消耗0.5kgce/t*370万t=1850tce)减少CO2排放量 1850/0.9450×28.447GJ/t×0.0295tC/GJ×93%=5602吨. F3; 三烧节能; 通廊灯改为LED灯; 0.1; 0.1; 节约用电0.2万kwh/a. F4; 三烧降低燃料消耗方案; 持续跟踪燃料粒度变化情况，适当控制烧结矿FeO含量，机头增加松料器，提高烧结透气性，以提高烧结料层厚度，料层厚度达到730mm以上。随时监测混合料温度变化，通过调整蒸汽阀门控制蒸汽量，使混合料温度达到50℃以上。加强返矿粒度检测以降低返矿量。; /; 116.27; 降低焦炭等燃料消耗925tce(降低燃料消耗0.25kgce/t*370万t=925tce)925/0.9450×28.447GJ/t×0.0295tC/GJ×93%=2801吨. F5; 设立节能减排绩效考核机制; 发布《创效即时奖励办法》、《科技创新创效奖励办法》; /; 提高员工清洁生产积极性; 对环境有潜在效益. F6; 烧结生活水水位控制; 二烧结生活洗浴水每日丢失40吨左右，通过多处排查，水池内进出水异常，为了保证不跑冒滴漏，对进水自动阀门进行处理，并通过限位高度和最低水位控制水位，保证了水不丢失; 0.5; 3.65; 节约用水14600t（40t/d*365d=14600t). F7; 职工洗浴中心加热方式改进; 利用水冲渣余热加热; 5; 40; 节约蒸汽用量1460t. F8; 新五号高炉炉顶氮气减少流量措施; 当下密打开时，下阀箱温度升高(>90℃)，采用DN100气动球阀管路(氮气消耗6571Nm3/h)，增大氮气流量，降低下阀箱温度。下密关闭时,DN100球阀关闭，自动切换到DN50氮气管路(氮气消耗5636Nm3/h)，采用小流量冷却。; /; 111.6; 节省氮气约4685742Nm3/a. F9; 设立清洁生产绩效奖励机制; 设立绩效考核，提高员工清洁生产参与度，一旦提出方案有经济效益，给予荣誉奖励或物质奖励; /; 提高员工清洁生产积极性; 对环境有潜在效益. F10; 烧结除尘器摄像头恢复功能; 氮气管铺设吹扫保护，并制作房屋遮挡; 0.6; 3; 保证了烧结机成矿质量. F11; 组织技术知识讲座、相关企业考察学习; 组织技术知识讲座、相关企业考察学习，定期进行清洁生产培训，提供员工持续清洁生产参与度; /; 提高员工清洁生产积极性; 对环境有潜在效益. F16; 一烧降低燃料消耗方案; 利用现有材料重新设计制作了烧结机平料耙和配套钢丝挡料板，提高烧结机自动蓄热能力。提高燃料破碎效率，精细操作优化烧结参数，控制烧结终点，降低返矿率。; /; 186.29; 降低煤炭等燃料消耗1482万tce(降低燃料消耗0.25kgce/t*593万t=1482tce)减少CO2排放量592.8/0.8967×26.344GJ/t×0.0254tC/GJ×90%+889.2/0.9450×28.447GJ/t×0.0295tC/GJ×93%=4152吨. F13; 一烧烧结机头脱硝; SCR脱硝; 63979; /; 颗粒物削减量62.78t，氮氧化物削减量132.84t，. F14; 二烧烧结机头脱硝; SCR脱硝; 78532; /; 颗粒物削减量164.97t，二氧化硫削减量530.23t，氮氧化物削减量550.38t；. F15; 三烧烧结机头脱硝; SCR脱硝; 44617; 增加电耗7991kwh/h; 颗粒物削减量 199.77t，二氧化硫削减量 90.15t，氮氧化物削减量 940.77t. F16; 高炉降燃料比方案; 控制风量保持全风量操作、逐步上用顶压至235Kpa，控制压差＜178kpa，提高风温至1200℃以上，逐步增加矿石批重至80t/ch，提高富氧量至230m3/min，加强原料管理、加强操作、优化布料制度等; /; 2388.3; 降低燃料使用量19000t,减少CO2排放量5700×28.447GJ/t×0.0295tC/GJ×93%+13300×20.304GJ/t×0.02749tC/GJ×94%=41898吨. F17; 喷煤管路技术改造; 在喷煤主管路上安装部分管道和阀门，由双罐并列、双管路双分配器喷煤模式变为4罐单管路双分配器模式，喷吹模式变为1个罐主喷，其他3个罐备用模式。; /; 210. F18; 板材炼铁总厂高耗能机电设备改造; 23台电机及6台变压器更换为智能高效节能电机及变压器; 235; 16; 节约用电30.62万kwh（171kwh*18%=30.62万kwh）. F19; 热风炉集控; 将4座高炉热风炉操作系统集中到新五号高炉中控室进行集控操作,优化了烧炉制度，合理调控烧炉顺序; 610; 610（节约高炉煤气20万GJ，按单价30.5元/GJ，共获得经济效益610万元）. F20; 高炉工序提高炉况管理; 提高值班室整体操作水平，严肃日常操作纪律，形成统一操作，对炉况发展做到趋势化管理，做到高炉操作“早动、少动”；; /; √; √. F21; 炼铁厂风机永磁调速节能改造; 将电机及风机之间增加永磁调速装置，设备运行时根据工艺情况由永磁调速装置的气隙控制负载转速。; 300; 150.2; 节约用电288.8万kwh/a. F22; 加强高炉工序设备维护; 加强日常设备的点检和维护，岗位检查和专业点检人员的检查相结合，确保设备作业率，减少慢风和休风对降低燃料比的影响; /; √; √. F23; 高炉员工培训; 加强值班室管理与考核，统一劳动纪律。定期培训岗位操作人员，学习先进操作技术，提高工长业务水平; /; √; √. （2）炼钢工序 电炉炼钢工序 ：2023年清洁生产审核，共产生可行的清洁生产方案5项，方案总投资164573万元，经济效益19345.3万元。全部方案实施后，在节约能源资源、提高生产效率、减少废物排放等方面，将取得了一定的效果，节约蒸汽1100t，节电20172万kwh。污染物减排量：二噁英减排量2.25g-TEQ/a，减少CO2排放量248273.4t。 经过审核小组的努力、公司领导的支持，截至2023年12月，F1 电炉升级改造工程、F3安装生活蒸汽流量计、F4每年组织清洁生产培训已实施完成，共投资164125.4万元，实现经济效益18984.8万元，方案实施后，节约蒸汽1100 t，节约用水114万m3/a，节电19609万kwh，二噁英减排量2.25g-TEQ/a。 对全部方案实施后的成果进行汇总列表，方案全部实施后效果见下表。 全部方案实施后效果一览表 序号; 方案名称; 投资 （万元）; 节电 （万kWh）; 节蒸汽（t）; 节约用水（万m3）; 减少二噁英排放（g-TEQ）; 经济效益 （万元）. F1; 电炉升级改造工程; 164117.4; 19609; 114; 2.25; 18976.4. F2; 高耗能机电设备更换; 327.6; 563; 293. F3; 安装生活蒸汽流量计; 7; 1100; 8.4. F4; 每年组织清洁生产培训; 1; 提高员工清洁生产积极性. F5; 轧钢作业区中棒立辊轧机提升装置改造; 120; 67.5. 合计; 164573; 20172; 1100; 114; 2.25; 19345.3. （3）冷轧工序 一冷厂区： ①罩式炉DC01 产品吹氢工艺优化：减少废气排放，全年节省氢气70.2万m3，节约费用244万元。 ②工艺速度优化：减少废气排放，全年可节省97.2万kwh电能、4.05万m3 氢气、89.1万m3 煤气、76.1万m3 氮气，节约成本800万元。 ③硅钢酸洗线改造工程：减少带钢清洗废液的排放，提高水循环利用率，减少废水的排放，改造后降低了酸耗、水耗、电耗、蒸汽等能耗，增加了产能，每年可增加收益2490.78 万元。 二冷厂区： ①碱洗液陶瓷膜超滤项目：节约碱液 222.3t/a，节约脱盐水2617.5t/a，减少浓油废水、废脱脂液排放量共3045t/a，节约89.12万元/年。 ②酸洗入口除尘改造;改善现场卫生，降低粉尘排放量30t/a,节约1.2万元/年。 ③磨辊区主厂房照明改造：每年节电约27.2万kwh。 ④清洗段辊子轴端增加挡水板改造：节省备件使用并减少停车故障。 （4）发电工序 板材能源管控中心发电分厂清洁生产的实施方案中涉及技术创新的方案共有11项，其投入研发5909万元，年节省能源消耗预期经济效益达到1727万元。达到了清洁生产的目标和效果。 3.企业实施清洁生产技改项目情况 （1）炼钢工序 实施了特钢电炉升级改造工程，淘汰炼钢车间2座50t电炉， 新建1座 89t 电炉及配套设施，产能由年产60万吨合金钢减量至年产59万吨合金钢。该电炉是国内首套引进日本JP Steel Plantech（简称“SPCO”）的ECOARCTM生态电炉，具有最先进的能量回收和环保技术。采用竖炉废钢预热技术、连续加料、平熔池冶炼等技术，全废钢冶炼吨钢电耗275kwh/t、电极消耗0.85kg/t、冶炼周期42min/炉，能耗比传统电炉减少约30%。电炉同时具备最大60%热装铁水生产能力，可满足高纯净钢种的生产，代表电炉技术发展的最高水平。 （2）冷轧工序 一冷厂区： ①罩式炉DC01产品吹氢工艺优化：对罩式炉机组DC01产品进行退火吹氢工艺优化，将第二段吹氢流量由19m3/h调整到10m3/h，减少废气排放。 ②工艺速度优化：将LK800、S600、X800等原80m/min的速度调整为100—120m/min，机组产能调高4吨/小时，按照现有的计划要求可多产8100吨，减少废气排放量。 ③硅钢酸洗线改造工程：减少带钢清洗废液的排放，提高水循环利用率，减少废水的排放。 二冷厂区： ①碱洗液陶瓷膜超滤项目，使用脱脂液过滤技术后，将每天排放的脱脂液进行分离，浓油排放，清碱液回用，可回收原排放废水中的有效碱液，从而起到节约目的。 ②酸洗入口除尘改造，新增设脉冲袋式除尘器 1 台用于处理产生的粉尘。 ③磨辊区主厂房照明改造。 ④清洗段辊子轴端增加挡水板改造。 (3)发电工序 本钢板材发电工序高压作业区2x135MW余气资源综合利用发电项目：新建 2x420t/h超临界燃气锅炉、2x135MW超临界中间一次再热抽凝式汽轮发电机组，配套脱硫脱硝除尘设施、电气系统、能源介质管网、土建工程、安全、信息化等公辅设施，投产后预计年减排颗粒物712吨，二氧化硫126吨，氮氧化物889吨；烟尘排放浓度<5mg/m3，二氧化硫排放浓度<35mg/m3，氮氧化物排放浓度<50mg/m3，年发电量19.36亿kwh，年外供热量271万GJ(最大);年增加外供电量6.06亿kwh，板材公司自发电比例可由60%提升至71%(以2022年板材公司用电量为基数)。 本钢板材发电工序CCPP脱硝改造项目：新增一套SCR脱硝装置，含反应器和催化剂，利旧原有氨水站，新增氨水管道;新增氨水气化系统1套、稀释风机2台以及电气仪表等公辅设施，项目实施后，CCPP机组烟气N02<50mg/Nm3，达到烟气超低排放数值要求。 4.企业开展清洁生产工作在节能、降耗、减污、增效、改进管理方面的成果 （1）在节能降耗方面 2023年板材公司通过实施精细化和专业化管理、推进节能项目、技经指标专项对标等手段，指标水平大幅提升，达到了降低能源消耗、提高用能效率目的。全年能源消耗总量637万tce，吨钢能耗565 kgce，同比下降11 kgce，完成了“十四五”规划阶段目标。 全年外购能源成本16亿元，吨钢成本1397元，同比减少360元。吨钢综合能耗、煤气放散率、吨钢转炉煤气回收、吨钢耗电、吨钢耗新水、液体销售等11项指标创历史最好水平。 （2）在减污增效方面 2023年板材公司统筹企业发展和环境保护大局，投资17.2亿元全面推进超低排放改造工作，采用源头减量、过程控制、末端治理相结合的工艺技术路线，先后实施了焦炉脱硫脱硝改造、烧结脱硫脱硝改造、料厂封闭、高炉矿槽/出铁场改造、转炉三次除尘、转炉铁水预处理站除尘改造等32个超低排放再造项目，对有组织排放、无组织排放及清洁运输进行全流程、全过程超低排放改造，企业环保管控能力得到了明显提升。 电炉炼钢工序： 本钢板材特殊钢事业部在炼钢工序实施了特钢电炉升级改造工程，工程实施后从技术及管理方面均有节能表现： ①采用烟气余热回收预热废钢，冶炼电耗降低100 kwh/t，降低工序能耗12.3 kgce。 ②采用双车四工位布置型式和四级蒸汽喷射泵+末级水环泵技术，蒸汽消耗降低0.19 GJ/t，降低工序能耗6.5 kgce。 ③除尘风机采用变频调速，炼钢动力电降低28.6 kwh/t，降低工序能耗3.5 kgce。 三项共降低工序能耗22.3 kgce。 ④完善炼钢工序三级计量仪表，新增计量仪表68块，配备率达到99%，建设特钢事业部能源三级计量网。煤气加压站自动化改造，提高配比和热值稳定性。降低工序能耗0.5 kgce。 热轧工序： 热轧1700产线检修当日优化煤气使用方案，停止使用焦炉煤气，使用高、转炉煤气转供。降低高热值煤气使用量，达到节能减排的目的。经过测试，降煤气效果较明显，经过测算每月1700线检修期间可节能降低成本约15万元。 冷轧工序： 废水治理。冷轧总厂建有工业废水集中处理站，针对各产线机组产生含酸废水、含碱废水、含油废水、含平整（光整）液废水等采用不同净化处理工艺，包括：中和、过滤、气浮、澄清沉淀、生化、超滤、MBR等，净化处理后的废水全部达到排放标准，并进行综合利用。 废气治理。冷轧总厂酸轧机组入口段产生的粉尘通过布袋除尘器净化、酸洗段产生的酸雾通过吸收塔净化、轧机油雾通过分离过滤器净化、酸再生站焙烧炉废气采用文丘里和洗涤塔净化、氧化铁粉仓采用除尘器净化，连退机组和镀锌机组清洗段碱雾采用吸收塔净化、退火炉采用净化后煤气为燃料并采用低氮燃烧技术。通过上述措施，各项废气排放指标均符合国家轧钢工业大气污染物排放标准。 发电工序 ①提高锅炉燃烧效率，降低排烟热损失，降低排烟容积，控制火焰中心位置、防止局部高温，保持受热面清洁，减少漏风和保障省煤器的正常运行等:降低可燃气体未完全燃烧热损失的主要措施:保障空气与煤粉充分混合，控制过量空气系数在最佳值，进行必要的燃烧调整，提高入炉空气温度，注意锅炉负荷的变化并控制好一、二次风混合时间等;降低固体未完全燃烧热损失的主要措施:选择最佳的过量空气系数，合理调整和降低煤粉细度，合理组织炉内空气动力工况，并且在运行中根据煤种变化，使一、二次风适时混合等;降低散热损失的措施主要措施:水冷壁和炉墙等结构要严密、紧凑，炉墙和管道的保温良好，锅炉周围的空气要稍高并采用先进的保温材料等，降低排渣量和排渣温度的主要措施:控制排渣量和排渣温度。 ②利用变频技术对设备的驱动电源进行变频改造，采用变频调速技术既节约了电能，又可方便组成封闭环控制系统，实现恒压或恒流量控制，同时可以极大地改善锅炉的整个燃烧情况，使锅炉的各个指标趋于最佳，从而使单位煤耗、水耗一并减少。 ③降低风机，制粉设备单耗定额和输煤系统输煤单位电耗定额，并颁布实施、加强考核，这样可以降低输煤电耗而且可以降低设备磨损;充分提高公用系统设备的利用率，对不合理的系统及运行方式进行改进;除灰系统设备自动投入率要高，确保输灰、渣设备有效利用及水的回收。 ④达标外排系统2023年来水水质较去年波动较小，处理水量较稳定、系统处理能力维持较好，出水水质优于去年同期，达标外排系统2023年补充了活性污泥，保证了了系统的处理能力，出水水质较好；水污染物排放量COD 18.62 吨，同比降低72%。 三、环境友好企业创建方面 1.与国家相关法律、法规、政策的符合性 公司符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家、地方和行业现行排放标准、总量控制和排污许可证管理要求。公司各项目均依法开展环境影响评价工作及遵守环保三同时制度要求，治污设施及主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。公司近三年来企业在环保、质量、安全等方面均未出现重大事故和违规事件。 2.与地方环境保护相关法律、法规、政策和规划要求的符合性 板材公司严格执行地方环境保护相关法律、法规、政策和规划要求，严格按照环保设施整治计划，落实环保设施维护改善措施，提高环保设施运行效率；按计划推进环保类改造项目。 按照《排污许可证管理条例》及排污许可申请与核发技术规范要求，积极申领排污许可证，实现了按证排污，自证守法，是生产运行排放废水、废气、噪声、固废行为的唯一行政许可，实现了固定污染源排污许可全覆盖和“一证式”管理。 3.与环境影响评价和三同时制度要求的符合性 板材公司严格执行《环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规，在取得政府主管部门的批复后开工建设。在项目建设过程中，严格落实环评文件及环评批复文件中提出的环境保护对策措施，严格执行环保防治措施与主体同时设计、同时施工、同时投产的环境保护“三同时”制度。 4.与污染源达标排放、总量控制规定要求的符合性 板材公司污染物主要排放口安装有污染源自动监控设施，设置有118套在线监测和13套视频监控装置，根据钢铁工业自行监测要求开展各项环境监测工作，从监测结果来看，公司各类污染物排放均达到现有钢铁行业污染物排放限值要求。根据钢铁行业污染物核算，公司主要污染物实际排污量满足排污许可和当地总量控制要求。 四、在清洁生产环境友好企业实践中具有创新性和示范性的工作 1.企业在组织机构、管理制度建设方面的特点 按照GB/T24001标准建立并有效运行环境管理手续，环境管理手册、程序文件及作业文件齐全完善。成立环保管理机构—安全环保部，负责全公司环保管理制度、年度培训计划的制定与落实，监督检查各生产厂矿环保现场管理工作和环保设施的运营效果。以环保责任制为基础，建立20多项环保专项制度，进一步强化制度约束；充分利用绩效评价体系和专项考核标准，进行综合考评，分正激励、负激励两个方面进行考核，提高全员工作积极性和主动性。 2.企业清洁生产规划和年度工作计划制定目标清晰与执行到位 板材公司将清洁生产工作纳入发展规划和计划之中。结合板材公司发展规划，每年均制订节能环保年度计划，按年度工作计划开展日常跟踪管理，定期召开生产技术、能源环保等方面的分析会，总结各类目标指标的完成情况及后续工作推进计划，确保年度工作目标执行到位。 3.根据企业装备技术和资源产品特点，结合企业所在地的社会人文环境，在企业内部技术和管理方面有特点特色的创新活动 （1）拥有冶炼、轧制全流程产业链；板材多品种，满足汽车、家电、能源、军工、建筑等下游行业发展需要。 （2）主体工艺装备先进，研发水平先进。拥有世界最宽幅2300热轧及世界先进的冷轧机组，高强汽车钢研发处于行业领先水平。 （3）海外营销布局领跑国内钢企，钢材出口量领先。产品远销海外一百多个国家和地区，钢材出口量多年来保持领先，本钢品牌享誉世界。 （4）极具国际竞争力的以汽车板为引领的精品板材基地，在汽车板行业代表鞍钢最高水平；国内一流优特钢棒材战略基地，鞍钢集团特钢事业重要组成。 4.企业开展和参与社会环境友好活动的创新和贡献。 炼钢工序电弧炉采用了日本ECOARC生态电炉技术，可以在未来废钢资源充足且价格回归价值时采用全废钢生产，利用各种廉价废钢资源，发挥废钢资源再生优势发展循环经济。新电炉在全废钢生产条件下能耗比传统电弧炉降低30%以上，吨钢综合能耗比转炉长流程降低47%，碳排放强度降56%；是废钢预热技术路线中唯一不使用活性炭吸附手段能实现二噁英≤0.1ng-TEQ/m3的超低排放标的应用技术。是当今最先进的绿色、低碳、环保的电弧炉技术，处于世界领先水平，将成为未来本钢增产、提效、降碳的着力点。 五、企业清洁生产环境友好方面有待改进和加强的内容 持续跟踪并推进节能和污染防治新技术的应用，进一步促进各基地清洁生产水平提高；持续加强清洁生产技术创新和新技术的应用，推动行业清洁生产技术和水平提升，做行业清洁生产环境友好的最佳实践者；加快推进废气超低排放改造，积极创建环保绩效A级企业。促进社企和谐和提升行业清洁生产水平，实现城市与钢厂和谐共融。

二、参与评比先决条件

(复审企业重点填写表彰至复审期间的变化内容)

| 类别 | 序号 | 事项 | 承诺及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规范经营 |  | 已被国家工信部公告的生产经营规范的钢铁企业 | 是 |
|  |  | 主体工艺装备未采用国家明令禁止和淘汰的生产工艺 | 未采用国家明令禁止和淘汰的生产工艺 |
|  |  | 生产过程中未使用国家法律、法规、标准中禁用的物质和我国签署的国际公约中禁用的物质 | 未使用国家法律、法规、标准中禁用的物质和我国签署的国际公约中禁用的物质。 |
|  |  | 未生产国家明令禁止的产品 | 未生产国家明令禁止的产品 |
|  |  | 持证取水，按取水许可证批准的取水量取水 | 持证取水，按取水许可证批准的取水量取水（取水证见附件4） |
|  |  | 持证排污，达标排放，污染物排放满足排污许可证载明的污染物排放种类、浓度、总量、排放方式、排放时间、排放去向等要求，污染物排放浓度满足国家及地方政府环保部门正式颁布的相关污染物排放标准或最新政策要求 | 满足 |
| 可持续经营 |  | 未来两年不会被国家或地方责令环保搬迁 | 未来两年不会被国家或地方责令环保搬迁 |
| 认真履责 |  | 完成国家与地方政府下达的节能减排目标和任务 | 符合排污许可证总量要求 |
| 有效管控风险 |  | 有健全环境管理制度及污染事故防范措施 | 健全环境管理制度并已建立环境预案，在政府部门备案。 |
|  |  | 近三年未发生地方政府能源或环保主管部门给予的严重行政处罚、未发生重大环境污染事故、重大环境舆情和重大环境纠纷 | 未发生 |

三、企业清洁生产主要数据

1.钢铁行业清洁生产评价指标体系对照情况

(根据规范的定义，在表中标明企业自己的实际情况和计算的指标)

| 指标项 | 企业实际情况和指标 |
| --- | --- |
| 一、生产工艺装备与技术指标 |  |
| 1.焦炉装备配置率 | 1、实际情况：4座6米60孔焦炉，2座6米45孔焦炉，2座7米60孔焦炉。 2、指标：顶装焦炉炭化室高度≥6m，配置率：100%；指标：Ⅱ级。 |
| 2.烧结机装备配置率 | 1、实际情况：两台265平方米烧结机，一台360平方米烧结机，一台566平米烧结机。 2、指标：200 m2 及以上烧结机配置率：100%；指标：Ⅱ级。 |
| 3.球团装备配置 | — |
| 4.高炉装备配置率 | 1、实际情况：4747m3高炉1座，2600m3高炉2座，2580m3高炉1座。 2、指标：2000m3 以上高炉，配置率100%;指标：Ⅱ级。 |
| 5.转炉装备配置率 | 1、实际情况：150t转炉3座，180t转炉4座。 2、指标：150t以上转炉配置率100%；指标：Ⅱ级。 |
| 6.铁-钢高效衔接技术 | 鱼雷罐周转率2.9次/日，铁水温降158℃。 |
| 7.连铸坯热装热送技术 | 热装温度≥400℃,热装比54.8%；指标：Ⅲ级。 |
| 二、节能减排装备及技术指标 |  |
| 1.原料场污染控制技术 | 1、实际情况：原料场实现全封闭、大型机械化技术。 2、指标：原料场实现全封闭、大型机械化技术，Ⅰ级基准值。 |
| 2.熄焦装备 | 1、实际情况：高温高压干熄焦装置4套，中温中压干熄焦装置1套。 2、指标：高温高压干熄焦装置，熄焦量 80% ，Ⅰ级基准值。 |
| 3.焦炉煤气脱硫脱氰装备 | 实际情况：脱硫装置 H2S ≤10mg/m3，无脱氰装备，未达到基准值。 |
| 4.煤调湿技术 | 无 |
| 5.小球烧结技术及厚料层操作 | 采用小球烧结技术及厚料层 操作（料层厚≥700mm），指标：Ⅰ级。 |
| 6.烧结余热回收利用装备 | 建有4套烧结余热回收利用装置，余热回收量吨矿发电量12.51KWh/t，换算后1.54kgce/t 矿，未达到基准值。 |
| 7.烧结烟气综合净化技术 | 采用烧结机头脱硫、脱硝烟气综合净化技术，指标：Ⅱ级。 |
| 8.高炉煤气干法除尘装置配置率，% | 1、实际情况：7号高炉及新5号高炉为干法除尘，新1号高炉及6号高炉为湿法除尘。 2、指标：装置配置率50%，Ⅲ级基准值。 |
| 9.高炉炉顶煤气余压利用(TRT或BPRT)装置配置 | 1、实际情况：2套干法TRT,2套湿法TRT，发电量39.73kWh/t 铁。 2、指标：TRT 装置配置率 100%，发电量≥ 30kWh/t 铁；Ⅱ级基准值。 |
| 10.转炉煤气干法除尘装置配置 | 无 |
| 11.蓄热燃烧技术 | 炼铁、炼钢、轧钢工序均利用，指标：Ⅰ级。 |
| 12.全厂区污水集中处理设施 | 1、实际情况：设有全厂区集中污水处理系统，总回用水量≥80% ，深度处理水量不低于总回用水量的30%。 2、指标：Ⅱ级基准值。 |
| 三、资源能源利用指标 |  |
| 1.炼焦工序能耗，kgce/t焦 | 1、实际情况：炼焦工序能耗109.17 kgce/t焦。 2、指标：Ⅰ级基准值。 |
| 2.烧结工序能耗，kgce/t矿 | 1、实际情况：烧结工序能耗46.30kgce/t矿 。2、指标：Ⅰ级基准值。 |
| 3.球团工序能耗，kgce/t矿 | — |
| 4.炼铁工序能耗，kgce/t铁* | 1、实际情况：炼铁工序能耗349.20kgce/t铁。 2、指标：Ⅰ级基准值。 |
| 5.高炉燃料比，kg/t铁 | 1、实际情况：高炉燃料比529.6kg/t铁。 2、指标：Ⅲ级基准值。 |
| 6.热风炉风温，℃ | 1、实际情况：五炉1200℃、六炉1150℃、七炉1167℃、新一号炉1157℃。 2、未达到基准值。 |
| 7.转炉炼钢工序能耗，kgce/t钢 | 1、实际情况：转炉炼钢工序能耗-9.39kgce/t钢2.指标：Ⅱ级基准值。 |
| 8.转炉炼钢钢铁料消耗，kg/t | 1069kg/t，指标：Ⅰ级。 |
| 9.生产用新鲜水量，m3水/t钢* | 1、实际情况：生产用新鲜水量2.35m3水/t钢。 2、指标：Ⅰ级基准值。 |
| 10.二次能源发电量占总耗电量比率，% | 1、实际情况：二次能源发电量占总耗电量比率54.96%。 2、指标：Ⅰ级基准值。 |
| 四、产品特征指标 |  |
| 1.钢材综合成材率(热轧加工/热轧及冷轧加工/热轧、冷轧及镀涂加工)，% | 97.34%/93.85%/96.21%，指标：Ⅲ级。 |
| 2.钢材质量合格率，% | 99.60%，指标：Ⅱ级。 |
| 3.钢材质量优等品率，% | 26.17%，指标：Ⅲ级。 |
| 五、污染物排放控制指标 |  |
| 1.废水排放量，m3/t钢 | 0.53m3/t钢，指标：Ⅰ级基准值。 |
| 2.COD排放量，kg/t钢 | 0.0017kg/t钢，指标：Ⅰ级基准值。 |
| 3.氨氮排放量，kg/t钢 | 0.0001kg/t钢，指标：Ⅰ级基准值。 |
| 4.颗粒物排放量，kg/t钢 | 1.15kg/t钢，未达到 Ⅲ级基准值。 |
| 5.SO2排放量，kg/t钢 | 0.42kg/t钢，指标：Ⅰ级基准值。 |
| 6.NOx(以NO2计)排放量，kg/t钢 | 0.77kg/t钢，指标：Ⅰ级基准值。 |
| 六、资源综合利用指标 |  |
| 1.生产水重复利用率，% | 1、实际情况：生产水重复利用率98.97%。 2、指标：Ⅰ级基准值。 |
| 2.高炉煤气利用率，% | 1、实际情况：高炉煤气利用率99.69%。 2、指标：Ⅰ级基准值。 |
| 3.焦炉煤气利用率，% | 1、实际情况：焦炉煤气利用率99.79%。 2、指标：Ⅰ级基准值。 |
| 4.转炉煤气回收热量，kgce/t钢 | 1、实际情况：转炉煤气回收热量28.3kgce/t钢。2、指标：Ⅰ级基准值。 |
| 5.含铁尘(泥)回收利用率，% | 100%，指标：Ⅰ级。 |
| 6.高炉渣利用率，% | 100%，指标：Ⅰ级。 |
| 7.转炉渣利用率，% | 100%，指标：Ⅰ级。 |
| 8.铁水预处理、精炼装置、钢包等渣铁利用率，% | 100%，指标：Ⅰ级。 |
| 9.脱硫副产物利用率，% | 100%，指标：Ⅰ级。 |
| 10.消纳城市污水 | 无 |
| 七、清洁生产管理指标 |  |
| 1.产业政策符合性* | 未采用国家明令禁止和淘汰的生产工艺、装备，未生产国家明令禁止的产品。 |
| 2.达标排放* | 企业污染物排放浓度满足国家及地方政府相关规定要求。 |
| 3.总量控制* | 企业污染物排放总量及能源消耗总量满足国家及地方政府相关规定要求。 |
| 4.环境污染事故预防* | 按照国家相关规定要求，建立健全环境管理制度及污染事故防范措施，杜绝重大环境污染事故发生。 |
| 5.建立健全环境管理体系 | 建立有 GB/T24001 环境管理体系，并取得认证，能有效运行；全部完成年度环境目标、指标和环境管理方案，并达到 环境持续改进的要求；环境管理手册、程序文件及作业文件齐备、有效。指标：Ⅰ级基准值。 |
| 6.危险废物安全处置 | 建有相关管理制度，台账记录，转移联单齐全。无害化处理后综合利用率100%。指标：Ⅰ级基准值。 |
| 7.清洁生产组织机构及管理制度 | 建有专门负责清洁生产的领导机构，各成员单位及主管人员职责分工明确；有健全的清洁生产管理制度和奖励管理办法，有执行情况检查记录；制定有清洁生产工作规划及年度工作计划，对规划、计划提出的目标、指标、清洁生产方案，认真组织落实；目标、指标、方案实施率≥80%。指标：Ⅰ级基准值。 |
| 8.清洁生产审核活动 | 按政府规定要求，制订有清洁生产审核工作计划，对钢铁生产全流程（全工序）定期开展清洁生产审核活动，中、高费方案实施率≥80%，节能、降耗、减污取得明显成效。指标：Ⅰ级基准值。 |
| 9.能源管理机构、管理制度、能源管控中心 | 1、实际情况：有健全的能源管理机构、管理制度，各成员单位及主管人员职责分工明确，并有效发挥作用；建立有能源管理体系并有效运行；建立有能源管理控制中心，制定有企业用能和节能发展规划，年度管控目标完成率≥90%。 2、指标：Ⅰ级基准值。 |
| 10.开展节能活动 | 1、实际情况：按国家规定要求，组织开展节能评估与能源审计工作，从结构节能、管理节能、技术节能 三个方面挖掘节能潜力，实施节能改造项目完成率为100%， 年度节能任务达到国家要求，金衡信能源诊断、极致能效。 2、指标：Ⅰ级基准值。 |

- 企业主要污染物排放量、许可量和环境保护税情况

| 污染物名称 |  | 实际排放量 (吨/年) | 排污许可量 (吨/年) | 环境税缴纳 (万元/年) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气污染物 | 二氧化硫 | 4753 | 12038 | 845 |  |
|  |  | 生产工艺：原料工序、高炉工序、焦化工序（复热式顶装焦炉）、烧结工序（带式烧结机）、炼钢工序（转炉、电炉炼钢）、轧钢工序（热轧、冷轧）。 |  |  |  |
|  |  | 388 | 2387 | 63 |  |
|  |  | 生产工艺：发电工序（燃煤燃气机组、CCPP机组） |  |  |  |
|  | 氮氧化物 | 8702 | 23168 | 1627 |  |
|  |  | 生产工艺：原料工序、高炉工序、焦化工序（复热式顶装焦炉）、烧结工序（带式烧结机）、炼钢工序（转炉、电炉炼钢）、轧钢工序（热轧、冷轧）。 |  |  |  |
|  |  | 1383 | 2377 | 240 |  |
|  |  | 生产工艺：发电工序（燃煤燃气机组） |  |  |  |
|  | 颗粒物 | 19906 | 21992 | 880 |  |
|  |  | 生产工艺：原料工序、高炉工序、焦化工序（复热式顶装焦炉）、烧结工序（带式烧结机）、炼钢工序（转炉、电炉炼钢）、轧钢工序（热轧、冷轧）。 |  |  |  |
|  |  | 38 | 248 | 1.30 |  |
|  |  | 生产工艺：发电工序（燃煤燃气机组、CCPP机组） |  |  |  |
| 废水污染物 | 化学耗氧量 | 18.63 | 328.5 | 2.61 |  |
|  | 氨氮 | 1.2 | 32.85 | 0.06 |  |
| 固体废物 |  |  |  |  |  |

注：根据企业排污许可证上规定污染物种类填写。

四、钢铁企业绿色高质量发展指数自测

具体要求见《钢铁企业绿色高质量发展指数》(T/CISA 044-2020)团体标准

| 序号 | 指标分类 |  | 指标名称 | 单位 | 实际值 | 自测分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装备技术 |  | 装备水平 | — | - 顶装焦炉炭化室高度6米以上产能占比100%； - 300平及以上烧结机产能占比66.28%； - 2000立以上高炉产能占比100%； d) 150t以上转炉产能占比≥60%。 | 4 |
| 2 |  |  | 适用性技术 | — | - 焦炉煤气上升管余热回收； b)焦炉煤气精脱硫技术（H2S≤10mg/m3) c）烧结矿显热回收技术（配置率100%）； g)铁-钢高效衔接技术（铁水降温158℃） h)连铸坯热装热送技术（热装温度≥400℃，热送比54.8%） i）轧钢热处理炉采用低氮燃烧技术； j)冶金粉尘铁锌回收技术； l)中水采用深度处理技术； | 4 |
| 3 |  |  | 前沿技术 | — | a)非高炉炼铁技术（企业实际：半钢项目，利用电炉炼铁与高炉铁水混合后炼钢） | 1 |
| 4 | 资源利用 |  | 高炉入炉矿品位 | % | 57.37% | 1 |
| 5 |  |  | 吨钢钢铁料消耗量 | kg/t | 1069 | 2 |
| 6 |  |  | 吨钢废钢消耗量 | kg/t | 145 | 0 |
| 7 |  |  | 吨钢耗新水量 | m3/t | 2.35 | 2 |
| 8 |  |  | 钢材综合成材率 | % | 95.72 | 1 |
| 9 | 能源效率 |  | 高炉燃料比 | kg/t | 529.6 | 0 |
| 10 |  |  | 煤炭消费总量下降率 | % | 8.7 | 2 |
| 11 |  |  | 吨钢综合能耗下降率 | % | 1.9 | 2 |
| 12 |  |  | 主要工序单位能耗 | kgce/t | 焦化工序 109.2 kgce/t； 烧结工序 46.3 kgce/t； 炼铁工序 349.2 kgce/t； 转炉工序能耗 -25 kgce/t； | 3 |
| 13 |  |  | 可再生能源利用 | tce | 无 | 0 |
| 14 |  |  | 余能回收量占能源消耗总量比例 | % | 13.4 | 1 |
| 15 |  |  | 能源放散率 | % | 0.3 | 2 |
| 16 | 环保绩效 |  | 吨钢颗粒物排放量 | kg/t | 1.15 | 0 |
| 17 |  |  | 吨钢二氧化硫排放量 | kg/t | 0.42 | 1 |
| 18 |  |  | 吨钢氮氧化物排放量 | kg/t | 0.77 | 1 |
| 19 |  |  | 企业无组织排放控制 | — | 物料储存满足超低排放要求； | 1 |
| 20 |  |  | 吨钢化学需氧量排放量 | kg/t | 0.0017 | 1 |
| 21 |  |  | 吨钢氨氮排放量 | kg/t | 0.0001 | 1 |
| 22 |  |  | 雨污分流 | — | 无 | 0 |
| 23 |  |  | 吨钢固废产生量 | kg/t | 同比下降1.63% | 1 |
| 24 |  |  | 固废返生产利用率 | % | 100 | 1 |
| 25 |  |  | 外销固废产品化率 | % | 100 | 1 |
| 26 |  |  | 吨钢环保成本 | 元/吨 | 资本化投入 164 | 2 |
| 27 |  |  | 环境信息披露 | — | 建立健全环境信息披露制度，定期发布环境责任报告、社会责任报告或可持续发展报告。 | 1 |
| 28 | 区域环境 |  | 厂区绿化覆盖率 | % | 25.6 | 1 |
| 29 |  |  | 厂区大气降尘量 | 吨/(平方公里·月) | 32.06 | 0 |
| 30 |  |  | 厂区与区域环境PM2.5比值 | — | 0.15 | 2 |
| 31 |  |  | 厂区PM10年均浓度 | μg/m3 | 44.58 | 1 |
| 32 | 管理质量 |  | 主业从业人员人均产钢量 | 吨/人 | 1136 | 2 |
| 33 |  |  | 员工人均生态文明培训时长1 | 小时/人 | 小于48 | 0 |
| 34 |  |  | 智慧能源管理系统 | — | 建立智慧能源管理系统：建立能源管控中心 | 2 |
| 35 |  |  | 智慧环保管理系统 | — | 建立智慧环保管理系统 | 2 |
| 36 | 产品与供应链 |  | 绿色采购 | — | 制定绿色采购制度。 | 1 |
| 37 |  |  | 产品生态设计 | — | 开展产品生命周期评价； 获得绿色产品认证 | 2 |
| 38 |  |  | 包装材料绿色化 | — | 包装废弃物是可以实现无公害处理的，包装材料可回收利用，且是无毒无害的。 | 1 |
| 39 |  |  | 清洁运输比例 | % | 清洁运输比例：83.04； 且汽车运输部分全部采用新能源汽车或达到国六排放标准。 | 1 |
| 40 | 区域发展贡献 |  | 协助所在城市消纳固体废物 | t | 处理废油桶等固体废物 | 1 |
| 41 |  |  | 非常规水资源利用率 | % | 无 | 0 |
| 42 | 应对气候变化 |  | 碳排放管理 | — | 建立健全碳排放管理组织体系，制定并实施碳排放管理制度及相关低碳发展规划 | 2 |
| 43 |  |  | 吨钢二氧化碳排放量 | tCO2/t | 1.92 | 2 |
| 44 |  |  | 碳配额清缴 | — | 暂未纳入国家或地方碳交易体系，2023年吨钢综合能耗完成564.9kgce，同比降低11.1kgce，实现温室气体减排。 | 1 |
| 45 |  |  | 绿色低碳活动 | — | 企业组织参与绿色低碳活动，开展绿化复垦，减少破坏臭氧层物质排放行动。 | 1 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 58 |
|  |  | 注：此表指标与《钢铁企业绿色高质量发展指数》0团体标准(T/CISA 044-2020)中表C.1相同，具体填写可参照相关要求。 |  |  |  |  |

五、附件目录

- 申报企业出具的最近三年环保符合要求且未发生重大环境事故的承诺材料

见附件1：板材公司近三年环保符合要求且未发生重大环境事故的承诺。

- 企业环境监测、环保产品认证文件（申报年度及上一年度）

环境监测报告：见附件2.1、环境监测报告；

产品检测报告：见附件2.2、产品检验报告。

- 主要支撑性清洁生产技术创造性证明

授权专利：见附件3、专利证书。

（1）660清理水塔池内淤泥的装置

（2）一种大型高炉大修炉内废料清理系统

（3）一种节能的带钢酸洗机构（发明）

（4）一种皮带下清扫装置

（5）一种皮带自清料装置

（6）一种清除氧化铁皮压入的酸洗装置

（7）一种用于板坯加热炉的清渣装置

（8）一种用于铁水罐罐沿渣清理的喷涂方法

- 企业清洁生产影响力、政府及社会认可度的相关证明

如：受表彰文件及证书、政府有关表彰学习推广其先进经验或技术的文件、新闻媒体报道等

无。

- 其它证明

无。