中国钢铁工业清洁生产环境友好企业申报书

| 企业名称 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 母公司 | 酒泉钢铁（集团）有限责任公司 |  |  |
| 法定代表人 |  | 职 务 |  |
| 联系部门 |  | 联系人 |  |
| 联系人职务 |  | 联系人座机 |  |
| 联系人手机 |  | 联系人email |  |
| 通讯地址及邮政编码 |  |  |  |
| 声 明 | 申报书所填写内容完全真实、有效，无知识产权问题，已经经过保密审查，允许向社会公开；同意中国钢铁工业协会及其委托单位就申报书内容进行编辑、修改、发布和出版，无须再次获得本单位认可或授权。 特此声明。 单位法人代表签字 单位盖章 年月日 |  |  |

一、企业清洁生产环境友好基本情况

一、企业简介 1.建厂、大规模新建和改造时间 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）是由酒泉钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“酒钢集团”）于1999年发起设的股份有限公司，于2000年12月登陆A股，在上海证券交易所主板上市交易。公司地处河西走廊中部的历史名城嘉峪关市，占据西部大开发前沿及“丝绸之路经济带”沿线的地理优势，辐射周边，交通便利。 2.主要生产工艺与生产装备、生产规模 凭借自身发展积累和资本市场助力，公司目前已形成了集矿山开采、选矿、烧结、焦化、炼铁、炼钢、热、冷轧钢，以及不锈钢生产为一体的完整钢铁产业链条，具备现代化生产工艺流程，辅以完备的动力能源系统、销售物流系统等配套资源。公司致力于打造西北地区优质建材和精品板材生产基地，已建成嘉峪关本部、兰州榆中两大钢铁生产基地，具备年产1105万吨钢的综合生产能力（其中榆中钢铁280万吨）。嘉峪关本部现有高炉7座，烧结机4台，焦炉6座，形成了集采矿、选矿、烧结、焦化、炼铁、炼钢、热轧、冷轧以及不锈钢生产，具备现代化生产工艺流程，并有完备的动力能源系统、销售物流系统等配套资源的完整钢铁生产一体化产业链条，是西北最大的钢铁联合企业。 3.主要产品品种、产量、产值情况 宏兴股份公司产品结构丰富，主要产品涵盖线、棒、板、带四大系列，细分产品有高速线材、棒材、中厚板材、热轧卷板、冷轧卷板、各类涂镀材卷板（镀锌、镀铝锌、锌铝镁）及不锈钢板带材等，在西北地区乃至全国钢铁行业具备较强的综合竞争力。同时借助不锈钢生产体系的完整性和优良的生产设备、先进的生产工艺，开创了国内第一个钛产品成卷的先河，目前已具备全流程钛材加工生产能力。 公司产品通过质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、能源管理体系认证、IATF16949质量管理体系认证，取得中国、挪威、德国、法国、英国船级社生产许可证。产品广泛应用于装备制造、石油化工、核电、军工、电力、汽车、高铁、家电、建材以及餐厨食品、农林畜牧、地下管廊、光能光伏等行业，助力完成北京奥运工程、青藏铁路、川藏铁路、兰新高铁、西部风电、霞浦核电等多项国家重点建设工程。2023年铁、钢、材产量分别完成783.2万吨、901万吨、891.6万吨，产值470.8亿元。 二、清洁生产工作方面 1.是否建立完善、有效的环境管理制度体系 宏兴股份公司建立有完善的环境管理体系制度，且多年来持续开展环境管理体系审核工作，连续多年环境管理体系外聘审核无不符合项。 2.企业清洁生产技术创新（研发和使用）及实施效果 认真开展分布式光伏发电资源摸底，依托公司未利用土地、屋顶资源等优势，联系第三方开展技术交流和现场勘查，充分论证项目可行性，加快项目论证，形成专项方案，积极推进分布式光伏发电项目立项建设，加快能源结构转型。 3.企业实施清洁生产技改项目情况 序号; 单位名称; 项目名称; 投资金额 （万元）; 年节能量 （吨标煤）. 1; 碳钢薄板厂; 碳钢薄板厂炼钢转炉汽化系统泄水余热回收; 60; 1100. 2; 选矿厂; 降低选矿厂生产新水消耗攻关; 55; 年节水41万m3. 3; 炼铁厂; 炼铁厂4#烧结机主抽风机高压变频器节能改造; 1141; 1302. 4; 宏翔能源公司; 焦化厂5#6#焦炉上升管余热回收节能降碳项目; 2900; 8941. 5; 宏兴股份公司; 酒钢富余煤气综合利用节能降碳项目; 24000; 51757. 6; 碳钢薄板厂; 碳钢薄板厂炼钢区域超低排放改造项目; 40000; 3106（节水73万m3/a）. 合计; 68156; 66206（节水114万m³/a）. 4.企业开展清洁生产工作在节能、降耗、减污、增效、改进管理方面的成果 积极推进《焦化厂5#6#焦炉上升管余热回收节能降碳项目》《炼铁厂4#烧结机主抽风机高压变频器节能改造》《酒钢富余煤气综合利用节能降碳项目》《碳钢薄板厂炼钢转炉汽化系统泄水余热回收》《降低选矿厂生产新水消耗攻关》《碳钢薄板厂炼钢区域超低排放改造项目》等主要节能、节水项目立项及实施，全部实施完成后可实现节能量66206吨标准煤，节水114万m3。 认真开展国家节能降碳政策研究，压茬推进落实年度能效标杆达标措施，全年共落实措施26项，相关工序指标持续进步，2023年本部焦化工序、炼铁工序、转炉工序、电炉工序能耗分别降低3.83kgce/t、3.6kgce/t、1.4kgce/t、0.39kgce/t。 对部分工艺装备进行超低排放改造，污染物排放强度明显降低，2023年底，宏兴股份公司颗粒物排放7130.5t，较2020年降低3179.3t，降幅为30.8%；氮氧化物排放3558.5t，较2020年降低861.4t，降幅为19.5%。 建立健全能源系统管理制度，制定落实《宏兴股份公司建设项目能源接引及使用管理要求（试行）》及各单位《动力能源介质跑冒滴漏管理办法》《动力能源安全管理办法》,规范项目用能，强化能源基础管理，提升能源安全管理实效。 三、环境友好企业创建方面 1.宏兴股份公司严格遵守国家相关法律、法规和政策，依法合规经营，未发生违法事件。 2.宏兴股份公司严格遵守所属地方政府各项法规、政策要求，严格执行省委省政府下达的各项任务及要求。 3.宏兴股份公司严格按照国家环境影响评价法、建设项目环境保护管理条例等要求，落实建设项目“三同时”，目前所有建设项目均按照要求配套建设了环保设备设施。 4.宏兴股份公司各污染物排放均满足现行国家及地方污染物排放标准要求，同时宏兴股份公司编制完成了《超低排放实施方案》，正在积极推进钢铁行业超低排放改造的相关内容实施。同时重点污染物排放均满足省、市相关总量控制要求。 四、在清洁生产环境友好企业实践中具有创新性和示范性的工作 1.宏兴股份公司严格落实环境管理体系的执行工作，成立了生态环境保护委员会，定期组织召开环委会会议，专题研究宏兴股份公司生态环境保护问题并推进环保类建设项目立项实施，现场环境隐患问题的整改工作；切实推进国家生态环境保护责任制，制定了公司及各二级单位的生态环境保护“党政同责、一岗双责”制度，明确各级人员生态环境保护责任；在全公司范围内推行“生态环境保护长效化管理”工作，加强日常生产经营活动中的厂容厂貌、定置摆放、环保设备设施有效运行管理等工作。切实将生态环境保护工作的开展融入到企业每个职工的日常工作及生活当中。 2.宏兴股份公司多年来坚持开展清洁生产审核验收工作，积极落实清洁生产无低费以及中高费方案。 3.强化细化中水平衡，制定并严格落实中水保供、消纳措施，通过冬季两湖中水蓄水、技术改良，积极拓展中水消纳渠道，实现2022-2023年度冬季中水“零排放”目标。积极拓展煤气用户，认真进行现场勘查和方案论证，分两步组织完成大友金属镁焦炉煤气用量管网优化改造，增加焦炉煤气使用量2万m3/h（折合高煤8.8万m3/h），富余煤气资源实现高效利用，煤气放散得到有效控制。 4.宏兴股份公司积极履行企业的社会责任，作为甘肃省省属企业和嘉峪关市大型工业企业，2023年紧密围绕“建设人与自然和谐共生的现代化”环境日活动主题，发放47条宣传横幅、188张宣传海报，组织各单位及项目部利用好公众号、微信群、电子屏、展板、日常会议等，通过悬挂横幅、张贴海报、知识讲座、知识竞赛、宣传报道、警示教育学习等形式，广泛动员职工参与，使绿色发展理念根植于心，不断提升全体职工生态环境保护意识。 五、企业清洁生产环境友好方面有待改进和加强的内容 宏兴股份公司生态文明建设与环境保护工作取得了一定成效，但距离党中央绿色发展要求、距离高质量发展要求还有一定的差距，主要表现在一是钢铁产业超低排放改造是基于现有生产系统进行的，改造工作时间紧、任务重，对公司生产经营有一定影响，环保投入资金压力较大；二是固体废物综合利用途径较少。下一步，宏兴股份公司将进一步提高政治站位，坚决扛起生态环境保护的责任，切实把建设资源节约型、环境友好型企业摆在突出位置，进一步加大以节能减排为重点的产业结构调整力度，从严限制高耗能、高耗水、高污染产业发展，加快淘汰落后工艺设备，着力推进我公司环境保护迈上新台阶、达到新水平、实现新跨越。

二、参与评比先决条件

(复审企业重点填写表彰至复审期间的变化内容)

| 类别 | 序号 | 事项 | 承诺及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规范经营 |  | 已被国家工信部公告的生产经营规范的钢铁企业 | 宏兴股份公司获得了国家工信部发布的规范经营的钢铁企业认可 |
|  |  | 主体工艺装备未采用国家明令禁止和淘汰的生产工艺 | 宏兴股份公司主体工艺装备未采用国家明令禁止和淘汰的生产工艺 |
|  |  | 生产过程中未使用国家法律、法规、标准中禁用的物质和我国签署的国际公约中禁用的物质 | 宏兴股份公司生产过程中未使用国家法律、法规、标准中禁用的物质和我国签署的国际公约中禁用的物质 |
|  |  | 未生产国家明令禁止的产品 | 宏兴股份公司未生产国家命令禁止的产品 |
|  |  | 持证取水，按取水许可证批准的取水量取水 | 酒钢集团持证取水，地表水许可量4500万立方米，地下水许可量7607万立方米；宏兴股份公司按照需求向集团公司购买生产水，2023年购买水量3335万立方米 |
|  |  | 持证排污，达标排放，污染物排放满足排污许可证载明的污染物排放种类、浓度、总量、排放方式、排放时间、排放去向等要求，污染物排放浓度满足国家及地方政府环保部门正式颁布的相关污染物排放标准或最新政策要求 | 宏兴股份公司已取得排污许可证，排放口均能够稳定达标排放；污染物排放满足《钢铁行业排污许可证申请与核发技术规范》等相关行业技术规范要求，按照排污许可证载明的污染物排放信息排放污染物；污染物排放浓度满足现行相关排放标准，污染物排放总量满足排污许可证总量控制要求。 |
| 可持续经营 |  | 未来两年不会被国家或地方责令环保搬迁 | 宏兴股份公司不属于国家规定的重点区域，未来两年内不会被国家或地方责令环保搬迁 |
| 认真履责 |  | 完成国家与地方政府下达的节能减排目标和任务 | 宏兴股份公司每年持续加强污染治理和节能减排工作，并按照属地政府能源及环保主管部门要求开展节能考核、减排核算的目标和任务 |
| 有效管控风险 |  | 有健全环境管理制度及污染事故防范措施 | 宏兴股份公司建立了环境管理体系，制定了相应的环境管理制度，涵盖了公司各类产品、活动和服务的环保管理。编制了突发环境事件应急预案等相关专项预案，并制定了防范措施。 |
|  |  | 近三年未发生地方政府能源或环保主管部门给予的严重行政处罚、未发生重大环境污染事故、重大环境舆情和重大环境纠纷 | 2021年至2023年，宏兴股份公司本部未发生地方政府能源或环保主管部门给予的严重行政处罚、未发生重大环境污染事故、重大环境舆情和重大环境纠纷。 |

三、企业清洁生产主要数据

1.钢铁行业清洁生产评价指标体系对照情况

(根据规范的定义，在表中标明企业自己的实际情况和计算的指标。数据以2023年全年数据为主，兼顾2022年全年和2024年一季度。)

| 指标项 | 企业实际情况和指标 |
| --- | --- |
| 一、生产工艺装备与技术指标 |  |
| 1.焦炉装备配置率 | 1座JN60－6型50孔6m焦炉、1座JN60－6型60孔6m焦炉；2座TJL5550D型55孔5.5m焦炉；2座JNX3-70-3型60孔7m顶装焦炉 |
| 2.烧结机装备配置率 | 130㎡烧结机3台，265m²烧结机1台 |
| 3.球团装备配置 | 10㎡竖炉2座。单台生产规模50万吨/年。 |
| 4.高炉装备配置率 | 1800m3高炉2座，1000m3高炉1座，450m3高炉4座。2000m³以上高炉配置率0%。 |
| 5.转炉装备配置率 | 1.3座50t转炉，有效容积为43.27吨，炉容比0.86，150t以上装备配置率0%。 2.3座120吨顶底复吹转炉，150t以上装备配置率0%。 3.不锈钢分公司：2座110吨AOD转炉，100t以上装备配置率100%。 |
| 6.铁-钢高效衔接技术（铁水温降≤100℃）钢水出炉温度平均1475 | 1.炼轧厂大棒线、二高线部分铸坯热送，入转炉温度约1340，铁水温降>100℃。 2.碳钢薄板厂入转炉温度约1300，铁水温降>100℃。 3.不锈钢分公司入转炉温度约1400，铁水温降≤100℃。 |
| 7.连铸坯热装热送技术(热装温度600℃,热送比≥50%） | 1.炼轧厂2023年大棒线热装率完成78.53%，2024年1-2月，二高线59.93%，大棒线82.3% 2.碳钢薄板厂热装温度600℃,热送比100%。 3.不锈钢分公司热装温度300℃,热送比≥20%。 |
| 二、节能减排装备及技术指标 |  |
| 1.原料场污染控制技术 | 原料采取筒仓、C型智能化料场等，配备除尘、喷淋设施。 |
| 2.熄焦装备 | 3#4#焦炉和5#6#焦炉各有配套140t/h干熄焦装置1套，1#2#焦炉配套200t/h干熄焦装置1套；三套系统具备湿熄焦功能。 |
| 3.焦炉煤气脱硫脱氰装备 | 宏翔能源公司使用HPF法脱硫工艺（二化产配套建设脱硫废液及硫泡沫制酸装置） |
| 4.煤调湿技术 | 未应用此技术 |
| 5.小球烧结技术及厚料层操作 | 130㎡烧结机3台料层厚度≥700mm 265m²烧结机1台料层厚度≥800mm |
| 6.烧结余热回收利用装备 | 烧结机全部配套有烧结余热回收利用装置，配备四台余热锅炉，发电总装机容量为一台7.5MW和一台15MW凝汽式汽轮发电机。其中：1-3#烧结机5-6kgce/t、4#烧结机12-13kgce/t |
| 7.烧结烟气综合净化技术 | 公司本部烧结机4台，烟气均采用静电除尘器和石灰石湿法脱硫治理技术 |
| 8.高炉煤气干法除尘装置配置率，% | 7座高炉分别配套煤气干法除尘装置7套，配置率100% |
| 9.高炉炉顶煤气余压利用(TRT或BPRT)装置配置 | 全部高炉均配置了TRT发电，配置率100%；1-2#高炉吨铁发电量40.81kwh/t，3-6#高炉吨铁发电量20.64kwh/t，7#高炉吨铁发电量49.2kwh/t |
| 10.转炉煤气干法除尘装置配置 | 1.炼钢转炉煤气采用湿法除尘，计划2025年底完成LT干法改造 2.不锈钢转炉煤气产生量非常少，不具备回收条件，未配备转炉煤气一次回收装置，除尘系统采用重力除尘+布袋除尘工艺 |
| 11.蓄热燃烧技术 | 5座蓄热式加热炉采用煤气和空气双蓄热燃烧技术，高温烟气加热蓄热体，后低温燃气介质通过加热后的高温蓄热体进行换热，达到蓄热目的，降低能源消耗。 |
| 12.全厂区污水集中处理设施 | 现拥有一座设计日处理能力为16万m3/d的综合污水处理厂，经工艺处理后全部回收利用。 |
| 三、资源能源利用指标 |  |
| 1.炼焦工序能耗，kgce/t焦 | 123.99 |
| 2.烧结工序能耗，kgce/t矿 | 49.89 |
| 3.球团工序能耗，kgce/t矿 | 24.31 |
| 4.炼铁工序能耗，kgce/t铁* | 394.69 |
| 5.高炉燃料比，kg/t铁 | 578.4 |
| 6.热风炉风温，℃ | 1155 |
| 7.转炉炼钢工序能耗，kgce/t钢 | -16.77 |
| 8.转炉炼钢钢铁料消耗，kg/t | 1066.3 |
| 9.生产用新鲜水量，m3水/t钢* | 3.87 |
| 10.二次能源发电量占总耗电量比率，% | 26.35 |
| 四、产品特征指标 |  |
| 1.钢材综合成材率(热轧加工/热轧及冷轧加工/热轧、冷轧及镀涂加工)，% | 98.57 |
| 2.钢材质量合格率，% | 99.95 |
| 3.钢材质量优等品率，% | 65.28 |
| 五、污染物排放控制指标 |  |
| 1.废水排放量，m3/t钢 | 0 |
| 2.COD排放量，kg/t钢 | 0 |
| 3.氨氮排放量，kg/t钢 | 0 |
| 4.颗粒物排放量，kg/t钢 | 0.35 |
| 5.SO2排放量，kg/t钢 | 0.29 |
| 6.NOx(以NO2计)排放量，kg/t钢 | 0.5 |
| 六、资源综合利用指标 |  |
| 1.生产水重复利用率，% | 97.05 |
| 2.高炉煤气利用率，% | 97.10 |
| 3.焦炉煤气利用率，% | 99.82 |
| 4.转炉煤气回收热量，kgce/t钢 | 21.58 |
| 5.含铁尘(泥)回收利用率，% | 100 |
| 6.高炉渣利用率，% | 100 |
| 7.转炉渣利用率，% | 100 |
| 8.铁水预处理、精炼装置、钢包等渣铁利用率，% | 100 |
| 9.脱硫副产物利用率，% | 100 |
| 10.消纳城市污水 | 承接部分嘉峪关北区生活污水消纳工作 |
| 七、清洁生产管理指标 |  |
| 1.产业政策符合性* | 符合，未采用国家明令禁止和淘汰的生产工艺、装备 |
| 2.达标排放* | 达标排放，污染物排放满足国家及地方政府相关规定要求 |
| 3.总量控制* | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫年度实际排放量均在许可排放量范围内；二氧化碳排放量及能源消耗量满足国家及地方政府相关规定要求。 |
| 4.环境污染事故预防* | 按照国家相关规定要求，制定了相应的环境管理制度及污染事故防范措施，未发生过重大环境污染事故。 |
| 5.建立健全环境管理体系 | 建立健全了环境管理体系，每年度委托第三方认证机构开展认证审核，并取得了认证证书。 |
| 6.危险废物安全处置 | 建立了固体（危险）废物管理制度；危险废物贮存设有标识，转移联单完备，制定有防范措施和应急预案 |
| 7.清洁生产组织机构及管理制度 | 公司各厂矿均建有清洁生产领导机构，部门与主管人员职责分工明确。 |
| 8.清洁生产审核活动 | 按照省市清洁生产审核计划，定期开展清洁生产审核活动；有开展清洁生产工作记录 |
| 9.能源管理机构、管理制度、能源管控中心 | 根据GB/T23331-2013《能源管理体系要求》，宏兴股份公司建立了能源管理体系并通过了认证，每年通过第三方监督审核并保持认证资格，2019年根据GB/T23331-2018《能源管理体系要求及使用指南》率先在行业内完成换版，宏兴股份公司不断探索能源管理体系与日常能源管理工作深度融合的新模式，充分将体系化的管理要求融入到公司能源管理的方方面面，逐步实现了体系工作日常化、日常工作体系化的管理模式，将体系内审、管理评审、能源因素识别、法律法规合规性评价等工作与专业管理评价、月能源例会、指标统计分析、政策研究等工作深度融合，有效发挥了能源管理体系在能源管理工作中的实效，能源管理水平不断得到提升。 公司设有完善的能源管理队伍，公司总经理是能源管理体系的最高管理者，总经理授权公司副总工程师全面负责公司能源管理工作（管理者代表），公司层面设有能源环保部具体负责日常能源管理及协调工作，各二级单位均设有专业管理部门及专职人员负责能源管理，作业区、班组设置专职（或兼职）能源管理人员，有效确保了各级能源管理队伍的完整性；公司及各用能单位均建立了完善的能源管理制度，对能源生产、转供、使用及节能、能源计量、统计分析等环节进行了规范化管理。 |
| 10.开展节能活动 | 加强节水宣传培训，提高全员节水意识。利用“世界水日”“中国水周”“节能宣传周”等契机，积极组织各单位开展张贴节水宣传标语、海报、问卷调查、在线考试等形式多样的节水宣传活动，利用公司、二级单位、作业区及班组各类会议，就酒钢面临的水资源紧缺现状、节水工作的重要性等方面开展宣传教育，持续提高广大职工节水意识，动员全员参与公司节能节水工作，形成节约用水、杜绝浪费的良好氛围。 大力推进节水项目实施。2023年，宏兴股份公司高度重视节水工作，大力应用技术节能手段，先后利用技术改造实施了3-6#干熄焦电站冷油器冷却水改造、焦化上升管水封水工艺补水工艺改造、降低选矿厂生产新水消耗攻关等项目。通过对已废弃的酚氰废水管道以及酚氰废水深度处理回用水管道进行了局部改造，改造后将该部分外排的冷却水全部回用到了3#4#干熄焦循环水及三化产循环水系统，有效降低了生产水耗量，预计全年节约新水21.6万m³；将密封焦炉上升管中用于水封荒煤气的水封水通过制作中间水箱、加装水泵，对水封水进行收集、沉淀后进行循环利用，降低了上升管密封用生产水，全年可节水11.88万m³；选矿厂一选竖炉区域将1-22#炉环水管道增加支管并加装滤水器，接入相应单台炉麻石除尘器供水，当尾矿回水断供时，可以用环水替代新水供应除尘用水，全年降低新水消耗41万m³；碳钢薄板厂通过优化热轧生产线生产7.5mm以上规格Q235B层流冷却水量、Q235B卷取温度（2.0mm＜h＜7.0mm）等控制措施降低环水消耗量39.66万m³；建立绿化管网综合班维修组，强化管道维修力量杜绝跑冒滴漏，对厂区各区域绿化水管网进行节水改造，对行道树浇水灌溉模式由大水漫灌向节水滴灌改进，并严格落实计划灌溉制度，绿化水用量较计划降低57.87万m³，通过节水改造项目实施有效提高了水资源使用效率。 |

2.企业主要污染物排放量、许可量和环境保护税情况

| 污染物名称 |  | 实际排放量 (吨/年) | 排污许可量 (吨/年) | 环境税缴纳 (万元/年) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气污染物 | 二氧化硫 | 2145.15 | 43127.63 | 453.3242 |  |
|  | 颗粒物 | 4751.27 | 19045.83 | 131.365 |  |
|  | 氮氧化物 | 3147.45 | 15568.09 | 316.7801 |  |
| 废水污染物 | 化学耗氧量 | 0 | / | 0 |  |
|  | 氨氮 | 0 | / | 0 |  |
| 固体废物 | / | / | / | / | 固体废物依规合法处理，免征环保税 |

注：根据企业排污许可证上规定污染物种类填写。

四、钢铁企业绿色高质量发展指数自测

具体要求见《钢铁企业绿色高质量发展指数》(T/CISA044-2020)团体标准。数据以2023年全年数据为主，兼顾2022年全年和2024年一季度。

| 序号 | 指标分类 |  | 指标名称 | 单位 | 实际值 | 自测分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装备技术 |  | 装备水平 | — | 1.6米顶装焦炉2座、5.5米捣固焦炉2座；7米顶装焦炉2座，得1分； 2.2台110t不锈钢炼钢转炉，1台100吨电炉，得1分； | 2 |
| 2 |  |  | 适用性技术 | — | 1.焦炉煤气上升管余热回收技术； 2.焦炉煤气精脱硫H2S≤20mg/m3； 3.建有烧结余热回收利用装置，综合余热回收量≥7-8kgce/t矿（其中：1-3#烧结机5-6kgce/t、4#烧结机12-13kgce/t） 4.2023年高炉球团矿比例达到33.7% 4.1、7号高炉采用炉顶均压煤气回收技术 5.碳钢主体工序及配套节能环保设施采用了铁钢高效衔接技术、连铸坯热装热送技术，大棒线热装率完成78.53%，2024年1-2月大棒线82.3% 6.高炉热风炉采用低氮燃烧技术； 7.酚氰废水采用深度处理技术。 | 4 |
| 3 |  |  | 前沿技术 | — | 转炉底吹二氧化碳技术、转炉少渣冶炼技术、炉后废钢资源利用技术、薄带铸轧技术、多品种绿色产品研发生产工艺 | 1 |
| 4 | 资源利用 |  | 高炉入炉矿品位 | % | 52.33 | 0 |
| 5 |  |  | 吨钢钢铁料消耗量 | kg/t | 1066.3 | 2 |
| 6 |  |  | 吨钢废钢消耗量 | kg/t | 153.2 | 1 |
| 7 |  |  | 吨钢耗新水量 | m3/t | 宏兴股份公司3.87m3/t，其中热轧及冷轧加工1.42m3/t。 | 2 |
| 8 |  |  | 钢材综合成材率 | % | 98.57 | 1 |
| 9 | 能源效率 |  | 高炉燃料比 | kg/t | 578.4 | 0 |
| 10 |  |  | 煤炭消费总量下降率 | % | 0 | 0 |
| 11 |  |  | 吨钢综合能耗下降率 | % | 0 | 0 |
| 12 |  |  | 主要工序单位能耗 | kgce/t | 1.5.5m捣固焦炉工序能耗96.65kgce/t 2.265㎡烧结机工序能耗46.13kgce/t 3.高炉炼铁工序394.69kgce/t 4.转炉炼钢工序-16.77kgce/t | 2 |
| 13 |  |  | 可再生能源利用 | tce | 0 | 0 |
| 14 |  |  | 余能回收量占能源消耗总量比例 | % | 10.2% | 1 |
| 15 |  |  | 能源放散率 | % | 煤气放散率0.57% | 2 |
| 16 | 环保绩效 |  | 吨钢颗粒物排放量 | kg/t | 0.35 | 1 |
| 17 |  |  | 吨钢二氧化硫排放量 | kg/t | 0.29 | 2 |
| 18 |  |  | 吨钢氮氧化物排放量 | kg/t | 0.5 | 2 |
| 19 |  |  | 企业无组织排放控制 | — | 物料储存、生产工艺过程满足超低排放要求 | 2 |
| 20 |  |  | 吨钢化学需氧量排放量 | kg/t | 0 | 1 |
| 21 |  |  | 吨钢氨氮排放量 | kg/t | 0 | 1 |
| 22 |  |  | 雨污分流 | — | 企业生产废水与雨水实现分流 | 2 |
| 23 |  |  | 吨钢固废产生量 | kg/t | 650.45，同比2022年654.33降低3.88 | 1 |
| 24 |  |  | 固废返生产利用率 | % | 42.94 | 1 |
| 25 |  |  | 外销固废产品化率 | % | 75.89 | 1 |
| 26 |  |  | 吨钢环保成本 | 元/吨 | 吨钢环保费用38.88元， 资本化投入113756万元，粗钢产量629.6956万吨，吨钢资本化投入180.65元， 吨钢环保成本219.53元/吨。 | 2 |
| 27 |  |  | 环境信息披露 | — | 定期开展信息公示 | 1 |
| 28 | 区域环境 |  | 厂区绿化覆盖率 | % | 43 | 2 |
| 29 |  |  | 厂区大气降尘量 | 吨/(平方公里·月) | 1.96 | 2 |
| 30 |  |  | 厂区与区域环境PM2.5比值 | — | 嘉峪关市19μg/m3 | 2 |
| 31 |  |  | 厂区PM10年均浓度 | μg/m3 | 68 | 1 |
| 32 | 管理质量 |  | 主业从业人员人均产钢量 | 吨/人 | 800 | 1 |
| 33 |  |  | 员工人均生态文明培训时长1 | 小时/人 | 150 | 1 |
| 34 |  |  | 智慧能源管理系统 | — | 建立了智慧能源管理系统，均实现能源的在线监测，实时调控 | 2 |
| 35 |  |  | 智慧环保管理系统 | — | 宏兴股份公司建立有生态环境保护智能分析系统以及环保管理平台 | 2 |
| 36 | 产品与供应链 |  | 绿色采购 | — | 公司采购中明确规定不得采购国家明令禁止生产或销售的产品，优先采购和使用节能、节水、节材等有利于环境保护的原材料、产品和服务的行为 | 1 |
| 37 |  |  | 产品生态设计 | — | 公司开展了产品生命周期评价，且获得过绿色产品认证，2023年3月24日工业和信息化部办公厅公布2022年度绿色制造名单：酒钢宏兴股份公司生产的高端餐厨具用马氏体不锈钢被认定为绿色设计产品。 | 2 |
| 38 |  |  | 包装材料绿色化 | — | 企业优先选用了无毒、无味、无臭、可回收利用、易分解的高密度聚乙烯树脂作为原料进行包装材料的加工，包装所使用的材料（锁扣、捆带、包装膜、塑料护角、防水/锈纸）废弃物均可实现无害化处理；目前短途运输的钢卷实现了包装材料的减量化（简易包装），包装材料为一层包装膜，到站拆除后废弃物通过造粒回收为原料后可以再生产其它产品进行加工。 | 1 |
| 39 |  |  | 清洁运输比例 | % | 68.66 | 0 |
| 40 | 区域发展贡献 |  | 协助所在城市消纳固体废物 | t | 建有酒钢工业垃圾场，协同处置嘉峪关市其余工业垃圾 | 1 |
| 41 |  |  | 非常规水资源利用率 | % | 25.69（中水利用量1153.2万立方米，取新水量3335万立方米） | 1 |
| 42 | 应对气候变化 |  | 碳排放管理 | — | 建立了碳排放管理体系及管理制度，编制完成2023年宏兴股份公司温室气体报告 | 2 |
| 43 |  |  | 吨钢二氧化碳排放量 | tCO2/t | 1.75 | 2 |
| 44 |  |  | 碳配额清缴 | — | 钢铁行业未纳入碳交易体系，无自愿减排量 | 0 |
| 45 |  |  | 绿色低碳活动 | — | 公司积极宣传及开展绿色低碳活动 | 1 |
| 46 | 附录B：补充 |  | 绿色发展类荣誉 | — | 1.2023年3月24日工业和信息化部办公厅公布2022年度绿色制造名单：酒钢宏兴股份公司生产的高端餐厨具用马氏体不锈钢被认定为绿色设计产品。 2.2023年11月17日中钢协公布第二批“双碳最佳实践能效标杆示范厂”培育企业名单：酒钢宏兴股份公司成功入选。 | 2 |
| 47 |  |  | 高质量发展类荣誉 | — | 1.2023年9月12日，在首届甘肃省企业科技创新大赛颁奖仪式暨企业科技创新论坛上，酒钢集团荣获科技创新企业金奖；由宏兴股份碳钢板带研究所涂镀产品研发工程师刘小华负责的《工程建筑用高强镀铝锌板研发》项目荣获科技创新成果一等奖。 2.2023年8月8日由酒钢主导制定的《电力变压器用高锰无磁钢板 YB/T6148-2023行业标准》经国家工信部和全国标准委员会审定通过后发布实施。 3.2023年8月25日，由酒钢主持制定的国家标准GB/T42513.1-2023《镍合金化学分析方法第1部分：铬含量的测定硫酸亚铁铵电位滴定法》正式发布。 | 2 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 63 |
|  |  | 注：此表指标与《钢铁企业绿色高质量发展指数》团体标准(T/CISA044-2020)中表C.1相同，具体填写可参照相关要求。 |  |  |  |  |

五、附件目录

1.申报企业出具的最近三年(2021年5月至2024年5月)环保符合要求且未发生重大环境事故的承诺材料

1.1甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司近三年未发生重大突发环境事件承诺书

2.企业环境监测、环保产品认证文件(2023年至2024年5月)

2.1厂界噪声监测报告

2.1.1厂界噪声监测报告2023年一季度

2.1.2厂界噪声监测报告2023年二季度

2.1.3厂界噪声监测报告2023年三季度

2.1.4厂界噪声监测报告2023年四季度

2.1.5厂界噪声监测报告2024年一季度

2.2无组织排放检测报告

2.2.1无组织排放检测报告2023年一季度

2.2.2无组织排放检测报告2023年二季度

2.2.3无组织排放检测报告2023年三季度

2.2.4无组织排放检测报告2023年四季度

2.2.5无组织排放检测报告2024年一季度

2.3环保产品认证文件

2.3.1高端餐厨具用马氏体不锈钢

2.3.2 碳钢薄板厂镀锌板、镀铝锌板、冷轧板共7个牌号产品获得美国翠鸟认证

2.3.3 奥氏体不锈钢冷轧钢板及钢带环境产品申明

2.3.4 马氏体不锈钢冷轧钢板及钢带环境产品申明

2.3.5 双相不锈钢冷轧钢板及钢带环境产品申明

2.3.6 铁素体不锈钢冷轧钢板及钢带环境产品申明

3.主要支撑性清洁生产技术创造性证明

3.1专利证书

3.1.1一种焙烧竖炉二次除尘箱

3.1.2一种从干式磁选废石中回收铁矿石的系统

3.1.3一种钢铁冶金废气用环保处理装置

3.1.4一种工业环保挤压装置

3.1.5一种利用除尘灰进行深脱磷的方法

3.1.6一种脱磷转炉底喷吹不锈钢除尘灰的系统及方法

3.1.7一种有毒有害气体含量监控系统

3.1.8一种资源化处置炼钢二次除尘灰的系统

4.企业清洁生产影响力、政府及社会认可度的相关证明

4.1甘肃省人民政府关于2022年度甘肃省科学技术奖励的决定

4.1.1 甘肃省科技进步奖-特等奖

4.1.2甘肃省科技进步奖-一等奖

4.2 上榜2022年省级工业优秀新产品名录

4.2.1 2022年甘肃省工业优秀新产品一等奖

4.2.2 2022年甘肃省工业优秀新产品二等奖

4.3 中国卓越钢铁企业品牌

4.4 钢铁绿色发展优秀企业

4.5 二氧化碳绿色洁净炼钢技术及应用

4.6 碳钢薄板厂主要消耗指标创近三年新低

5.其它证明

5.1环境、能源管理体系认证证书

5.2排污许可证

5.3清洁生产审核验收意见