中国钢铁工业清洁生产环境友好企业申报书

| 企业名称 | 唐山市玉田金州实业有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 母公司 | 德龙钢铁有限公司 |  |  |
| 法定代表人 |  | 职 务 |  |
| 联系部门 |  | 联系人 |  |
| 联系人职务 |  | 联系人座机 |  |
| 联系人手机 |  | 联系人email |  |
| 通讯地址及邮政编码 |  |  |  |
| 声 明 | 申报书所填写内容完全真实、有效，无知识产权问题，已经经过保密审查，允许向社会公开；同意中国钢铁工业协会及其委托单位就申报书内容进行编辑、修改、发布和出版，无须再次获得本单位认可或授权。 特此声明。 单位法人代表签字 单位盖章 年月日 |  |  |

一、企业清洁生产环境友好基本情况

基本情况 主要内容： 一、企业简介 唐山市玉田金州实业有限公司（以下简称“公司”）位于河北省玉田县郭家屯工业园区，占地面积500亩，现有职工1200余人，其中工人698，技术人员415人，管理人员89人，是玉田县重点企业。公司毗邻S264省道和京哈高速、京秦高速，有着明显的区位优势和便捷的交通，既可以节省原料运输成本，又可以为客户提供便利条件，提高市场竞争力。公司成立于2008年5月，法人代表张纪星，注册资本7500万元，总投资20亿元，是集电弧炉炼钢、精炼、连铸和轧钢于一体的短流程钢铁联合企业。 公司现有2座60吨康斯迪电弧炉、2座75吨LF精炼炉、1台弧形连铸机、1座容量18.9万kVA的110kV变电站，制氧机组6500m³/h和6000m³/h各一套，轧钢装备有1条高速线材生产线和1条热轧型钢生产线。 公司主要产品为高速线材和型材，产品销售遍布华北、华东、华南等各地市场，优质的产品质量和良好的社会信誉得到了客户的认可和肯定。多年来，公司稳健可持续地推进企业发展，形成了“专、精、特、新”的“金州”品牌，相继获得了“全国钢铁工业先进集体”、“河北省高新技术企业”、“河北省科技型中小企业”、“河北省工业企业研发机构”、国家级“绿色工厂”等荣誉称号。公司于2020年11月陆续通过了唐山市非地方A级企业评定及河北省非地方A级企业评定，2022年9月被评为河北省生态环境监管正面清单企业。2020年开始每年均经过A级企业复查，2023年通过了由省生态环境厅组织、主要由环保部国家级专家参与的A级企业复核。 公司根据《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》(环大气[2019]35号，2019年4月28日)和《关于做好钢铁企业超低排放评估监测工作的通知》(环办大气函[2019]922号，2019年12月18日)要求，开展有组织排放监测、无组织排放评估和清洁方式运输评估工作，2023年5月完成超低排放评估，评估结果认定金州实业基本达到钢铁超低排放要求，并于中钢协网站公示通过。 2023年钢坯产量232.56万吨，线材产量91.3万吨，型材产量120.96万吨，产值78502.3万元。 二、清洁生产工作方面 公司建立了完善、有效的环境管理制度体系，由环保部统筹管理，专兼职管理人员26名，保证了公司环保工作稳定进行。 公司在2023年清洁生产审核过程中共产生2项中/高费方案，28项无/低费方案，并进行了方案的研制和可行性分析，遵循“边审核、边发现、边实施、边见效”的原则，及时论证、及时安排实施。通过完善各项管理细则，加强生产过程控制，提高职工清洁生产意识，自筹资金，无/低费方案全部予以实施，2项中/高费方案全部安排实施。两项中高费方案正在实施中： 1、炼钢车间 全氧燃烧钢包烘烤节能改造 方案说明：炼钢车间烤包采用人工点火，低压天然气加鼓风机鼓入空气，火的大小通过调节鼓风机的流量控制，烤包需要48小时。钢包烘烤时，受风机压力影响，火焰较难到达底部，导致底部烘烤温度不高；另外由于钢包内燃烧空间小，燃气存在大量不完全燃烧情况；燃气燃烧产生的烟气量较大，并且鼓入的空气中不参与燃烧的氮气占比较高，烟气和氮气会带走大量热量，热效率低，综合热效率约20%-30%。改造后在原有钢包烘烤器基础上，增加高压天然气燃气管道和5套纯氧燃烧阀组全自动控制系统。将燃气和氧气高速喷射，使燃料和氧气与高温烟气快速混合，产生均匀的温度场，达到快速均匀加热效果。确保加热温度均匀，缩短加热时间；节约天然气用量，降低烟气量排放，减少无组织和二氧化硫排放，达到节能降本增效目的。 实施内容： （1）现状问题 钢包烘烤属于小容积、大流量、高强度燃烧，并且火焰自上而下进行烘烤， 常规空气燃烧存在以下问题：受制于风机压力，火焰很难到达钢包底部，造成钢包底部烘烤温度不足；钢包空间小，空气流量有限，易造成燃料气不完全燃烧，造成能源浪费；空中氮气占比较大，不参与燃烧的氮气会随烟气带出大量热，影响烘烤效果，延长烘烤时间，增加燃气消耗；采用常规空气燃烧，产生的烟气量较大，污染物排放量较大。 （2）改造内容 ①在原有钢包烘烤器基础上改造，用纯氧燃烧器代替原空气烧嘴； ②用纯氧燃烧器、氧气阀组、天然气阀组、压缩空气/氮气阀组及控制系统代替原燃烧调节系统； ③改用高压天然气管道，并安装能耗在线监测系统实时监测。 （3）费用和效益核算：方案实施后，增加高压天然气燃气管道和5套纯氧燃烧阀组全自动控制系统。采用纯氧将燃气和氧气分别以高速喷射，使燃料和氧气与高温烟气快速混合，达到快速均匀加热效果。 依据设计材料，单套钢包烘烤器配备1套流量为200Nm³/h 的高速天然气烧嘴，1套流量为400Nm³/h 的高速氧气喷嘴。按照厂家提供的经验数据，改造完成后烤包时长约为20h。 该方案投资500万元。通过该方案的实施，可实现节约天然气112 万 Nm³/a，同时增加氧气消耗280万 Nm³/a，减少二氧化碳排放量1477t/a，获得经济效益 198.8万元/年。 2、炼钢车间电炉废气余热利用项目 电炉冶炼废气温度较高。电炉一次烟气余热回收措施为利用冶炼废气预热入炉废钢，预热废钢后的废气仍处于高温状态，急冷后经活性炭吸附+袋式除尘器净化处理后外排，造成热量浪费。项目对电炉废气余热利用进行改造，新增余热发电锅炉及配套设施，余热锅炉对高温废气进行吸热降温回收热量，产生的饱和蒸汽经汽包进入蒸汽蓄热器，再由蓄热器把余热锅炉产生的蒸汽送至汽轮机，汽轮机带动发电机发电，实现废气余热利用。 实施内容： （1）现状问题 电炉一次废气余热回收措施为利用冶炼废气预热入炉废钢，预热废钢后的废气仍处于高温状态，急冷后经活性炭吸附+袋式除尘器净化处理后外排，造成热量浪费。 （2）改造内容 ①改建电炉高温废气沉降室，提高废气污染物沉降，减少污染物排放； ②购置2台25t余热锅炉、2台150m³蓄热器、1套8.0MW 饱和蒸汽汽轮机和1套9.0MW发电机组，配套采购水处理装置、除盐水系统、中水回用设备等生产设备，利用余热锅炉对高温废气进行吸热降温回收热量，产生的饱和蒸汽经汽包进入蒸汽蓄热器，再由蓄热器把余热锅炉产生的蒸汽送至汽轮机，汽轮机带动发电机发电，实现废气余热利用，提高余热利用率； ③改造原有除尘器、活性炭吸附系统，提高污染物处置效率，减少污染物。 (3)费用和效益核算 ①投资费用 按照玉田县财政局出具的《关于下达2022 年省级大气污染防治（节能与循环经济）专项资金的通知》（玉财建[2022]10号），玉田县财政局下达玉田县发展和改革局 2022 年省级大气污染防治（节能与循环经济）专项资金365万元，玉田县发展和改革局严格按照预算管理有关规定，专款专用，365万元专项资金全部用于“唐山市玉田金州实业有限公司电炉烟气余热利用项目”，项目其余部分资金全部来自于企业自筹，共计投资5600万元。 ②效益估算 该方案实施后，可节电4782.81万kW·h/a，同时减少颗粒物排放量7.744t/a，二噁英排放量0.309g/a，获得经济效益2391.405万元/a。 公司从原辅材料和能源、技术工艺、设备改造、过程控制、管理、员工、废弃物等七个方面进行生产技术创新，共计28项无/低费方案总投资 98.95 万元，目前已全部实施完毕。通过无/低费方案的实施，公司取得了一定的经济效益和环境效益，根据各车间生产统计报表和能源消耗报表，对清洁生产方案实施成果进行了统计核算，对部分没有统计数据的方案，其实施成果采用组织相关部门针对方案实施前后变化量进行估算的方法确定，方案实施后可实现节电339.1万kW·h/a、节天然气22.55万m³/a、节碳粉304.68t/a、节石棉石31.68t/a、节氮气29.32万m³/a、 节液态氩气23.5t/a、节约石灰石959.74t/a，获得经济效益 489.82万元/a；同时能够实现全厂固废污染物减排。 三、环境友好企业创建方面 公司于2008年5月依法成立，2016年公司按照工商总局关于《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》的通知要求，将工商行政管理部门核发的工商营业执照、组织机构代码管理部门核发的组织机构代码证、税务部门核发的税务登记证，合并申请新的营业执照。该项目获得了相关主管部门的核准或备案。2021年12月公司按相关规定重新申请了排污许可证并持续更新（证书编号：91130229677394785R001P）。 目前我公司项目备案、环境影响评价、三同时验收、排污许可证等各类环保、安全、能源手续齐全。我公司已完成超低排放改造，于2023年5月通过超低排放改造项目环境保护验收评估并于中钢协网站公示通过。在取得排污许可证后，我公司按《排污许可证申请与核发技术规范 钢铁工业》（HJ846-2017）和各级环保主管部门要求进行环保台账记录和保存、按时开展自行监测和检测结果公开、及时填报季/年度执行报告等排污许可管理。 依据CEMS监测结果、季/年度手工监测结果、CEMS比对监测结果，我公司CEMS系统自建成以来稳定可靠运行，测量误差均满足《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ 75-2017）和《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ 76-2017）要求；污染物排放浓度满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》DB 13/2169-2018（河北省地方标准）、《唐山市人民政府关于执行重点行业大气污染物排放特别要求的通知》（唐政字【2021】82号）及《河北省重点行业环保绩效A级标准钢铁行业（短流程）（试行）》的要求。 近三年我公司未受到过行政处罚，没有发生过重大安全与环境事故，相应的没有因重大环境污染事件发生投诉及群体性上访。2019年6月19日我公司被唐山市生态环境局玉田县分局初评为生态环境信用“良好”企业，初评分值为91分。 大气污染物产排污环节及相应污染治理措施： - 大气污染因子 #### 大气排放口基本信息表 序号; 排放口 编 号; 废气来源; 排放口 类 型; 污染因子. 1; DA001; 1#精炼炉废气; 一 般 排放口; 颗粒物. 2; DA002; 1#电弧炉废气; 主 要 排放口; 颗粒物、二噁英类. 3; DA003; 2#电弧炉废气; 主 要 排放口; 颗粒物、二噁英类. 4; DA013; 连铸、钢包修复、辅料转运等辅助工序的废气; 一 般 排放口; 颗粒物. 5; DA014; 高线加热炉废气; 一 般 排放口; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物. 6; DA015; 高线粗、中、精轧机废气; 一 般 排放口; 颗粒物. 7; DA016; 钢渣处理废气1; 一 般 排放口; 颗粒物. 8; DA017; 钢渣处理废气2; 一 般 排放口; 颗粒物. 9; DA018; 钢渣处理废气3; 一 般 排放口; 颗粒物. 10; DA019; 型钢预热/加热炉废气; 一 般 排放口; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨. 11; DA020; 型钢轧机、锯切废气; 一 般 排放口; 颗粒物. 12; DA021; 型钢矫直废气; 一 般 排放口; 颗粒物. 13; DA022; 2#精炼炉废气; 一 般 排放口; 颗粒物. 2、防治工艺和设施 我公司在2号门处和废钢车间出入口处设有车轮和车身清洗装置（因我公司原/辅料均为块状或吨包袋包装，所以仅在公司货运通道口设有该系统）。我公司原料为废钢，运输过程中不会产生一次扬尘；合金、增碳剂等辅料采用吨包袋包装运输过程中也不会产生一次扬尘。原/辅料进场后全部进入全封闭料棚。原料场（废钢车间）所有进/出口均安装自动感应卷闸门，当车辆或人员到达传感器预设范围内时，门自动开启，延时至预设时间后自动关闭，避免了因人为因素造成的粉尘外溢；车间内设有多组雾炮及干雾除尘可对卸料、组料、上料作业进行全覆盖抑尘作业，以上措施从源头上减少或消除了扬尘的产生。 炼钢厂电弧炉采用密闭式连续水平上料系统。在采购废钢合同中明确要求干燥清洁有一定的外形尺寸要求，不得含有泥沙、陶瓷、油污、杂质、油漆、橡胶、塑料、封闭容器、爆炸物、易燃易爆及有毒物品和放射元素，购买的废钢可直接使用，炉体本身废气采取第四孔炉内排气、密闭罩和顶吸罩的复合集尘系统，使电弧炉上料、电弧炉废气给废钢预热、电弧炉冶炼、出钢/渣过程产生的废气得到有效收集。电弧炉内废气温度高于1200℃经第四孔在水平加料系统内和废钢换热，然后进入沉降室，再经过水冷烟道和急冷器使温度迅速降至200℃以下，破坏了二噁英的生成环境，抑制了二噁英的产生，然后经过活性炭吸附处理。最终废气经过覆膜袋式除尘器处理后达标排放。精炼炉废气、钢包准备（修复）废气、连铸废气、辅料加装（转运）废气等其它辅助作业工序废气收集后进入覆膜袋式除尘器处理并达标排放。辅料上料采用密闭料仓，输送采取管状带式输送机。LF精炼炉废气采用移动半密闭罩捕集方式，捕集效率较高，收集后的废气进入覆膜袋式除尘器处理并达标排放。车间所有进/出口均安装自动感应卷闸门，自动开启和延时关闭，避免了因人为因素造成的粉尘外溢。在钢包准备（修复）作业点位配套有雾炮、干雾抑尘设施，抑制粉尘的产生。炼钢车间配套有自行制作拖把用于拖地的叉车一台，根据需要及时安排作业，避免积尘和二次扬尘产生。 渣处理车间所有作业点位都配套有集尘罩，每个集尘罩都安装有可独立开启和关闭的电动阀门，可根据需要及时开启和关闭，这种控制工艺既可集中风力将产尘集中的点位产生的粉尘应收尽收，又避免了分产尘点位的无效风量。废气收集后经采用微波频振捕集、微波频振除尘技术相结合的湿法除尘达标排放。车间所有进/出口均安装自动感应卷闸门，自动开启和延时关闭，避免了因人为因素造成的粉尘外溢。同时配套有车轮车身清洗系统，进一步避免该车间粉尘外溢的同时，消除了运输车辆挟带，从源头上避免了二次扬尘产生。 高速线材生产线主要采用连铸坯热送直供方式，使用全自动电磁感应在线加热技术，既节能又减少污染和排放；轧制过程采用塑烧板除尘、水雾喷淋和预精轧、精轧全封闭除尘，达标排放。 热轧型钢生产线：热轧型钢生产线主要采用连铸坯热送热装方式，充分利用连铸热坯温度，经过步进梁式加热炉快速加热升温达到轧制温度。步进梁式加热炉燃料采用管道天然气，通过蓄热式燃烧技术达到节能目的。燃烧产生的烟气经过管道进入SCR脱硝系统达到排放标准。轧制过程利用高压水除鳞、塑烧板除尘器降尘，连轧机组采用可移动式半封闭除尘罩，经过塑烧板除尘和布袋除尘相结合的方式达标排放。 公司现有洒水车2台，按需进行洒水作业和“洁城洗厂”作业。同时公司配套洗扫车2台，日间进行不间断作业避免了二次扬尘的产生。 3、污染物排放浓度 公司现有有组织排放口13个，按《排污许可证申请与核发技术规范 钢铁工业》（HJ846-2017）要求2个主要排放口和部分一般排放口安装有CEMS在线监测系统，并与唐山市生态环境局联网。依据该标准我公司对颗粒物、噪声、二噁英和雨水进行季度、年度和降水日开展自行监测。按河北省重点行业环保绩效A级标准钢铁行业（短流程）（试行）中标准，我公司执行“有组织排放”中的排放限值，在排污许可证申领时我公司承诺排放浓度不超过“新建企业”标准，2023年4套CEMS在线监测系统颗粒物的月报最大值为0.36～5.27mg/m³，平均值为0.25～1.97mg/m³；2023年型钢加热炉CEMS在线监测系统颗粒物的月报最大值为0.74～3.84mg/m³，平均值为0.46～2.64mg/m³，SO2的月报最大值为2.43～3.99mg/m³，平均值为1.67～3.2mg/m³，NOX的月报最大值为12.6～18.17mg/m³，平均值为8.56～14.24mg/m³；厂界无组织颗粒物监测结果为0.172～0.461mg/m³；氨逃逸区无组织废气监测结果为0.04～0.14mg/m³；2023年二噁英年度监测结果为0.10ng-TEQ/Nm³和0.062ng-TEQ/Nm³；昼夜噪声均达到相关标准；雨水监测各项指标均合格。 4、其他 我公司已完成提标改造并于2019年3月完成超低排放改造项目环境保护验收。 为落实《钢铁企业超低改造评估监测指导帮扶实施方案》（冀环办字函〔2020〕228号）时间节点要求，我公司开展无组织排放、清洁运输超低排放评估、有组织监测工作。根据《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》(环大气[2019]35号，2019年4月28日)和《关于做好钢铁企业超低排放评估监测工作的通知》(环办大气函[2019]922号，2019年12月18日)要求，依据有组织排放监测、无组织排放评估和清洁方式运输评估结果，我公司基本达到钢铁超低排放要求。2020年开始每年均经过A级企业复查，2023年通过了由省生态环境厅组织、主要由环保部国家级专家参与的A级企业复核。 四、在清洁生产环境友好企业实践中具有创新性和示范性的工作 公司管理制度健全，有专兼职环保管理人员26名、污染治理设施运行管理规程等， 为使清洁生产工作有组织、有计划地长期坚持下去，清洁生产办公室制定了持续清洁生产工作计划，清洁生产计划共分为4类： 1、本轮清洁生产审核方案 监督实施本轮清洁生产方案，把控方案实施进度，检查方案实施内容和工程质量，参与方案竣工验收，核定方案实施成果。 2、持续清洁生产审核工作计划 总结本轮审核经验，进一步挖潜降耗，获得更大效益；针对各生产工序实际情况和公司发展规划，继续查找问题、分析原因、制定改进措施，产生清洁生产方案，分析筛选方案，组织方案的实施；对方案实施效果进行汇总，分析方案对企业的影响。 3、下一轮清洁生产审核工作重点 总结本轮审核经验，关注先进节能技术的推广和应用，结合公司发展规划，引进先进的节能降耗技术，强化管理，进一步降低资源能源消耗，持续关注先进的节能减排、污染防治技术，不断提升污染防治控制能力。 4、企业职工的清洁生产培训计划 对职工讲解清洁生产知识和方法，清洁生产的背景及发展趋势，提高职工清洁生产意识和技能，同时结合公司实际已取得的清洁生产成果，完善、细化各项管理制度，提高发现问题、分析问题的能力等。 公司实施基于连铸坯智能定重的小型钢散尺率控制技术项目所属冶金工程钢铁冶金学科领域。当前国家钢铁行业发展迅速，铸坯定重市场价值巨大。而铸坯定重的精度直接影响着轧钢成材率，对钢铁企业的经济效益和生产效率有着不可低估的影响。本团队利用互联网结合冶金相关技术以及冶金行业痛点研发出连铸坯智能定重系统，旨在提高铸坯定重精度，很好的进行质量监控，通过本系统的在线运行，实时监控连铸工艺状态及铸坯质量。 本系统能够根据标准重量实时地计算出不同铸坯的理论切割长度，动态指导定尺切割。称重设备能够实时反馈单支铸坯重量数据，将实际重量与模型标重进行校准。且运用数据挖掘以及神经网络等技术，建立铸坯定重在线模型，指导定尺切割，提高定重精度。 鉴于当前钢铁市场较低迷，为了提高市场竞争力，促进可持续发展，我公司开拓创新，通过挖潜增效、改进工艺、调整参数、修旧利废等方式降低成本，同时调整生产节奏，每天生产18小时，合理利用峰谷电价，进一步降低用电成本，使公司在竞争中激流勇进，再创佳绩。 五、企业清洁生产环境友好方面有待改进和加强的内容 目前全氧燃烧钢包烘烤节能改造项目增加了3套纯氧燃烧阀组全自动控制系统，后续会再增加2套纯氧燃烧阀组全自动控制系统，降低天然气用量，减少无组织和二氧化硫排放，进一步加大节能降本力度。为了避免预热废钢后的热量浪费，提高废气污染物沉降，减少污染物放，公司改建了电炉高温废气沉降室，新建了电炉废气余热利用项目，目前项目正在进行中。另外我公司还计划安装一套储能系统，经过现场勘测，预计安装10MW装机容量的储能电池和配套的电池管理系统（BMS）、逆变器（PCS）、能源管理系统。其工作原理为通过蓄电池等储能电池对谷段电力进行存储，在用电高峰的时候释放。这能够有效解决电力在时间上的供需不平衡，提高了电力资源利用效率，降低用电高峰电网压力。

二、参与评比先决条件

(复审企业重点填写表彰至复审期间的变化内容)

| 类别 | 序号 | 事项 | 承诺及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规范经营 |  | 已被国家工信部公告的生产经营规范的钢铁企业 | 是 |
|  |  | 主体工艺装备未采用国家明令禁止和淘汰的生产工艺 | 是 |
|  |  | 生产过程中未使用国家法律、法规、标准中禁用的物质和我国签署的国际公约中禁用的物质 | 是 |
|  |  | 未生产国家明令禁止的产品 | 是 |
|  |  | 持证取水，按取水许可证批准的取水量取水 | 是 |
|  |  | 持证排污，达标排放，污染物排放满足排污许可证载明的污染物排放种类、浓度、总量、排放方式、排放时间、排放去向等要求，污染物排放浓度满足国家及地方政府环保部门正式颁布的相关污染物排放标准或最新政策要求 | 是 |
| 可持续经营 |  | 未来两年不会被国家或地方责令环保搬迁 | 是 |
| 认真履责 |  | 完成国家与地方政府下达的节能减排目标和任务 | 是 |
| 有效管控风险 |  | 有健全环境管理制度及污染事故防范措施 | 是 |
|  |  | 近三年未发生地方政府能源或环保主管部门给予的严重行政处罚、未发生重大环境污染事故、重大环境舆情和重大环境纠纷 | 是 |

三、企业清洁生产主要数据

1.钢铁行业清洁生产评价指标体系对照情况

(根据规范的定义，在表中标明企业自己的实际情况和计算的指标)

| 指标项 | 企业实际情况和指标 |
| --- | --- |
| 一、生产工艺装备与技术指标 |  |
| 1.焦炉装备配置率 | 不涉及 |
| 2.烧结机装备配置率 | 不涉及 |
| 3.球团装备配置 | 不涉及 |
| 4.高炉装备配置率 | 不涉及 |
| 5.转炉装备配置率 | 不涉及 |
| 6.铁-钢高效衔接技术 | 不涉及 |
| 7.连铸坯热装热送技术 | 热装率90%以上 |
| 二、节能减排装备及技术指标 |  |
| 1.原料场污染控制技术 | 达到超低排放要求 |
| 2.熄焦装备 | 不涉及 |
| 3.焦炉煤气脱硫脱氰装备 | 不涉及 |
| 4.煤调湿技术 | 不涉及 |
| 5.小球烧结技术及厚料层操作 | 不涉及 |
| 6.烧结余热回收利用装备 | 不涉及 |
| 7.烧结烟气综合净化技术 | 不涉及 |
| 8.高炉煤气干法除尘装置配置率，% | 不涉及 |
| 9.高炉炉顶煤气余压利用(TRT或BPRT)装置配置 | 不涉及 |
| 10.转炉煤气干法除尘装置配置 | 不涉及 |
| 11.蓄热燃烧技术 | 是 |
| 12.全厂区污水集中处理设施 | 220m³/h污水处理设施 |
| 三、资源能源利用指标 |  |
| 1.炼焦工序能耗，kgce/t焦 | 不涉及 |
| 2.烧结工序能耗，kgce/t矿 | 不涉及 |
| 3.球团工序能耗，kgce/t矿 | 不涉及 |
| 4.炼铁工序能耗，kgce/t铁* | 不涉及 |
| 5.高炉燃料比，kg/t铁 | 不涉及 |
| 6.热风炉风温，℃ | 不涉及 |
| 7.转炉炼钢工序能耗，kgce/t钢 | 不涉及 |
| 8.转炉炼钢钢铁料消耗，kg/t | 不涉及 |
| 9.生产用新鲜水量，m3水/t钢* | 0.31 |
| 10.二次能源发电量占总耗电量比率，% | 不涉及 |
| 四、产品特征指标 |  |
| 1.钢材综合成材率(热轧加工/热轧及冷轧加工/热轧、冷轧及镀涂加工)，% | 97.6 |
| 2.钢材质量合格率，% | 99.97 |
| 3.钢材质量优等品率，% | / |
| 五、污染物排放控制指标 |  |
| 1.废水排放量，m3/t钢 | 不外排 |
| 2.COD排放量，kg/t钢 | 不涉及 |
| 3.氨氮排放量，kg/t钢 | 不涉及 |
| 4.颗粒物排放量，kg/t钢 | 0.02 |
| 5.SO2排放量，kg/t钢 | 0.0002 |
| 6.NOx(以NO2计)排放量，kg/t钢 | 0.0008 |
| 六、资源综合利用指标 |  |
| 1.生产水重复利用率，% | 98.16 |
| 2.高炉煤气利用率，% | 不涉及 |
| 3.焦炉煤气利用率，% | 不涉及 |
| 4.转炉煤气回收热量，kgce/t钢 | 不涉及 |
| 5.含铁尘(泥)回收利用率，% | 0.24 |
| 6.高炉渣利用率，% | 不涉及 |
| 7.转炉渣利用率，% | 不涉及 |
| 8.铁水预处理、精炼装置、钢包等渣铁利用率，% | 100 |
| 9.脱硫副产物利用率，% | 不涉及 |
| 10.消纳城市污水 | 不涉及 |
| 七、清洁生产管理指标 |  |
| 1.产业政策符合性* | 符合 |
| 2.达标排放* | 达标 |
| 3.总量控制* | 小于总量控制 |
| 4.环境污染事故预防* | 有突发环境事件应急预案，按要求进行应急演练 |
| 5.建立健全环境管理体系 | 取得环境管理体系证书并正常运行 |
| 6.危险废物安全处置 | 委托有资质三方处置或自行处置 |
| 7.清洁生产组织机构及管理制度 | 建立清洁生产组织机构并完善管理制度 |
| 8.清洁生产审核活动 | 已通过清洁生产审核 |
| 9.能源管理机构、管理制度、能源管控中心 | 建立能源管理机构，完善管理制度，已建成能源管控中心 |
| 10.开展节能活动 | 是 |

2.企业主要污染物排放量、许可量和环境保护税情况

| 污染物名称 |  | 实际排放量 (吨/年) | 排污许可量 (吨/年) | 环境税缴纳 (万元/年) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气污染物 | 二氧化硫 | 0.38721 | 32.271900 | 0.10 | 型钢加热炉 |
|  | 颗粒物 | 47.70077 | 67.804699 | 4.46 |  |
|  | 氮氧化物 | 1.86 | 61.2 | 0.47 |  |
| 废水污染物 | 化学耗氧量 | 0 |  |  | 废水不外排 |
|  | 氨氮 | 0 |  |  | 废水不外排 |
| 固体废物 | 钢渣 | 302326.26 |  |  |  |
|  | 氧化铁 | 36635.64 |  |  |  |
|  | 除尘灰 | 830.4 |  |  |  |

注：根据企业排污许可证上规定污染物种类填写。

四、钢铁企业绿色高质量发展指数自测

具体要求见《钢铁企业绿色高质量发展指数》(T/CISA044-2020)团体标准

| 序号 | 指标分类 |  | 指标名称 | 单位 | 实际值 | 自测分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装备技术 |  | 装备水平 | — |  | 4 |
| 2 |  |  | 适用性技术 | — |  | 4 |
| 3 |  |  | 前沿技术 | — |  | 1 |
| 4 | 资源利用 |  | 高炉入炉矿品位 | % |  | 2 |
| 5 |  |  | 吨钢钢铁料消耗量 | kg/t | 1062 | 2 |
| 6 |  |  | 吨钢废钢消耗量 | kg/t | 1062 | 2 |
| 7 |  |  | 吨钢耗新水量 | m³/t | 0.31 | 2 |
| 8 |  |  | 钢材综合成材率 | % | 97.6 | 0 |
| 9 | 能源效率 |  | 高炉燃料比 | kg/t |  | 2 |
| 10 |  |  | 煤炭消费总量下降率 | % |  | 2 |
| 11 |  |  | 吨钢综合能耗下降率 | % | 1.34 | 2 |
| 12 |  |  | 主要工序单位能耗 | kgce/t | 43.87 | 4 |
| 13 |  |  | 可再生能源利用 | tce | 21232 | 2 |
| 14 |  |  | 余能回收量占能源消耗总量比例 | % |  | 2 |
| 15 |  |  | 能源放散率 | % | 0 | 2 |
| 16 | 环保绩效 |  | 吨钢颗粒物排放量 | kg/t | 0.02 | 2 |
| 17 |  |  | 吨钢二氧化硫排放量 | kg/t | 0.0002 | 2 |
| 18 |  |  | 吨钢氮氧化物排放量 | kg/t | 0.0008 | 2 |
| 19 |  |  | 企业无组织排放控制 | — | 是 | 3 |
| 20 |  |  | 吨钢化学需氧量排放量 | kg/t | 不外排 | 1 |
| 21 |  |  | 吨钢氨氮排放量 | kg/t | 不外排 | 1 |
| 22 |  |  | 雨污分流 | — | 是 | 2 |
| 23 |  |  | 吨钢固废产生量 | kg/t | 146.11 | 1 |
| 24 |  |  | 固废返生产利用率 | % | 89.22 | 1 |
| 25 |  |  | 外销固废产品化率 | % | 100 | 1 |
| 26 |  |  | 吨钢环保成本 | 元/吨 | 34.3 | 0 |
| 27 |  |  | 环境信息披露 | — | 是 | 1 |
| 28 | 区域环境 |  | 厂区绿化覆盖率 | % | 16.6 | 0 |
| 29 |  |  | 厂区大气降尘量 | 吨/(平方公里·月) |  | 0 |
| 30 |  |  | 厂区与区域环境PM2.5比值 | — | 0.975 | 2 |
| 31 |  |  | 厂区PM10年均浓度 | μg/m3 | 103 | 0 |
| 32 | 管理质量 |  | 主业从业人员人均产钢量 | 吨/人 | 1937.99 | 2 |
| 33 |  |  | 员工人均生态文明培训时长1 | 小时/人 | 58 | 1 |
| 34 |  |  | 智慧能源管理系统 | — | 是 | 2 |
| 35 |  |  | 智慧环保管理系统 | — | 是 | 2 |
| 36 | 产品与供应链 |  | 绿色采购 | — | 是 | 1 |
| 37 |  |  | 产品生态设计 | — | 是 | 2 |
| 38 |  |  | 包装材料绿色化 | — | 是 | 1 |
| 39 |  |  | 清洁运输比例 | % | 国六 | 1 |
| 40 | 区域发展贡献 |  | 协助所在城市消纳固体废物 | t | 2470767.17 | 1 |
| 41 |  |  | 非常规水资源利用率 | % | 45.63 | 2 |
| 42 | 应对气候变化 |  | 碳排放管理 | — | 是 | 2 |
| 43 |  |  | 吨钢二氧化碳排放量 | tCO2/t | 0.463 | 2 |
| 44 |  |  | 碳配额清缴 | — |  | 1 |
| 45 |  |  | 绿色低碳活动 | — |  | 1 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 注：此表指标与《钢铁企业绿色高质量发展指数》团体标准(T/CISA044-2020)中表C.1相同，具体填写可参照相关要求。 |  |  |  |  |

五、附件目录

- 申报企业出具的最近三年环保符合要求且未发生重大环境事故的承诺材料

- 其它证明