中国钢铁工业清洁生产环境友好企业申报书

| 企业名称 | 新兴铸管股份有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 母 公 司 | 新兴际华集团有限公司 |  |  |
| 法定代表人 |  | 职 务 |  |
| 联系部门 |  | 联 系 人 |  |
| 联系人职务 |  | 联系人座机 |  |
| 联系人手机 |  | 联系人email |  |
| 通讯地址及邮政编码 |  |  |  |
| 声 明 | 申报书所填写内容完全真实、有效，已经经过保密审查，允许向社会公开；同意中国钢铁工业协会及其委托单位就申报书内容进行编辑、修改、发布和出版，无须再次获得本单位认可或授权。 特此声明。 单位法人代表签字 单位盖章 年月日 |  |  |

一、企业清洁生产环境友好基本情况

基本情况 一、企业简介 1、建厂、大规模新建和改造时间 新兴铸管股份有限公司源于1971年成立的中国人民解放军第2672工程指挥部，1996年改制为国有独资有限公司，1997年在深交所上市。新兴铸管作为国资委监管央企新兴际华集团的核心企业，是全球最大的球墨铸铁管及管铸件研发制造商和国内最具竞争力的钢铁产品研发制造商。 截止2024年，新兴铸管已有53年辉煌的建厂史，期间逐步完善工序装备改造提升，2014年以来，较大规模的新建装备有：2014年新建1280m3高炉及配套烧结机、2020年新建智能化球墨铸铁管生产线、2021年新建焦化工序及配套化产和发电机组等。此外，自2014年以来，新兴铸管持续加大环保投入，并于2018年至2020年完成了全流程超低排放改造，在减污降碳方面取得巨大成效。 2、主要生产工艺与生产装备、生产规模 工 序; 装备名称; 规格型号; 数量; 生产能力（104t）. 焦化; 1#焦炉; 6.73m捣固焦; 1座; 194. 2#焦炉; 6.73m捣固焦; 1座. 烧结; 1#烧结机; 200m2带式; 1台; 530. 2#烧结机（铸造烧结）; 90m2带式; 1台. 3#烧结机（铸造烧结）; 90m2带式; 1台. 球团; 链箅机-回转窑; 30万吨; 1座; 30. 炼铁; 1#高炉; 1280m3; 1座; 204 （铸造生铁86）. 3#高炉（铸造高炉）; 308m3; 1座. 5#高炉（铸造高炉）; 420m3; 1座. 白灰; 1#白灰窑; 20万吨; 1座; 36.2. 2#白灰窑; 16.2万吨; 1座. 炼钢; 1#转炉; 80t; 1座; 192. 2#转炉; 80t; 1座. 轧钢; 一轧车间; 棒材; 1条; 192. 二轧车间; 棒材; 1条. 三轧车间; 线材; 1条. 工 序; 装备名称; 规格型号; 数量; 生产能力（104t）. 铸管; DN80-DN2600; 铸管; --; 80. 发电; 3#机组; 燃气机组; 1台; 25MW. 4#机组; 燃气机组; 1台; 30MW. 5#机组; 燃气机组; 1台; 40MW. 6#机组; 燃气机组; 1台; 65MW. 3、主要产品品种、产量、产值情况 新兴铸管主要产品品种为离心球墨铸铁管、棒材、线材（盘条）及钢筋等，其中球墨铸铁管是主导产品，主要包括T型、K型、S型、N1型和自锚式等多种接口形式的球墨铸铁管。2023年，新兴铸管生铁产量147.22万吨、粗钢产量150.38万吨、球磨铸管产量33.64万吨，实现工业总产值（当年价格）92.54亿元。 二、清洁生产工作方面 1、建立完善、有效的环境管理制度体系 新兴铸管根据国家和地方相关的环境法律法规和标准，建立起长效的环境管理体系运行保障机制，设立专职部门能源环保部，负责环保管理工作和环境管理体系的有效运行，根据生产实际，制定了《环保责任制》、《企业环境监督管理人员管理制度》、《突发环境事件公共关系应急处置管理制度》、《突发环境事件和调查处理管理制度》、《废气排放管理制度》、《废水排放管理制度》、《噪声污染管理制度》、《固体废物管理制度》、《环保设备管理制度》、《环保培训管理制度》、《污染源在线监测管理制度》和《环境信息公开管理制度》等26项环保制度文件，实行公司-实业部-作业区-班组四级环境管理体系，使环保管理工作系统化、程序化和标准化。 2000年，新兴铸管在全国冶金行业率先通过ISO 14001环境管理体系认证。 2015年，按照河北省印发的《企业环境管理自律体系建设指南》（试行）要求，建立起完善的环保自律体系。 2023年7月，按照GB/T 24001-2016环境管理体系要求及使用指南，对环境管理体系文件进行了修订，并通过北京国金衡信认证有限公司环境管理体系监督审核。 2、企业清洁生产技术创新（研发和使用）及实施效果 近年来，新兴铸管持续落实清洁生产理念，持续加大对清洁生产技术创新研发投入，积极提高各工序清洁生产标准，累计完成400余项技改项目，如烧结烟气循环改造、球团回转窑低氮燃烧、高炉热风炉自动优化燃烧和低氮燃烧改造、焦化烟道余热回收、轧钢加热炉智能低氮燃烧改造、铸管退火炉低氮燃烧、电厂机组自动优化烧炉、全厂智能照明项目改造等，以上项目的实施不仅节约了资源、能源，取得了显著的经济效益，而且减少了污染物排放，经济效益、环境效益显著。 3、企业实施清洁生产技改项目情况 自2017年以来，新兴铸管开展了全工序清洁生产技术改造，累计完成400余项技改提升项目，大幅降低污染物排放量，并取得了良好的经济效益，实现经济效益和环境效益双丰收，以下列举部分主要技改项目完成情况。 序号; 工序; 清洁生产技改项目; 项目情况概述; 清洁生产成效. 1; 烧结; 烧结除尘控制系统优化; 增设电除尘自动调节系统，解决排放与节能的自动调整问题，对出口粉尘、电源及除尘系统相关外部参数分析，智能自动化选择更有利于减排的电源工作参数。; 节能：节电128万kWh/年，节能量158吨标煤/年； 增效：经济效益64万/年. 2; 烧结环冷永磁直驱电机改造; 采用永磁涡流柔性传动调速装置代替耦合器，对风机进行调速控制，有效节电15%，降低生产成本。; 节能：节电量约115kWh/年，节能量142吨标煤/年。 增效：经济效益78万/年. 3; 3#烧结环冷机余热回收利用; 环冷机余热回收利用，采用循环风机余热回收方式，产汽量约12t/h。; 节能：节能量9072吨标煤/年。 增效：经济效益288万/年. 4; 1#烧结环冷余热提标改造; 环冷机建设SHRT机组，回收利用1#烧结机环冷余热和大烟道余热产生1.3MPa过热蒸汽，通过汽轮机直接拖动烧结主抽风机运行。; 节能：节电量约4200kWh/年，节能量5162吨标煤/年。 增效：经济效益2037万/年. 5; 烧结机烟气循环改造提升; 将风箱中温度较高废气，通过循环风机引至烧结机台车上方循环利用，循环比例达到25%以上，利用高温废气余热，减少CO的排放，同时降低烧结固体燃料消耗。; 节能：节烧结煤量2.12万吨/年 增效：经济效益1634.52万/年. 6; 烧结富氧点火+料面喷蒸汽; 增加助燃空气氧含量，料面喷吹蒸汽不小于2kg，蒸汽量不小于1.6t/h，最优参数下，提高燃烧效率。; 减排：烧结机CO排放浓度小于3500mg/m3. 7; 活性焦脱硫脱硝一体化改造; 所有烧结机配套活性焦脱硝脱硝一体化，其中SO2被转化成硫酸，实现资源综合利用，NOx转化为水和氮气，无二次污染，同时，该设施可去除氟化物、铅及化合物、二噁英等有害物质。; 减排：SO2去除率大于99%，NOx去除率大于75%。大幅降低污染物排放量。. 8; 烧结机尾除尘提标改造; 采用电袋复合除尘设施，有效降低机尾颗粒物排放。; 减排：PM去除率大于99%。. 9; 烧结环冷机柔性水密封改造; 采用上下水+柔性密封方式，有效杜绝环冷机无组织外排。; 减排：大幅降低无组织外排. 10; 烧结混料、白灰消化创新除尘改造; 将混料湿度较大区域采用环冷机余热预处理，采用塑烧板和袋式除尘处理，确保运行稳定和除尘效果; 减排：PM去除率大于99%。. 11; 球团; 永磁直驱电机改造; 球磨机、造球盘等采用永磁直驱电机替换原有三相异步电机加减速机驱动，取消减速机、降低损耗、提高电机效率。; 节能：节电量约114kWh/年，节能量140.68吨标煤/年。 增效：经济效益69万/年. 12; 球团造球工序水系统改造; 新增水输送管道，实现造球用水由新水改为使用中水和炼钢红泥水。; 节能：节新水量约3.5万吨/年，节能量6吨标煤/年。 增效：经济效益7.4万/年. 13; 球团-链篦机烟气循环改造; 增设烟气循环系统，利用高温废气的余热，减少了CO的排放，同时也降低煤气消耗。; 增效：经济效益562.2万/年 减排：CO排放浓度低于200mg/m3. 14; 球团皮带二次密封项目; 在原有皮带封闭基础上，增设二次高标准钢板密封，降低无组织排放。; 减排：大幅降低无组织外排. 15; 球团低氮燃烧优化改造; 改造低NOx烧嘴和高温智能烟气分析系统，延长火焰长度、防止煤气集中燃烧。; 减排：大幅降低NOx浓度，稳定满足超低排放限值要求. 16; 球团自动优化烧炉技术改造; 增设智能控制系统，实现优化烧炉自控率达到90%以上，改善球团转窑加热质量，提高煤气利用效率。; 减排：大幅降低NOx浓度，稳定满足超低排放限值要求. 17; 球团高效除尘-脱硫系统; 采用静电除尘+石灰石膏法脱硫+湿电等多级处理措施，保障球团窑头排放限值稳定满足超低排放。; 减排：PM去除率大于99%、SO2去除率大于98%，稳定满足超低排放限值要求. 18; 球团脱硫提标优化改造; 增加喷淋层，提高脱硫效率，增设自动控制系统，实时监控各项技术参数; 减排：SO2去除率大于98%，稳定满足超低排放限值要求. 19; 球团转运除尘系统改造; 球团配料、环冷机、筛分等工序均配备高效布袋除尘器，加强封闭等，确保无可见粉尘我外逸。; 减排：PM去除率大于99%，大幅降低无组织外排. 20; 球团润磨机、干燥环境除尘改造; 针对现场实际，球团润磨机、干燥采用塑烧板除尘器，高度契合除尘实际。; 减排：PM去除率大于99%，大幅降低无组织外排. 21; 焦化; 焦化全干熄焦发电技术; 焦化配套建设3套全干熄系统、25MW和15MW共2套高温高压发电机组，年发电量2.12亿kWh。; 节能：节能量8586吨标煤/年。 增效：经济效益7621万/年. 22; 单孔炭化室压力调节技术; 焦炉采用先进的SOPRECO单孔炭化室压力调节技术，单孔炭化室压力调节装置由安装在各炭化室桥管-集气管系统的压力检测元件、气动执行机构和PLC控制系统构成。; 减排：有效规避了无组织排放问题。避免了结焦初期因压力过高造成炉门冒烟、冒火，又防止结焦末期炭化室出现负压致使空气的窜入，烧损焦炭、损坏炉体。. 23; 炉顶逸散废气加罩除尘技术; 焦炉炉顶设封闭罩，机侧与焦侧罩子在炉顶上方加挡板，焦炉炉体加罩除尘系统对焦炉封闭罩内的废烟气进行捕集处理。; 减排：大幅降低无组织外排. 24; 焦炉协同脱硫脱硝技术; 采用“SDS纳基干法脱硫＋布袋除尘＋低温SCR脱硝技术”。稳定满足焦化超低排放要求。; 减排：SO2去除率大于99%，NOx去除率大于80%。大幅降低污染物排放量。. 25; 焦炉煤气净化及VOCs收集治理; 含氧量低的尾气，收集后通过压力平衡系统进入负压煤气管道内；含氧量高的尾气，收集后经多级吸收后进入干熄焦空气导入管焚烧。; 减排：区域内无VOCs异味，大幅降低无组织排放. 26; 焦化废水处理过程中逸散恶臭的收集与治理; 废水处理站在除油池、气浮池、事故调节池、缺氧池等全部设置玻璃钢棚，污泥脱水机房密闭，逸散废气收集后送至碱洗塔+生物滤池净化装置进行处理。; 减排：区域内无VOCs异味，大幅降低无组织排放. 27; 焦炉无组织提标改造技术; 采用高强弹性刀边炉门；焦炉炉顶设封闭罩及布袋除尘。; 减排：大幅降低焦炉无组织外排. 28; 原料绿色储运项目; 采用11座封闭式立体筒仓、皮带通廊全封闭、除尘灰全部环保输送以及全机械化清扫降尘等措施，保证原料绿色储运项目。; 减排：有效降低移动源和扬尘源排放. 29; 焦化整体烟气脱硫项目; 推焦、干熄焦废气配套脱硫设施，大幅降低SO2排放浓度。; 减排：SO2去除率大于95%，稳定满足超低排放限值。. 30; 焦化废水多级治理回用项目; 采用预处理+生化处理+深度处理，处理后的废水回用于生产; 减排：焦化废水不外排，全部回用于生产. 31; 炼铁; 高炉热风炉自动优化燃烧技术; 安装自动优化控制系统，实现热风炉的智能快速优化烧炉。; 节能：节省高炉煤气5341万m3/年，节能量3495吨标煤/年。 增效：经济效益656.7万/年. 32; 高炉鼓风机EPU防喘自动调节技术; 对高炉鼓风机进行防喘自动调节，减小防喘开度，减少耗气量，降低鼓风机耗电。; 节能：节电量约322万kWh/年，节能量395吨标煤/年。 增效：经济效益257万/年. 33; 高炉皮带永磁电机试验性节电改造; 对3#高炉9#皮带55kW电机进行低转速、大扭矩的永磁电机试验性节电改造。; 节能：节电量约8.2kWh/年，节能量17吨标煤/年。 增效：经济效益6.5万/年. 34; 高炉机前富氧改造; 利用出制氧装置（空分分馏塔）的压力约20kpa直接送到高炉鼓风机的吸入侧，无需使用氧气压缩机，从而节约制氧电能消耗。; 节能：节能量1069吨标煤/年。 增效：经济效益422万/年. 35; 高炉热风炉双预热; 配套煤气和助燃风双预热顶燃式热风炉，利用热风炉烟气余热预热高炉煤气和助燃风，既提高高炉风温，又能降低热风炉的煤气消耗。; 节能：节省高炉煤气6925万m3/年，节能量8310吨标煤/年。 增效：经济效益415.5万/年. 36; 高炉无组织全封闭改造项目; 高炉矿槽、出铁场、皮带通廊等所有物料转运及粉尘量大区域全部实现高标准全封闭，无可见粉尘外逸。; 减排：大幅降低无组织外排。. 37; 高炉热风炉低氮燃烧改造; 三座高炉热风炉全部采用先进的分级燃烧低氮燃烧技术，实现源头减排，NOx稳定满足超低排放限值。; 减排：NOx排放限值低于30mg/m3，稳定满足超低排放限值。. 38; 高炉热风炉末端脱硫提标改造; 三座高炉热风炉全部配套固定床脱硫技术，SO2排放浓度稳定满足超低排放限值。; 减排：SO2排放限值低于20mg/m3，稳定满足超低排放限值。. 39; 高炉全工序除尘提标改造; 矿槽、出铁场、煤粉制备、原料转运等所有工序全部配套高效袋式除尘器，确保风量适配。; 减排：PM去除率大于99%。. 40; 高炉炉顶均压放散+休风回收放散回收技术; 配备均压放散和炉顶放散设备，避免CO异常排放。; 减排：降低煤气和CO放散； 增效：经济效益325.5万/年. 41; 白灰; 2#白灰转窑引风机和二次风机变频改造; 升级原有的引风机和二次风机，开展变频改造。; 节能：节电量117万kWh/年，节能量144吨标煤/年。 增效：经济效益56.7万/年. 42; 高温废气余热回收利用改造; 将回转窑高温废气引入白灰转窑预热器进行余热利用，减少煤气消耗，实现工艺就近循环利用。; 节能：节能量105吨标煤/年。 增效：经济效益409万/年. 43; 白灰回转窑采用新型复合砖技术; 采用新型复合砖，并优化焦炉煤气配比，降低了煤气消耗。; 节能：节能量252吨标煤/年。 增效：经济效益563万/年. 44; 白灰焙烧窑头烟气提标改造; 采用四电场静电除尘器+布袋除尘器双重处理技术，确保烟气达标; 减排：PM去除率大于99%。. 45; 白灰烟气低氮燃烧改造; 将回转窑烧嘴改造为低氮燃烧烧嘴，大幅降低NOx排放。; 减排：NOx排放限值稳定满足超低排放限值。. 46; 白灰系统封闭提标项目; 所有物料转运点及皮带通廊全部完成高标准密封，减少无组织外排。; 减排：大幅降低无组织外排。. 47; 白灰系统全工序除尘项目; 白灰上料、出灰、放灰、窑头、窑尾等工序全部配备布袋除尘器。; 减排：各工序PM去除率大于99%。. 48; 白灰回转窑优化燃烧项目; 通过不断摸索，制定看火岗位标准，优化窑内燃烧，控制CO排放; 减排：白灰焙烧CO排放低于1000mg/m3. 49; 白灰料场智能天雾项目; 白灰料场顶部全部配备天雾喷头，有效控制装卸过程无组织排放。; 减排：大幅降低无组织外排。. 50; 成品白灰全密封运输改造; 成品白灰全部采用罐车运输; 减排：大幅降低无组织外排。. 51; 炼钢; 炼钢蓄热式烘烤装置改造; 烤包过程增设PLC实现一键控制，升温更快、烤包时间更短、操作控制更方便，煤气节约率大于30%; 节能：节约高炉煤气量144万m3；节电量35.2万kWh/年，节能量166吨标煤/年。 增效：经济效益16.8万/年. 52; 转炉二次除尘风机永磁调速改造; 对转炉二次除尘风机永磁调速调速改造; 节能：节电量约304kWh/年，节能量187吨标煤/年。 增效：经济效益70.7万/年. 53; 转炉一次干法除尘; 将转炉一次湿法除尘改造为一次LT干法除尘，实现转炉一次烟气超低排放的同时，提高了转炉煤气回收率约3 m3/t钢，降低了转炉电耗4.3kWh/t钢、水耗0.03t/t钢; 节能：节电量约825.6万kWh/年，节能量927吨标煤/年。 增效：经济效益1056万/年. 54; 炼钢合金烘烤预处理项目; 实现炉后合金在线加热，可将合金加热到400-600度，大幅缩短合金加热时间，可降低出钢温度约7℃，或者可降低铁耗3kg/t。; 节能：节能量327吨标煤/年。 增效：经济效益569万/年. 55; 蓄热式钢包烘烤技术; 无引风、无换向蓄热式钢包烘烤装置，自动烘烤曲线可以进行编译，火焰可达到包底直接烘烤耐材，同等温度目标下烘烤时间小于改造前，节约烘烤煤气≥30%。; 节能：节能量257吨标煤/年。 增效：经济效益315万/年. 56; 转炉一次煤气回收优化改造; 将氧气含量设置为≤1.5%，取消一氧化碳浓度限制的措施，协同炼钢部转炉一次除尘、动控部煤气回收优化操作。; 节能：转炉煤气平均回收时间提高约20秒/炉。. 57; 转炉一次除尘常明火燃烧技术; 将转炉一次放散点顶部设置长明火，采用焦炉煤气作为燃气介质，有效避免煤气异常放散。; 减排：杜绝转炉煤气异常排放. 58; 炼钢转炉三级除尘项目; 转炉设置一次、二次、三次多级除尘，确保转炉作业过程所有烟尘全部收集。; 减排：杜绝无组织排放，满足超低排放要求。. 59; 炼钢系统全工序除尘改造; 炼钢转炉、混铁炉、散装料、连铸等工序均配备高效布袋除尘器; 减排：各工序PM去除率大于99%。. 60; 钢渣热焖处理技术; 出炉钢渣采用热焖处理，副产品进行回用和外售，全部回用。; 减排：杜绝固废外排，全部回用。. 61; 轧钢; 轧钢加热炉智能化燃烧改造; 加热炉实现全自动优化烧炉自控率达到90%以上，在此基础上实现加热炉煤气和助燃风、控制点的三维优化，降低NOx排放浓度，煤气单耗下降幅度＞4%。; 节能：年节省高炉煤气1232万m3，年节电量324万kWh，节能量1417吨标煤/年。 减污：NOx排放量降低63%，CO排放量降低80% 增效：经济效益155万/年。. 62; 轧钢加热炉双蓄热燃烧技术; 采用空气、煤气双预热工艺，全部使用低热值高炉煤气，利用加热炉烟气余热，工序能耗降低19 kgce/t材，提高工序二次能源利用率。; 节能：节能量364.8吨标煤/年。 增效：经济效益78.5万/年。. 63; 钢轧热送热装应用; 钢坯热送热装应用，降低轧钢加热炉煤气消耗，降低热轧工序能耗。; 热装温度：500℃ 热装比：65%. 64; 加热炉煤气反吹技术改造; 改造加热炉煤气三通阀，采用煤气反吹技术，煤气烟气反吹将煤烟总管中的烟气，反吹到各供热段换向阀位置，在每个供热段煤烟系统排烟前先用此烟气将换向盲区中的煤气吹到炉内燃烧。; 减排：CO减排率达80%以上. 65; 加热炉炉内脱硝低氮燃烧改造; 在加热炉内采用烟气再循环+精细调试技术，通过烟气再循环，降低着火初期氧含量，减少燃烧的局部高温区，降低NOx原始排放值。; 减排：NOx减排率达80%以上,稳定满足超低排放限值. 66; 轧钢废油桶清洁回吃应用; 轧钢工序润滑油用量大，废油桶产生量大，通过清洁内壁费用，将废油桶剪切等措施，回用至炼钢转炉，有效降低危废出厂量。; 减排：减少危废量 增效：经济效益37万/年。. 67; 轧钢车间全封闭项目; 对轧钢车间进行修补封闭，减少无组织外排; 减排：降低无组织外排。. 68; 轧钢废水处理循环项目; 采用旋流井处理轧钢废水，经公司多级处理后全部回用。; 减排：加强水利用率，杜绝外排。. 69; 轧线高效除尘改造项目; 轧线所有产尘点均配备除尘，使用高效塑烧板收尘; 减排：各工序PM去除率大于99%。. 70; 轧钢加热炉脱硫提标改造; 轧钢加热炉配套固定床末端脱硫技术; 减排：SO2排放低于20mg/m3，稳定满足超低排放限值。. 71; 铸管; 铸管一区退火炉余热利用改造; 退火炉余热烟气可达160-200℃，将该部分余热就近用于烘砂工序，节能的煤气用于发电。; 节能：年节省焦炉煤气66万m3，节能量377吨标煤/年。 增效：经济效益40万/年. 72; 铸管管式膜水处理系统; 增设一套管式膜污水处理系统，降低废水浊度和硬度，产生中水全部回用，降低新水使用量; 降耗：减少新水使用300吨/天，巩固废水零排放，节能量19吨标煤/年。 增效：经济效益40万/年. 73; 铸管二区退火炉烟气余热回收利用; 采用空气预热器，后接余热锅炉的方式回收利用余热，提高助燃风的预热温度，降低退火炉的煤气消耗，产生余热蒸汽供铸管养生自用。; 节能：年节省焦炉煤气152万m3，节约蒸汽量8000t，节能量1579吨标煤/年。 增效：经济效益82万/年. 74; 铸管退火炉焦炉煤气预热改造; 利用厂内余热蒸汽对一区、二区退火炉焦炉煤气预热改造。; 节能：年节省焦炉煤气40万m3，节能量226吨标煤/年。 增效：经济效益24万/年. 75; 铸管二区制芯烘沙炉恒温改造; 通过增设控制系统，使烘砂炉烘砂温度控制在较小取件，有效降低了煤气消耗量; 节能：年节省焦炉煤气14万m3，节能量79.1吨标煤/年。 增效：经济效益8.4万/年. 76; 铸管系统除尘提升改造项目; 熔炼、离心机、球化、喷锌等工序均配备高效布袋除尘器。; 减排：各工序PM去除率大于99%。. 77; 退火炉低氮燃烧改造; 退火炉均配备低氮燃烧技术，优化燃烧改造结构; 减排：NOx排放浓度小于150mg/m3. 78; 铸管喷涂环保涂料提升; 喷涂工序全部采用环保水性漆，低VOCs含量，经权威结构检测远低于国家标准。; 减排：无VOCs异味. 79; 浇铸工序优化封闭项目; 将浇铸区域收尘罩改为移动式，满足实际生产和收尘要求; 减排：大幅降低无组织外排。. 80; 铸管成品车辆环保改造项目; 铸管成品车辆倒运全部采用电动牵引车，无污染物排放; 减排：无车辆尾气排放。. 81; 发电; 发电机组自动优化烧炉; 增设智能控制系统，烧炉煤气实现全自动优化运行。节约发电煤气消耗2%以上，实现燃气锅炉长期自控率＞90%; 节能：节能量522吨标煤/年。 增效：经济效益157万/年. 82; 超高温超高压煤气发电; 焦化配套65MW超高温超高压煤气发电机组，年自发电量3.32亿kWh。; 节能：节能量13453吨标煤/年。 增效：经济效益11941万/年. 83; 发电机组冷端优化项目; 对冷端系统进行节能技术改造和运行方式优化，在冷端系统设备消耗最小的前提下获取最有利的运行真空，降低汽轮机热耗和降低冷端系统设备用电率; 节能：增发电量339万kWh/年，节能量417吨标煤/年。 增效：经济效益162万/年. 84; 煤气发电零放散项目; 设置U型水封+点火放散等措施，确保正常运行情况无煤气放散; 减排：杜绝CO异常外排. 85; 发电煤气干法除尘改造; 发电工序的煤气全部经过布袋干法除尘，确保煤气成分洁净; 减排：PM去除率大于99%。. 86; 发电烟气脱硫提标项目; 采用石灰-石膏法活钙基半干法脱硫等工艺进行脱硫，稳定满足发电行业超低限值要求。; 减排：SO2排放限值低于35mg/m3，稳定满足超低排放限值。. 87; 发电烟气脱硝提标项目; 采用SCR和低氮燃烧等处理措施，稳定满足发电行业超低限值要求。; 减排：NOx排放低于50mg/m3，稳定满足超低排放限值。. 88; 发电厂界围挡降噪项目; 紧邻厂界区域增设降噪板材，大型机组采用封闭+基础降噪措施。; 减排：大幅降低噪声外排。. 89; 发电系统整体封闭项目; 所有车间全部完成高标准封闭。; 减排：大幅降低噪声外排，规避无组织外排。. 90; 发电固废合规处置提升; 脱硫石膏交由资质第三方处置。; 减排：固废全部合规处置。. 91; 公辅; 节能水泵提标改造; 将厂区内原有高耗能大功率水泵改为节能水泵，提高水泵效率，同时降低电耗能耗。; 节能：节电量1362.3万kWh/年，节能量1680吨标煤/年。 增效：经济效益198万/年. 92; 全厂除尘风机变频提标改造; 根据不同工序的生产特点，针对性进行差异化变频控制，在确保颗粒物达标排放的前提下调节频率。; 节能：节电量约397.24kWh/年，节能量509.29吨标煤/年。 增效：经济效益198万/年. 93; 厂区制氧机组项目; 新建15000制氧机组，淘汰效率低下制氧机组，有限提高效率。; 节能：节电量约1890万kWh/年，节能量2323吨标煤/年。 增效：经济效益4956万/年. 94; 空压风脱水后置换氮气; 采用零气耗压缩余热吸附式干燥机技术，将空压风露点降低到-40℃，解决空压风露点高易析出大量水份的问题，同时不损耗空压风; 节能：节电量约1315万kWh/年，节能量1616吨标煤/年。 增效：经济效益630万/年. 95; 制氧分子筛蒸汽+电加热改造; 对使用过的分子筛加温再生，利用余热蒸汽将再生气加温至饱和温度，再使用电加热系统对再生气升温，减少电加热的使用功率，从而降低电量消耗，充分利用余热; 节能：节电量约417万kWh/年，节能量512吨标煤/年。 增效：经济效益194万/年. 96; 厂区除尘器空压风置换氮气改造; 空压风能耗低于氮气能耗，对各单位除尘器反吹使用空压风置换氮气，降低能耗。; 节能：节氮气量约5000m3/h，节电量385kWh/年，节能量473吨标煤/年。 增效：经济效益179万/年. 97; 厂区所有料场全封闭棚化改造; 实现烧结、球团、高炉和焦化煤场等物料储存全封闭，所有料棚配置超细雾炮和干雾等抑尘设施，料棚进出口设置全自动车辆洗车机，彻底解决原燃料及固体二次资源装卸、堆存等无组织排放问题; 减排：大幅降低无组织外排. 98; 厂区绿植提升项目; 见缝插针，厂区绿植覆盖不断增大; 厂区绿植覆盖率达到30%以上. 99; 厂区综合水处理项目; 生产废水采用多级处理超滤反渗透设施，生活废水经好氧、厌氧等多级处理。; 厂区生产废水和生活污水全部处置。. 100; 厂区除尘灰环保输送系统; 全厂所有除尘器放灰全部采用吸排罐车和气力输送方式，杜绝放灰过程无组织外排。; 减排：大幅降低无组织外排. 4、企业开展清洁生产工作在节能、降耗、减污、增效、改进管理方面的成果 通过实施清洁生产技改提升项目，新兴铸管节能减排工作取得巨大进步，经测算，技改前后累计节能量达85961.87tce/年，同时，污染物排放指标明显下降，其中颗粒物、SO2、NOx排放量较改造前分别降低14%、52%、71%，完成节能降耗、减污降碳目标，此外，也取得了惊人的经济效益，技改前后累计产生经济效益达3.67亿/年。 新兴铸管清洁生产工作成果显著，先后获得“环境管理先进单位”“大气污染治理先进单位”“低碳先锋”“河北省首批碳管理体系建设示范单位”“双碳最佳实践能效标杆示范厂”“能源环保示范单位”“钢铁绿色发展优秀企业”和“河北省无废工厂”等政府和行业奖项，仅2023年以来累计获得各项节能减排类荣誉20余项，得到政府部门的认可和同行的尊重，树立起良好的环保企业形象，引领环保示范标杆。 三、环境友好企业创建方面 1、与国家相关法律、法规、政策的符合性 新兴铸管符合《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》和《排污许可管理条例》等相关法律法规要求。 在环境治理上，对照生态环境部等五部委印发的《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》，完成全流程超低排放改造，并完成超低排放成果公示。 2、与地方环境保护相关法律、法规、政策和规划要求的符合性 新兴铸管符合《河北省环境保护条例》、《河北省大气污染防治条例》、《河北省水污染防治条例》、《河北省扬尘污染防治办法》和《河北省生态环境保护条例》等相关法律、法规、政策和规划要求，并严格执行邯郸市和武安市相关环保最新要求。 3、与环境影响评价和三同时制度要求的符合性 按照《中华人民共和国环境影响评价法》，对新建、改建、扩建项目进行环境影响评价，认真执行“环境影响评价”和“三同时”制度，及时办理相关环保手续。 4、与污染源达标排放、总量控制规定要求的符合性 依法取得排污许可证，证书编号91130400104365768G001P，有效期为2023年12月27日至2028年12月26日。2023年全年排放量未超排污许可总量，满足排污许可证的排放要求。 现阶段，各工序污染物排放稳定满足超低排放要求，大气污染物排放满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）和《炼焦化学工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2863-2018）排放限值；厂区废水实现零排放；固危废合规回用或交由有资质第三方处置；厂界噪声满足《工业企业厂界噪声标准》第三类排放限值，并按频次规范开展自行监测，按月度、季度、年度填报提交排污许可执行报告。 四、在清洁生产环境友好企业实践中具有创新性和示范性的工作 1、企业在组织机构、管理制度建设方面的特点 新兴铸管企业文化的核心理念是“在学习中成长，在创新中发展”，采取“公司-实业部-作业区-班组”四级管理组织架构，岗位均有内容全面的《岗位作业指导书》和《岗位工艺操作标准》。近年来，新兴铸管不断完善信息化智造水平，各工序实现MES系统全覆盖，并自主研发建设环保管控平台，提高精细化管理水平。 此外，新兴铸管具备完善的现代化企业管理制度，在环保、质量、安全、能源、测量等方面均具备完善的管理体系，每年进行集中的专业管理制度更新评审，确保生产过程严格遵守国家相关法律法规，执行各项规章制度。 2、企业清洁生产规划和年度工作计划制定目标清晰与执行到位 新兴铸管清洁生产规划和年度工作生产经营计划相对应，每年制订明确、清晰的年度工作计划，包括生产、节能、环保、降耗等具体目标指标。按年度工作计划进行日常跟踪管理，定期召开生产技术、能源环保等方面分析会，总结各类目标指标的完成情况及后续工作推进计划，确保年度工作目标执行到位。 3、根据企业装备技术和资源产品特点，结合企业所在地的社会人文环境，在企业内部技术和管理方面有特点特色的创新活动 新兴铸管地处河北省武安市，其主导产品球墨铸铁管在多领域具有全球或行业领先地位，离心球墨铸铁管生产规模居世界首位，铸造产品产销量位居国内首位。铸管生产技术、产品质量居世界领先水平，是全球最大的离心球墨铸铁管供应商。 在内部技术和管理上，以“在学习中成长，在创新中发展”为基石，以“特别能吃苦、特别能奉献”的军钢精神为宗旨，开展多种形式的“揭榜挂帅”项目，不断开拓进取，创新改造，多次获得国家级和河北省科技进步奖，参与国家和国际铸管行业标准的制定。主持参与29项标准制修订，其中，国家标准13项，行业标准6项，并作为唯一中国企业代表参与9项国际铸管标准制修订工作。 4、企业开展和参与社会环境友好活动的创新和贡献。 新兴铸管积极推行环境保护治理工作，参与社会环境友好活动，每年以“六五环境日”和“节能宣传周”为契机，面向社会开展节能环保宣传活动，全年在厂区周边道路开展清洁湿扫、植树造林和绿化美化等工作，树立起了良好的环境友好企业模范。 五、企业清洁生产环境友好方面有待改进和加强的内容 企业清洁生产环境友好方面有以下三方面需要改进。 1.思想障碍：基层职工思想观念认识不足，存在清洁生产环境友好企业创建就是提高打扫卫生强度，加大清扫卫生频次的传统思想观念，员工心理上对清洁生产和环境友好创建存在抵触心理，后续持续提高员工对清洁生产观念的培训教育。 2.技术障碍：认为实施清洁生产会影响生产，生产过程的物耗和废物产生与排放不可避免，担心无实现污染预防的可行性技术，后续加强员工学习清洁生产和环境保护方面的知识，学习借鉴国内外同行业先进技术及污染防治措施。 3.管理障碍：各部门事务繁多，负担重，后续加强督促各部门增加清洁生产和能源、环保管理专职人员完善。

二、参与评比先决条件

(复审企业重点填写表彰至复审期间的变化内容)

| 类别 | 序号 | 事项 | 承诺及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规范经营 |  | 已被国家工信部公告的生产经营规范的钢铁企业 | 是工信部公告的生产经营钢铁规范企业 |
|  |  | 主体工艺装备未采用国家明令禁止和淘汰的生产工艺 | 未采用国家明令禁止和淘汰的生产工艺 |
|  |  | 生产过程中未使用国家法律、法规、标准中禁用的物质和我国签署的国际公约中禁用的物质 | 生产过程中未使用国家法律、法规、标准中禁用的物质和我国签署的国际公约中禁用的物质 |
|  |  | 未生产国家明令禁止的产品 | 未生产国家明令禁止的产品 |
|  |  | 持证取水，按取水许可证批准的取水量取水 | 依法取得取水许可证，持证取水，按取水许可证批准的取水量取水 |
|  |  | 持证排污，达标排放，污染物排放满足排污许可证载明的污染物排放种类、浓度、总量、排放方式、排放时间、排放去向等要求，污染物排放浓度满足国家及地方政府环保部门正式颁布的相关污染物排放标准或最新政策要求 | 依法取得的排污许可证，按照许可证要求持证排污，做好证后管理 |
| 可持续经营 |  | 未来两年不会被国家或地方责令环保搬迁 | 未来两年不会被国家或地方责令环保搬迁 |
| 认真履责 |  | 完成国家与地方政府下达的节能减排目标和任务 | 每年度均完成国家与地方政府下达的节能减排目标和任务 |
| 有效管控风险 |  | 有健全环境管理制度及污染事故防范措施 | 有健全环境管理制度及污染事故防范措施 |
|  |  | 近三年未发生地方政府能源或环保主管部门给予的严重行政处罚、未发生重大环境污染事故、重大环境舆情和重大环境纠纷 | 近三年未发生地方政府能源或环保主管部门给予的严重行政处罚、未发生重大环境污染事故、重大环境舆情和重大环境纠纷 |

三、企业清洁生产主要数据

1.钢铁行业清洁生产评价指标体系对照情况

(根据规范的定义，在表中标明企业自己的实际情况和计算的指标。数据以2023年全年数据为主，兼顾2022年全年和2024年一季度。)

| 指标项 | 企业实际情况和指标 |
| --- | --- |
| 一、生产工艺装备与技术指标 |  |
| 1.焦炉装备配置率 | 企业实际：1座2×6.73m炭化室捣固焦炉，配置率100% 评价指标：Ⅰ 级基准值 |
| 2.烧结机装备配置率 | 企业实际：1台200m2，2台90m2（铸造烧结），配置率100% 评价指标：Ⅱ 级基准值 |
| 3.球团装备配置 | 企业实际：1座年产30万t链箅机-回转窑 评价指标：Ⅲ 级基准值 |
| 4.高炉装备配置率 | 企业实际：1280m3炼钢高炉1座，308m3和420m3铸造高炉各1座，配置率100% 评价指标：Ⅲ 级基准值 |
| 5.转炉装备配置率 | 企业实际：2座80t转炉 评价指标：Ⅲ 级基准值 |
| 6.铁-钢高效衔接技术 | 企业实际：采用该技术，铁水温降约90℃ 评价指标：Ⅱ 级基准值 |
| 7.连铸坯热装热送技术 | 企业实际：热装温度500℃，热装比65% 评价指标：Ⅱ 级基准值 |
| 二、节能减排装备及技术指标 |  |
| 1.原料场污染控制技术 | 企业实际：所有原料场实现全封闭、配备干雾抑尘、超细雾炮、自动洗车机等；采用大型机械化技术，受卸设施由胶带机、火车受卸系统和汽车受卸系统组成。 评价指标：Ⅰ 级基准值 |
| 2.熄焦装备 | 企业实际：配备高温高压干熄焦装置3套，熄焦量100% 评价指标：Ⅰ 级基准值 |
| 3.焦炉煤气脱硫脱氰装备 | 企业实际：配备焦炉煤气粗脱硫+精脱硫设施，H2S≤65mg/m3，HCN≤32mg/m3 评价指标：Ⅰ 级基准值 |
| 4.煤调湿技术 | 企业实际：采用该技术入炉煤料100% 评价指标：Ⅰ 级基准值 |
| 5.小球烧结技术及厚料层操作 | 企业实际：采用小球烧结技术及厚料层操作，料层厚度750mm 评价指标：Ⅰ 级基准值 |
| 6.烧结余热回收利用装备 | 企业实际：建有烧结余热回收利用装置，余热回收量6.75kgce/t矿 评价指标：Ⅲ 级基准值 |
| 7.烧结烟气综合净化技术 | 企业实际：采用四电场静电除尘器+活性焦脱硫脱硝一体化设施，可实现协同处置重金属和二噁英等污染物。 评价指标：Ⅰ 级基准值 |
| 8.高炉煤气干法除尘装置配置率，% | 企业实际：100% 评价指标：Ⅰ 级基准值 |
| 9.高炉炉顶煤气余压利用(TRT或BPRT)装置配置 | 企业实际：三座高炉配置2套BPRT、1套TRT ，BPRT配置率≥67.7%，节电量42% 评价指标：Ⅰ 级基准值 |
| 10.转炉煤气干法除尘装置配置 | 企业实际：转炉一次配备LT干法除尘，配置率100%，出口颗粒物浓度12.4mg/m3 评价指标：Ⅰ 级基准值 |
| 11.蓄热燃烧技术 | 企业实际：炼铁、炼钢、轧钢均利用该技术 评价指标：Ⅰ 级基准值 |
| 12.全厂区污水集中处理设施 | 企业实际：集中综合污水处理系统和生活污水处理系统回用率100% 评价指标：Ⅰ 级基准值 |
| 三、资源能源利用指标 |  |
| 1.炼焦工序能耗，kgce/t焦 | 企业实际：101.91kgce/t 评价指标：Ⅰ 级基准值 |
| 2.烧结工序能耗，kgce/t矿 | 企业实际：46.66kgce/t 评价指标：Ⅰ 级基准值 |
| 3.球团工序能耗，kgce/t矿 | 企业实际：28.14kgce/t 评价指标：Ⅲ 级基准值 |
| 4.炼铁工序能耗，kgce/t铁* | 企业实际：378.62kgce/t 评价指标：Ⅰ 级基准值 |
| 5.高炉燃料比，kg/t铁 | 企业实际：513.77kg/t 评价指标：Ⅱ 级基准值 |
| 6.热风炉风温，℃ | 企业实际：1210℃ 评价指标：Ⅱ 级基准值 |
| 7.转炉炼钢工序能耗，kgce/t钢 | 企业实际：-32.15kgce/t 评价指标：Ⅰ 级基准值 |
| 8.转炉炼钢钢铁料消耗，kg/t | 企业实际：1040kg/t 评价指标：Ⅰ 级基准值 |
| 9.生产用新鲜水量，m3水/t钢* | 企业实际：1.61kgce/t 评价指标：Ⅰ 级基准值 |
| 10.二次能源发电量占总耗电量比率，% | 企业实际：74% 评价指标：Ⅰ 级基准值 |
| 四、产品特征指标 |  |
| 1.钢材综合成材率(热轧加工/热轧及冷轧加工/热轧、冷轧及镀涂加工)，% | 企业实际：99.81% 评价指标：Ⅰ 级基准值 |
| 2.钢材质量合格率，% | 企业实际：99.98% 评价指标：Ⅰ 级基准值 |
| 3.钢材质量优等品率，% | 企业实际：80% 评价指标：Ⅰ 级基准值 |
| 五、污染物排放控制指标 |  |
| 1.废水排放量，m3/t钢 | 企业实际：0m3/t钢 评价指标：Ⅰ 级基准值 |
| 2.COD排放量，kg/t钢 | 企业实际：0m3/t钢 评价指标：Ⅰ 级基准值 |
| 3.氨氮排放量，kg/t钢 | 企业实际：0m3/t钢 评价指标：Ⅰ 级基准值 |
| 4.颗粒物排放量，kg/t钢 | 企业实际：0.44kg/t钢 评价指标：Ⅰ 级基准值 |
| 5.SO2排放量，kg/t钢 | 企业实际：0.24kg/t钢 评价指标：Ⅰ 级基准值 |
| 6.NOx(以NO2计)排放量，kg/t钢 | 企业实际：0.42kg/t钢 评价指标：Ⅰ 级基准值 |
| 六、资源综合利用指标 |  |
| 1.生产水重复利用率，% | 企业实际：100% 评价指标：Ⅰ 级基准值 |
| 2.高炉煤气利用率，% | 企业实际：100% 评价指标：Ⅰ 级基准值 |
| 3.焦炉煤气利用率，% | 企业实际：100% 评价指标：Ⅰ 级基准值 |
| 4.转炉煤气回收热量，kgce/t钢 | 企业实际：29.68kgce/t 评价指标：Ⅰ 级基准值 |
| 5.含铁尘(泥)回收利用率，% | 企业实际：100% 评价指标：Ⅰ 级基准值 |
| 6.高炉渣利用率，% | 企业实际：100% 评价指标：Ⅰ 级基准值 |
| 7.转炉渣利用率，% | 企业实际：100% 评价指标：Ⅰ 级基准值 |
| 8.铁水预处理、精炼装置、钢包等渣铁利用率，% | 企业实际：100% 评价指标：Ⅰ 级基准值 |
| 9.脱硫副产物利用率，% | 企业实际：100% 评价指标：Ⅰ 级基准值 |
| 10.消纳城市污水 | 企业实际：利用中水量占企业生产取水量比例为37.11% 评价指标：Ⅰ 级基准值 |
| 七、清洁生产管理指标 |  |
| 1.产业政策符合性* | 企业实际：未采用国家明令禁止和淘汰的生产工艺、装备，未生产国家明令禁止的产品 评价指标：Ⅰ 级基准值 |
| 2.达标排放* | 企业实际：污染物排放浓度满足国家及地方政府相关规定要求，完成超低排放改造 评价指标：Ⅰ 级基准值 |
| 3.总量控制* | 企业实际：企业污染物排放总量及能源消耗总量满足国家及地方政府相关规定要求 评价指标：Ⅰ 级基准值 |
| 4.环境污染事故预防* | 企业实际：按照国家相关规定要求，建立健全环境管理制度及污染事故防范措施，杜绝重大环境污染事故发生 评价指标：Ⅰ 级基准值 |
| 5.建立健全环境管理体系 | 企业实际：建立有 GB/T24001 环境管理体系，取得ISO 14001认证，能有效运行；全部完成年度环境目标、指标和环境管理方案，并达到环境持续改进的要求；环境管理手册、程序文件及作业文件齐备、有效。 评价指标：Ⅰ 级基准值 |
| 6.危险废物安全处置 | 企业实际：建有《危险废物管理制度》，台账记录，转移联单齐全。无害化处理后综合利用率100%。 评价指标：Ⅰ 级基准值 |
| 7.清洁生产组织机构及管理制度 | 企业实际：建有专门负责清洁生产的领导机构，各成员单位及主管人员职责分工明确；有健全的清洁生产管理制度和奖励管理办法，有执行情况检查记录；制定有清洁生产工作规划及年度工作计划，对规划、计划提出的目标、指标、清洁生产方案，认真组织落实；目标、指标、方案实施率100%。 评价指标：Ⅰ 级基准值 |
| 8.清洁生产审核活动 | 企业实际：按政府规定要求，制订有清洁生产审核工作计划，对钢铁生产全流程（全工序）于2016、2019年定期开展清洁生产审核活动，2024年清洁生产审核正在进行中，中、高费方案实施率100%，节能、降耗、减污取得显著成效。 评价指标：Ⅰ 级基准值 |
| 9.能源管理机构、管理制度、能源管控中心 | 企业实际：有健全的能源管理机构、管理制度，各单位及主管人员职责分工明确，并有效发挥作用；建立有能源管理体系并有效运行；建立有能源管理控制中心，制定有企业用能和节能发展规划，年度管控目标完成率大于90%。 评价指标：Ⅰ 级基准值 |
| 10.开展节能活动 | 企业实际：按国家要求，组织开展节能评估与能源审计，从构节能、管理节能、技术节能三个方面挖掘节能潜力，实施节能改造项目完成率大于70%，年度节能任务达到国家要求。 评价指标：Ⅱ 级基准值 |

2.企业主要污染物排放量、许可量和环境保护税情况

| 污染物名称 |  | 实际排放量 (吨/年) | 排污许可量 (吨/年) | 环境税缴纳 (万元/年) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气污染物 | 二氧化硫 | 烧结：51.83 | 1412.42 | 26.19 |  |
|  |  | 球团：46.75 |  | 23.62 |  |
|  |  | 炼铁：61.42 |  | 31.03 |  |
|  |  | 白灰：9.75 |  | 4.93 |  |
|  |  | 轧钢：21.07 |  | 10.65 |  |
|  |  | 发电：19.66 |  | 9.93 |  |
|  |  | 焦化：163.38 |  | 82.55 |  |
|  |  | 铸管：16.74 |  | 8.46 |  |
|  | 颗粒物 | 烧结：355.90 | 1466.32 | 78.36 |  |
|  |  | 球团：44.13 |  | 9.72 |  |
|  |  | 炼铁：222.56 |  | 49.00 |  |
|  |  | 炼钢：195.86 |  | 43.13 |  |
|  |  | 白灰：43.53 |  | 9.58 |  |
|  |  | 轧钢：31.11 |  | 6.85 |  |
|  |  | 发电：8.27 |  | 1.82 |  |
|  |  | 焦化：40.96 |  | 9.02 |  |
|  |  | 铸管：75.58 |  | 16.64 |  |
|  | 氮氧化物 | 烧结：314.19 | 3237.70 | 158.75 |  |
|  |  | 球团：76.43 |  | 38.62 |  |
|  |  | 炼铁：42.96 |  | 21.71 |  |
|  |  | 白灰：95.25 |  | 48.13 |  |
|  |  | 轧钢：78.42 |  | 39.62 |  |
|  |  | 发电：57.92 |  | 29.26 |  |
|  |  | 焦化：233.15 |  | 117.80 |  |
|  |  | 铸管：40.46 |  | 20.44 |  |

注：根据企业排污许可证上规定污染物种类填写。

四、钢铁企业绿色高质量发展指数自测

具体要求见《钢铁企业绿色高质量发展指数》(T/CISA044-2020)团体标准。数据以2023年全年数据为主，兼顾2022年全年和2024年一季度。

| 序号 | 指标分类 |  | 指标名称 | 单位 | 实际值 | 自测分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装备技术 |  | 装备水平 | — | 6.73m捣固焦炉产能占比100% | 1 |
| 2 |  |  | 适用性技术 | — | 满足b、d、f、g、i、k | 4 |
| 3 |  |  | 前沿技术 | — | 焦炉煤气精脱硫 | 1 |
| 4 | 资源利用 |  | 高炉入炉矿品位 | % | 55.56 | 0 |
| 5 |  |  | 吨钢钢铁料消耗量 | kg/t | 1041.34 | 2 |
| 6 |  |  | 吨钢废钢消耗量 | kg/t | 89.86 | 0 |
| 7 |  |  | 吨钢耗新水量 | m3/t | 1.61 | 2 |
| 8 |  |  | 钢材综合成材率 | % | 99.81 | 1 |
| 9 | 能源效率 |  | 高炉燃料比 | kg/t | 513.77 | 1 |
| 10 |  |  | 煤炭消费总量下降率 | % | 完成压减任务 | 2 |
| 11 |  |  | 吨钢综合能耗下降率 | % | 2.3% | 2 |
| 12 |  |  | 主要工序单位能耗 | kgce/t | 焦化、烧结、高炉、 转炉满足 | 4 |
| 13 |  |  | 可再生能源利用 | tce | ＞0且比上年增加 | 2 |
| 14 |  |  | 余能回收量占能源消耗总量比例 | % | 6.16 | 0 |
| 15 |  |  | 能源放散率 | % | 0 | 2 |
| 16 | 环保绩效 |  | 吨钢颗粒物排放量 | kg/t | 0.44 | 1 |
| 17 |  |  | 吨钢二氧化硫排放量 | kg/t | 0.24 | 2 |
| 18 |  |  | 吨钢氮氧化物排放量 | kg/t | 0.42 | 2 |
| 19 |  |  | 企业无组织排放控制 | — | 物料储存、输送、生产工艺满足超低排放要求 | 3 |
| 20 |  |  | 吨钢化学需氧量排放量 | kg/t | 0 | 1 |
| 21 |  |  | 吨钢氨氮排放量 | kg/t | 0 | 1 |
| 22 |  |  | 雨污分流 | — | 所有工序均实现雨污分流 | 2 |
| 23 |  |  | 吨钢固废产生量 | kg/t | 566.81 | 1 |
| 24 |  |  | 固废返生产利用率 | % | 9.4 | 0 |
| 25 |  |  | 外销固废产品化率 | % | 90.6 | 1 |
| 26 |  |  | 吨钢环保成本 | 元/吨 | 239.55 | 2 |
| 27 |  |  | 环境信息披露 | — | 符合 | 1 |
| 28 | 区域环境 |  | 厂区绿化覆盖率 | % | 32 | 2 |
| 0029 |  |  | 厂区大气降尘量 | 吨/(平方公里·月) | 14.88 | 1 |
| 30 |  |  | 厂区与区域环境PM2.5比值 | — | 1.025 | 1 |
| 31 |  |  | 厂区PM10年均浓度 | μg/m3 | 69.51 | 1 |
| 32 | 管理质量 |  | 主业从业人员人均产钢量 | 吨/人 | 1060.52 | 2 |
| 33 |  |  | 员工人均生态文明培训时长1 | 小时/人 | 36 | 1 |
| 34 |  |  | 智慧能源管理系统 | — | 建立智慧能源管理系统及能源管理中心 | 2 |
| 35 |  |  | 智慧环保管理系统 | — | 建立环保管理系统、无组织管控系统、环保管控中心 | 2 |
| 36 | 产品与供应链 |  | 绿色采购 | — | 符合 | 1 |
| 37 |  |  | 产品生态设计 | — | 符合 | 2 |
| 38 |  |  | 包装材料绿色化 | — | 符合 | 1 |
| 39 |  |  | 清洁运输比例 | % | 81 | 1 |
| 40 | 区域发展贡献 |  | 协助所在城市消纳固体废物 | t | 消纳生活区垃圾 | 1 |
| 41 |  |  | 非常规水资源利用率 | % | 10.2 | 1 |
| 42 | 应对气候变化 |  | 碳排放管理 | — | 健全碳排放管理体系和管理制度，制定并实施低碳发展规划 | 2 |
| 43 |  |  | 吨钢二氧化碳排放量 | tCO2/t | 1.67 | 2 |
| 44 |  |  | 碳配额清缴 | — | 符合 | 1 |
| 45 |  |  | 绿色低碳活动 | — | 符合 | 1 |
| 合计 | 以上指标加和总分 |  |  |  |  | 66 |
|  | 按照《钢铁企业绿色高质量发展指数》C1表注2算法得分66*100/81 |  |  |  |  | 81.48 |
|  |  | 注：此表指标与《钢铁企业绿色高质量发展指数》团体标准(T/CISA044-2020)中表C.1相同，具体填写可参照相关要求。 |  |  |  |  |

五、附件目录

- 申报企业出具的最近三年(2021年5月至2024年5月)环保符合要求且未发生重大环境事故的承诺材料

- 企业环境监测、环保产品认证文件(2023年至2024年5月)

如：环境监测报告、产品检测报告等

- 主要支撑性清洁生产技术创造性证明

如：专利证书、科技成果鉴定证书等

- 企业清洁生产影响力、政府及社会认可度的相关证明

如：受表彰文件及证书、政府有关表彰学习推广其先进经验或技术的文件、新闻媒体报道等

- 其它证明