中国钢铁工业清洁生产环境友好企业申报书

| 企业名称 | 宝钢湛江钢铁有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 母 公 司 | 宝山钢铁股份有限公司 |  |  |
| 法定代表人 |  | 职 务 |  |
| 联系部门 |  | 联 系 人 |  |
| 联系人职务 |  | 联系人座机 |  |
| 联系人手机 |  | 联系人email |  |
| 通讯地址及邮政编码 |  |  |  |
| 声 明 | 申报书所填写内容完全真实、有效，已经经过保密审查，允许向社会公开；同意中国钢铁工业协会及其委托单位就申报书内容进行编辑、修改、发布和出版，无须再次获得本单位认可或授权。 特此声明。 单位法人代表签字 单位盖章 年 月 日 |  |  |

一、企业清洁生产环境友好基本情况

基本情况(不超过5000个汉字) 一、企业简介 1、建厂时间； 宝钢湛江钢铁有限公司（以下简称“湛江钢铁”）是全球领先的现代化钢铁联合企业——“宝山钢铁股份有限公司”的五大基地之一。公司位于广东省湛江市东海岛，产品品种包括热轧板、冷轧薄板、冷轧超高强钢、热镀锌板、锌铝镁产品、电工钢及宽厚板等，重点辐射中国南方市场和东南亚市场。湛江钢铁具有焦化、烧结、球团、炼铁、炼钢、轧钢（包括热轧和冷轧）、自备电厂、固废综合利用（转底炉）以及公辅设施等全工序钢铁生产流程。2015年9月25日一号高炉系统点火投运，2016年7月15日二号高炉系统点火投运，2022年1月7日，三高炉点火投运，达产后湛江钢铁具备年产铁水1225万吨、钢水1252.8万吨、钢坯1235万吨的能力。 湛江钢铁积极贯彻新发展理念，坚持“简单、高效、低成本、高质量”原则，加快智慧基地建设，全体系推进产品升级，按照中国宝武绿色发展要求，极致追求“废气超低排、废水零排放、固废不出厂”，2019年率先实现全厂废水零排放，2020年率先实现固废不出厂，2021年引领实现废气超低排放，成为广东省首家达到涉工业炉窑A级企业，宝武集团首家“废气超低排”基地。2022年三高炉系统投产，在设计之初已按照“废气超低排、废水零排放、固废不出厂”进行设计与建设，2023年三高炉系统超低排放评估通过，标志着“废气超低排、废水零排放、固废不出厂”工作全面落地。作为行业标杆，率先启动实施氢冶炼低碳冶金技术，助推“双碳”目标实现，2023年12月23日，百万吨级氢基竖炉点火投产。向着“打造世界最高效率的绿色碳钢制造基地”的战略目标坚定前行。 2、主要生产工艺与生产装备、生产规模； 湛江钢铁主要生产工艺流程示意图如图1。 焦炉 烧结、球团 高炉 氢基竖炉 转炉 连铸 热轧 厚板 冷轧 产品 产品 原料 焦炉 烧结、球团 高炉 氢基竖炉 转炉 连铸 热轧 厚板 冷轧 产品 产品 原料 图1 湛江钢铁主要生产工艺流程示意图 生产装备主要包括大型综合原料场、3台550m2烧结机、6座65孔7m焦炉、1条年产500万吨链-回-环工艺球团生产线、3座5050m³高炉、1座年产100万吨氢基竖炉、4座350t转炉、2台2150mm连铸机、1台2300mm连铸机、1台1650mm连铸机、1条4200mm厚板产线、1条2250mm热轧产线、1条1780mm热轧带钢生产线、1条1750mm冷轧生产线、1条2030mm冷轧产线、1条1550mm冷轧产线等主要生产装备，以及码头、石灰石和白云石焙烧、氧气站、空压站、自备电厂、海水淡化、固体废物综合利用工程等公辅设施，具备年产铁水1225万吨、钢水1252.8万吨、钢坯1235万吨的能力。 3、主要产品产量、产值情况； 2023年铁水产量1215万吨，粗钢1282万吨，钢材1232万吨，工业总产值607.69亿元。湛江钢铁采用焦炉、烧结与球团、高炉、转炉、连铸、热连轧、厚板、冷连轧等长流程工艺和生产设施。产品以华南地区为目标市场并辐射东南亚，满足目标市场中高端碳钢板材产品需求。 - 清洁生产工作方面 - 是否建立完善、有效的环境管理制度体系 湛江钢铁已建立起比较完善、有效的环境管理体系，按照“PDCA”管理模式开展日常环境保护管理工作。湛江钢铁现有清洁生产方面的制度包括管理办法类、管理标准类、技术规程类、应急预案类4大类，环保方面33个文件、能源方面共计25文件，共计58项文件，按公司管理制度流程和管理制度要求开展能源环保管理工作，确保公司清洁生产工作持续提升。湛江钢铁目前已获得了环境管理体系认证证书（ISO 14001）、能源管理体系证书(ISO 50001、RB/T 103)、质量管理体系认证证书（ISO 9001）、质量管理体系认证证书（IATF 16949）等体系认证。 - 企业清洁生产技术创新（研发和使用）及实施效果 湛江钢铁选用代表世界先进水平的生产工艺技术和大型化生产装备提高各项生产技术经济和节能减排指标，还配套覆盖各工序的完备的节能技术措施和环保措施。采用的节能技术主要包括：高温高压干熄焦、烧结机余热回收、高炉干法除尘及干式TRT、高炉富氧喷煤、铁钢高效衔接技术、转炉配套余热回收、新炼钢除尘及煤气回收、热轧加热炉余热回收、冷轧退火炉余热回收、热送热装、高焦转炉煤气柜、燃煤-燃气发电机组、除尘设备变频节电、集中空压站、铁钢界面技术、集中仓储、高效运输、能源管理中心等。配套的主要有特点的环保措施包括：原料场粉状物料全封闭、烧结机头烟气活性炭+选择性催化还原脱硝技术、球团烟气干法脱硫+选择性催化还原脱硝技术、焦炉烟囱废气采用碱法（半干法）脱硫+布袋除尘+SCR脱硝技术；装煤、推焦除尘器全部采用防静电超细纤维涤纶针刺毡滤料；设有机侧炉口废气（炉头烟）收集除尘系统，采用防静电超细纤维涤纶针刺毡滤料、焦化废水综合利用系统（废水零排放）、高炉热风炉钙基脱硫系统、自备电厂锅炉烟气超低排放工艺、外排水综合利用系统（废水零排放）、含铁固废处置中心(转底炉)、转底炉协同处置含铬废液措施等，同时，对其他多项废气污染物控制措施进行技术改造，实现了废水零排放、固废不出厂、废气超低排放。 3、企业实施清洁生产技改项目情况 2019年10月，湛江钢铁外排水综合利用系统（一期）建成，原5000m³/d的外排废水具备了废水零排放能力。外排水综合利用系统（一期）采用超滤、反渗透、纳滤、高级氧化、MVR等工艺，实现了将废水的全部回用和分质提盐；2022年3月，湛江钢铁外排水综合利用系统（二期）建成在废水零排放的基础上，实现了焦化废水、发电脱硫废水、烧结制酸废水的资源化利用；另外湛江钢铁挖掘厂内绿色电力开发，推进实施光伏发电。目前光伏发电一期、二期（一步）分别投入运行，已投运装机容量达95MW，2023年年度累计发电量1.08亿千瓦时，折合年节约标煤3.46万吨，年减二氧化碳量6.89万吨。积极推进能源系统运行精细化管控，优化电厂发电机组、轧钢系统等工序的（定）年修模型，缩短电厂发电机组检修时间，合理调配煤气系统，实现高炉煤气的近零放散的历史性突破；对热轧、厚板等混合煤气进行精准调控，在转炉增设LDG回收氧含量激光检测仪，有效提升LDG回收时间，完成LDG回收量111标准立方米/吨钢的挑战目标；加强对余热发电机组真空度管控，提高余热发电机组运行效率，实现年发电量10.1亿度的年度最好水平。 4、企业通过开展清洁生产工作在节能、降耗、减污、增效、改进管理方面取得的成果。 湛江钢铁经过不懈的努力成为中国宝武首家实现“废气超低排、废水零排放、固废不出厂”全面落地的钢铁基地，先后荣获中国钢铁工业清洁生产环境友好企业、全国冶金绿化先进单位、工信部“绿色工厂”“水效领跑者”“能效领跑者”等称号，连续5年评为广东省信用评价绿牌企业。2023年湛江钢铁环保工作稳步推进，由创A攻坚战转变为保A持久战。2023年1月，三高炉系统超低排放内容进行挂网公示，标志着湛江钢铁一二三高炉系统全面满足超低排放标准。通过落实超低排放常态化管控方案，组建能源环保监察团队，开展环保在线设施运维合规性专项监督等措施，夯实超低排放常态化管控基础，三座高炉系统常态化保持环保绩效A级企业水平；并获评挥发性有机物企业分级评定A级企业。湛江钢铁在实现废水零排放的基础上，联合宝武水务组建结晶系统堵塞等问题专项攻关团队，实现外排水综合利用项目一期、二期稳定运行，常态化保持废水零排放，实现了吨钢耗水1.88m3/t钢，年度废水排放总量0m3/t钢。固废不出厂方面，稳步推进固废厂内常态化消纳工作，全年稳定持续保持固（危）废100%不出厂。结合国家最新法规和日常管理要求，整合优化6份固废相关管理制度，并发布《湛江钢铁固废不出厂常态化管控方案》。根据生态环境部首次发布《危险废物识别标志设置技术规范》，于2023年7月1日正式实施前完成全厂危险废物识别标志改版工作。2023年能源环保系统再次吹响“追求全面进步”奋进号角，全力以赴、狠抓落实，能源环保指标全面进步，36个能效指标中32个指标创历史最优，33个指标全口径优于2022年实绩水平；吨钢能源成本1484元/吨钢，持续保持四基地第一。焦炉、三高炉、转炉工序能耗稳定达到国家能效标杆水平，13个主要工序能耗全面优于2022年水平。2023年公司投运节能项目技术节能量达5.5万吨标煤，比上年实绩上升77%，完成宝钢股份下达年度目标。厂内绿电应建尽建，累计立项光伏发电装机量达126MW，年度累计发电量已超1亿度。2023年湛江钢铁吨钢碳排放为1.73吨二氧化碳/吨钢，创历史最优和四基地第一。湛江钢铁“三治四化”工作稳步推进，全年稳定持续保持固（危）废100%不出厂和废水零排放，2023年1月开始，湛江钢铁一二三高炉系统全面满足超低排放标准，三座高炉系统常态化保持环保绩效A级企业水平。2023年湛江钢铁荣获工信部能效领跑者、水效领跑者，以及广东省减污降碳突出贡献企业等荣誉称号，《能源系统运行优化与智慧管控关键技术开发与应用》课题荣获中国宝武技术创新重大奖二等奖，《全流程钢厂水系统智慧管控与零排放关键技术开发应用》获得2023年冶金科技进步奖一等奖。 三、环境友好企业创建方面 1、与国家相关法律、法规、政策的符合性； 湛江钢铁的建设符合《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》(国家发改委第21号令)分析、《钢铁产业发展政策》(国家发改委第35号令)、工信部《钢铁行业规范条件(2012年修订)》、《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号）、《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号）、等相关要求。湛江钢铁按照法律法规收集、辨识、转化、合规性评价等管理工作程序，及时将法律法规等转化为企业的管理要求，并跟踪管理，保障生产运营过程与相关法律、法规、政策的符合性。 2、与地方环境保护规划要求的符合性； 湛江钢铁符合《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（粤府〔2021〕28号）、《广东省生态文明建设“十四五”规划》（粤府〔2021〕61号）、《广东省能源发展“十四五”规划》（粤府办〔2022〕8号）、《湛江市国土空间总体规划（2021-2035年）》、《东海岛总体规划（2013-2030）》等相关要求。 3、与环境影响评价和三同时制度要求的符合性； 湛江钢铁十分重视环境影响评价和三同时制度的落实工作。湛江钢铁基地项目按照环境影响评价和“三同时”制度落实了环评、环保“三同时”及竣工环保验收制度，符合环境影响评价和三同时制度相关要求。 4、与污染源达标排放、总量控制规定要求的符合性； 湛江钢铁各生产工序采用了以清洁生产为主的减量化、再循环技术措施，从源头控制污染物产生的同时，在末端治理方面投入大量的资金，保障污染物达标排放。各生产工序废气中各类污染因子的排放浓度按照《关于推进钢铁行业超低排放的意见》(环大气[2019]35号)、GB28662-2012、GB16171-2012、GB28663-2012、GB28664-2012、GB28665-2012等排放限值要求进行控制；各生产工序产生的废水，在采取清浊分流、循环使用、串级排污等技术基础上，经外排水综合利用系统（一期）、（二期）进行综合利用后大部分回用，少量浓盐水通过蒸发结晶工艺制成工业盐，具备了废水零排放能力。投产以来各污染源均能够稳定达标。根据核算，湛江钢铁主要污染物SO2、颗粒物、NOX、COD、氨氮年排放总量均符合排污许可证核定的排放总量，符合环评文件及其批复意见。 四、在清洁生产环境友好企业实践中具有创新性和示范性的工作 1、企业在组织机构、管理制度建设方面的特点 根据政府规定要求，建有专门负责清洁生产的领导机构；制度方面设定有能源管控指标，定期对钢铁生产全流程（全工序）定期开展清洁生产审核活动。 2、企业清洁生产规划和年度工作计划制定目标清晰与执行到位 2023年能源环保指标全面进步，36个能效指标中32个指标创历史最优，33个指标全口径优于2022年实绩水平；吨钢能源成本1484元/吨钢，持续保持四基地第一。焦炉、三高炉、转炉工序能耗稳定达到国家能效标杆水平，13个主要工序能耗全面优于2022年水平。2023年公司投运节能项目技术节能量达5.5万吨标煤，比上年实绩上升77%，完成宝钢股份下达年度目标。厂内绿电应建尽建，累计立项光伏发电装机量达126MW，年度累计发电量已超1亿度。 3、根据企业装备技术和资源产品特点，结合企业所在地的社会人文环境，在企业内部技术和管理方面有特点特色的创新活动 湛江钢铁制定和建立二次资源回收返生产管理标准和管理体系，优化转底炉配料结构，推进OG泥、高炉二次灰等含锌尘泥返生产使用，稳定高炉锌负荷受控；开发金属球大块破碎返高炉、转炉使用，轻烧白云石除尘粉返烧结使用等有利于二次资源返生产利用新渠道；二次资源循环利用科学可持续，实现含铁固废100%返生产利用，返生产利用率达34.8%。 4、企业开展和参与社会环境友好活动的创新和贡献。 湛江钢铁积极开展和参与社会环境友好活动，采取“走出去、请进来”的方式开展丰富的环境友好活动、促进社企互信和和谐发展。为传播湛江钢铁参与生态环境建设、倡导绿色健康生活的环保理念，2019年开始，湛江钢铁与湛江市政府一同开展万人游湛钢活动，近距离参观湛江钢铁的生产线、深入了解湛江钢铁的环境友好工作，将湛江钢铁的清洁生产情况和理念展现给参观者。此外，湛江钢铁近年来还利用六·五环境日为契机，开展了一系列环境友好活动，例如，湛江钢铁党委理论学习中心组学习，重走习近平总书记在湛江考察调研之路；邀请坡头区三十一小学的师生参观湛江钢铁水控中心；启动环境教育基地研学活动，表彰“低碳湛钢 全员行动”小程序节能低碳先锋；组织开展绿色低碳专家讲坛及技术研讨；湛江钢铁将“迎接国内首套百万吨级氢基竖炉点火投产”作为企业“喜事”，积极响应湛江市委市政府“有喜事来种树”志愿行动的号召，带动百企“种喜树”；湛江钢铁以“中国第一长滩”——龙海天为目标，积极响应湛江市“净滩”志愿行动等。 - 企业清洁生产环境友好方面有待改进和加强的内容 持续跟踪并推进节能和污染防治新技术的应用，进一步促进清洁生产水平提高；持续做好环境友好宣传工作，让外界充分了解湛江钢铁先进的节能环保措施和控制效果，促进社企和谐和提升行业清洁生产水平，做行业环境友好的最佳实践者。

二、参与评比先决条件

(复审企业重点填写表彰至复审期间的变化内容)

| 类别 | 序号 | 事项 | 承诺及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规范经营 |  | 已被国家工信部公告的生产经营规范的钢铁企业 | 生产经营规范 |
|  |  | 主体工艺装备未采用国家明令禁止和淘汰的生产工艺 | 未采用 |
|  |  | 生产过程中未使用国家法律、法规、标准中禁用的物质和我国签署的国际公约中禁用的物质 | 未使用 |
|  |  | 未生产国家明令禁止的产品 | 未生产 |
|  |  | 持证取水，按取水许可证批准的取水量取水 | 是 |
|  |  | 持证排污，达标排放，污染物排放满足排污许可证载明的污染物排放种类、浓度、总量、排放方式、排放时间、排放去向等要求，污染物排放浓度满足国家及地方政府环保部门正式颁布的相关污染物排放标准或最新政策要求 | 满足 |
| 可持续经营 |  | 未来两年不会被国家或地方责令环保搬迁 | 湛江钢铁是落实《钢铁产业调整和振兴规划》，压缩区域钢铁产能，实现产业布局优化，促进产业结构调整的重要部署。不会被国家或地方责令环保搬迁。 |
| 认真履责 |  | 完成国家与地方政府下达的节能减排目标和任务 | 已完成 |
| 有效管控风险 |  | 有健全环境管理制度及污染事故防范措施 | 有 |
|  |  | 近三年未发生地方政府能源或环保主管部门给予的严重行政处罚、未发生重大环境污染事故、重大环境舆情和重大环境纠纷 | 未发生 |

三、企业清洁生产主要数据

1.钢铁行业清洁生产评价指标体系对照情况

(根据规范的定义，在表中标明企业自己的实际情况和计算的指标)

| 指标项 | 企业实际情况和指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、生产工艺装备与技术指标 |  | 2023年 | 2019年 |
| 1.焦炉装备配置率 | 顶装焦炉炭化室高度≥7m，配置率100% | Ⅰ级 | Ⅰ级 |
| 2.烧结机装备配置率 | 550m2烧结机,配置率100% | Ⅰ级 | Ⅰ级 |
| 3.球团装备配置 | 建有链箅机-回转窑装置，单套设备球团生产规模500万/t | Ⅰ级 | Ⅰ级 |
| 4.高炉装备配置率 | 5050m3高炉，配置率100% | Ⅰ级 | Ⅰ级 |
| 5.转炉装备配置率 | 350t转炉，配置率100% | Ⅰ级 | Ⅰ级 |
| 6.铁-钢高效衔接技术 | 采用该技术，铁水温降≤100℃ | II级 | Ⅲ级 |
| 7.连铸坯热装热送技术 | 热装温度≥600℃，热装比≥80% | Ⅰ级 | Ⅲ级 |
| 二、节能减排装备及技术指标 |  |  |  |
| 1.原料场污染控制技术 | 原料场实现粉状物料全封闭、露天料场实现防尘网、大型机械化技术 | Ⅰ级 | Ⅰ级 |
| 2.熄焦装备 | 采用高温高压干熄焦装置，熄焦量100% | Ⅰ级 | Ⅰ级 |
| 3.焦炉煤气脱硫脱氰装备 | H2S≤100mg/m3 ,HCN≤150 mg/m3 | Ⅰ级 | Ⅰ级 |
| 4.煤调湿技术 | -- | Ⅲ级 | Ⅲ级 |
| 5.小球烧结技术及厚料层操作 | 采用小球烧结技术及厚料层操作(料层厚800mm) | Ⅰ级 | Ⅰ级 |
| 6.烧结余热回收利用装备 | 建有烧结余热回收利用装置，余热回收量11.1kgce/t矿 | Ⅰ级 | Ⅲ级 |
| 7.烧结烟气综合净化技术 | 采用烧结机头脱硫、脱硝、脱二噁英及重金属的烟气综合净化技术 | Ⅰ级 | Ⅰ级 |
| 8.高炉煤气干法除尘装置配置率，% | 100 | Ⅰ级 | Ⅰ级 |
| 9.高炉炉顶煤气余压利用(TRT或BPRT)装置配置 | TRT装置配置率100%，发电量≥40.3kWh/t铁 | Ⅰ级 | Ⅰ级 |
| 10.转炉煤气干法除尘装置配置 | 新OG工艺(湿法) | -- | -- |
| 11.蓄热燃烧技术 | 炼铁、炼钢、轧钢工序均利用 | Ⅰ级 | Ⅰ级 |
| 12.全厂区污水集中处理设施 | 设有全厂区集中污水处理系统，总回用水量≥80%，其中深度处理水量不低于总回用水量的50% | Ⅰ级 | Ⅰ级 |
| 三、资源能源利用指标 |  |  |  |
| 1.炼焦工序能耗，kgce/t焦 | 102 | Ⅰ级 | Ⅰ级 |
| 2.烧结工序能耗，kgce/t矿 | 38.8 | Ⅰ级 | Ⅰ级 |
| 3.球团工序能耗，kgce/t矿 | 30.5 | Ⅲ级 | Ⅲ级 |
| 4.炼铁工序能耗，kgce/t铁* | 368 | Ⅰ级 | Ⅰ级 |
| 5.高炉燃料比，kg/t铁 | 492 | Ⅰ级 | Ⅰ级 |
| 6.热风炉风温，℃ | ＞1242 | Ⅰ级 | Ⅰ级 |
| 7.转炉炼钢工序能耗，kgce/t钢 | -31.9 | Ⅰ级 | Ⅰ级 |
| 8.转炉炼钢钢铁料消耗，kg/t | 1073.7 | Ⅰ级 | Ⅰ级 |
| 9.生产用新鲜水量，m3水/t钢* | 1.81 | Ⅰ级 | Ⅰ级 |
| 10.二次能源发电量占总耗电量比率，% | 86.3 | Ⅰ级 | Ⅰ级 |
| 四、产品特征指标 |  |  |  |
| 1.钢材综合成材率(热轧加工/热轧及冷轧加工/热轧、冷轧及镀涂加工)，% | 92.64 | Ⅲ级 | Ⅱ级 |
| 2.钢材质量合格率，% | 99.76 | Ⅱ级 | Ⅱ级 |
| 3.钢材质量优等品率，% | 20.41 | Ⅲ级 | Ⅲ级 |
| 五、污染物排放控制指标 |  |  |  |
| 1.废水排放量，m3/t钢 | 0 | Ⅰ级 | Ⅰ级 |
| 2.COD排放量，kg/t钢 | 0 | Ⅰ级 | Ⅰ级 |
| 3.氨氮排放量，kg/t钢 | 0 | Ⅰ级 | Ⅰ级 |
| 4.颗粒物排放量，kg/t钢 | 0.24 | Ⅰ级 | Ⅰ级 |
| 5.SO2排放量，kg/t钢 | 0.11 | Ⅰ级 | Ⅰ级 |
| 6.NOx(以NO2计)排放量，kg/t钢 | 0.41 | Ⅰ级 | Ⅱ级 |
| 六、资源综合利用指标 |  |  |  |
| 1.生产水重复利用率，% | 100 | Ⅰ级 | Ⅰ级 |
| 2.高炉煤气利用率，% | 98.2 | Ⅰ级 | -- |
| 3.焦炉煤气利用率，% | 97.7 | Ⅰ级 | Ⅰ级 |
| 4.转炉煤气回收热量，kgce/t钢 | 31.7 | Ⅰ级 | Ⅰ级 |
| 5.含铁尘(泥)回收利用率，% | 100 | Ⅰ级 | Ⅰ级 |
| 6.高炉渣利用率，% | 100 | Ⅰ级 | Ⅰ级 |
| 7.转炉渣利用率，% | 100 | Ⅰ级 | Ⅰ级 |
| 8.铁水预处理、精炼装置、钢包等渣铁利用率，% | 100 | Ⅰ级 | Ⅰ级 |
| 9.脱硫副产物利用率，% | 100 | Ⅰ级 | Ⅰ级 |
| 10.消纳城市污水 | -- | Ⅲ级 | Ⅲ级 |
| 七、清洁生产管理指标 |  |  |  |
| 1.产业政策符合性* | 未采用国家明令禁止和淘汰的生产工艺、装备，未生产国家明令禁止的产品。 | Ⅰ级 | Ⅰ级 |
| 2.达标排放* | 污染物排放浓度满足国家及地方政府相关规定要求。 | Ⅰ级 | Ⅰ级 |
| 3.总量控制* | 企业污染物排放总量及能源消耗总量满足国家及地方政府相关规定要求。 | Ⅰ级 | Ⅰ级 |
| 4.环境污染事故预防* | 按照国家相关规定要求，建立健全环境管理制度及污染事故防范措施，杜绝重大环境污染事故发生。 | Ⅰ级 | Ⅰ级 |
| 5.建立健全环境管理体系 | 符合Ⅰ级基准要求。 | Ⅰ级 | Ⅰ级 |
| 6.危险废物安全处置 | 符合Ⅰ级基准要求。 | Ⅰ级 | Ⅰ级 |
| 7.清洁生产组织机构及管理制度 | 符合Ⅰ级基准要求。 | Ⅰ级 | Ⅰ级 |
| 8.清洁生产审核活动 | 符合Ⅰ级基准要求。 | Ⅰ级 | Ⅰ级 |
| 9.能源管理机构、管理制度、能源管控中心 | 符合Ⅰ级基准要求。 | Ⅰ级 | Ⅰ级 |
| 10.开展节能活动 | 符合Ⅰ级基准要求。 | Ⅰ级 | Ⅰ级 |

2.企业主要污染物排放量、许可量和环境保护税情况

| 污染物名称 |  | 实际排放量 (吨/年) | 排污许可量 (吨/年) | 环境税缴纳 (万元/年) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气污染物 | 二氧化硫 | 电厂：162 | / | 17.58 |  |
|  |  | 生产 工艺：1272 | 6012.96 | 138 |  |
|  | 颗粒物 | 3126 | 4763.27 | 339.14 |  |
|  | 氮氧化物 | 5358 | 12234.18 | 581.29 |  |
| 废水污染物 | 化学耗氧量 | 0 | 157.8 | 0 |  |
|  | 氨氮 | 0 | 14.5 | 0 |  |
| 固体废物 | 一般工业固废 | 7396647 | / | / |  |
|  | 危险废物 | 471476 | / | / |  |

注：根据企业排污许可证上规定污染物种类填写。

四、钢铁企业绿色高质量发展指数自测

具体要求见《钢铁企业绿色高质量发展指数》(T/CISA 044-2020)团体标准

| 序号 | 指标分类 |  | 指标名称 | 单位 | 实际值 | 2023年自测分 | 2019年自测分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装备技术 |  | 装备水平 | — | 6座65孔7m焦炉，3台550m2烧结机，3座5050m3高炉，4座350t转炉。 | 4 | 4 |
| 2 |  |  | 适用性技术 | — | 采用标准里c、f、g、i、j、l项技术 | 4 | 3 |
| 3 |  |  | 前沿技术 | — | 氢基竖炉炼铁、人工湿地生态废水处理技术 | 1 | 1 |
| 4 | 资源利用 |  | 高炉入炉矿品位 | % | 58.6 | 2 | 2 |
| 5 |  |  | 吨钢钢铁料消耗量 | kg/t | 1073.7 | 1 | 0 |
| 6 |  |  | 吨钢废钢消耗量 | kg/t | 175 | 1 | 1 |
| 7 |  |  | 吨钢耗新水量 | m3/t | 1.81 | 2 | 2 |
| 8 |  |  | 钢材综合成材率 | % | 92.64 | 1 | 0 |
| 9 | 能源效率 |  | 高炉燃料比 | kg/t | 498.96 | 2 | 0 |
| 10 |  |  | 煤炭消费总量下降率 | % | 0.16% | 1 | 1 |
| 11 |  |  | 吨钢综合能耗下降率 | % | 556 | 2 | 1 |
| 12 |  |  | 主要工序单位能耗 | kgce/t | 焦化：102 烧结：38.8 高炉：368 转炉：-31.9 | 4 | 4 |
| 13 |  |  | 可再生能源利用 | tce | 14139 | 2 | 2 |
| 14 |  |  | 余能回收量占能源消耗总量比例 | % | 14.9 | 1 | 1 |
| 15 |  |  | 能源放散率 | % | 0.00 | 2 | 0 |
| 16 | 环保绩效 |  | 吨钢颗粒物排放量 | kg/t | 0.24 | 2 | 2 |
| 17 |  |  | 吨钢二氧化硫排放量 | kg/t | 0.11 | 2 | 2 |
| 18 |  |  | 吨钢氮氧化物排放量 | kg/t | 0.41 | 2 | 1 |
| 19 |  |  | 企业无组织排放控制 | — | 已通过超低排放评审并在钢协公示 | 3 | 0 |
| 20 |  |  | 吨钢化学需氧量排放量 | kg/t | 0 | 1 | 1 |
| 21 |  |  | 吨钢氨氮排放量 | kg/t | 0 | 1 | 1 |
| 22 |  |  | 雨污分流 | — | 湛江钢铁设计之初雨、污水管道独立布置安装。实现了雨水、生产废水和生活污水的分流。 | 2 | 2 |
| 23 |  |  | 吨钢固废产生量 | kg/t | 607 | 0 | 0 |
| 24 |  |  | 固废返生产利用率 | % | 34.85% | 1 | 1 |
| 25 |  |  | 外销固废产品化率 | % | 100% | 1 | 1 |
| 26 |  |  | 吨钢环保成本 | 元/吨 | 223.9 | 2 | 1 |
| 27 |  |  | 环境信息披露 | — | 企业自行监测信息公开 | 1 | 1 |
| 28 | 区域环境 |  | 厂区绿化覆盖率 | % | 39% | 2 | 2 |
| 29 |  |  | 厂区大气降尘量 | 吨/(平方公里·月) | 7.2 | 2 | 2 |
| 30 |  |  | 厂区与区域环境PM2.5比值 | — | 73.6% | 2 | 2 |
| 31 |  |  | 厂区PM10年均浓度 | μg/m3 | 23 | 1 | 0 |
| 32 | 管理质量 |  | 主业从业人员人均产钢量 | 吨/人 | 1452.7 | 2 | 2 |
| 33 |  |  | 员工人均生态文明培训时长1 | 小时/人 | 5.6 | 0 | 0 |
| 34 |  |  | 智慧能源管理系统 | — | 已建立 | 2 | 2 |
| 35 |  |  | 智慧环保管理系统 | — | 已建立 | 2 | 2 |
| 36 | 产品与供应链 |  | 绿色采购 | — | 已开展绿色采购 | 1 | 1 |
| 37 |  |  | 产品生态设计 | — | / | 1 | 0 |
| 38 |  |  | 包装材料绿色化 | — | 符合 | 1 | 1 |
| 39 |  |  | 清洁运输比例 | % | 91.5% | 1 | 1 |
| 40 | 区域发展贡献 |  | 协助所在城市消纳固体废物 | t | / | 0 | 1 |
| 41 |  |  | 非常规水资源利用率 | % | 55.07% | 2 | 2 |
| 42 | 应对气候变化 |  | 碳排放管理 | — | 已建立碳排放管理组织体系和制度 | 2 | 2 |
| 43 |  |  | 吨钢二氧化碳排放量 | tCO2/t | 1.98 | 1 | 1 |
| 44 |  |  | 碳配额清缴 | — | 完成2022年广东省碳交易试点市场履约，2023年待政府部门组织核查后可完成 | 1 | 1 |
| 45 |  |  | 绿色低碳活动 | — | 1、六五环境日期间湛江钢铁党委召开理论学习中心组学习，重走习近平总书记在湛江考察调研之路。 2、邀请经开区十三小学的师生参观湛江钢铁水控中心。 3、启动环境教育基地研学活动，表彰“低碳湛钢 全员行动”小程序节能低碳先锋。 4、组织开展绿色低碳专家讲坛及技术研讨。 5、湛江钢铁将“迎接国内首套百万吨级氢基竖炉点火投产”作为企业“喜事”，积极响应湛江市委市政府“有喜事来种树”志愿行动的号召，带动百企“种喜树”。 6、湛江钢铁以“中国第一长滩”——龙海天为目标，积极响应湛江市“净滩”志愿行动。 8、购买绿电2102万度。 | 1 | 1 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 72 | 58 |
|  |  | 注：此表指标与《钢铁企业绿色高质量发展指数》团体标准(T/CISA 044-2020)中表C.1相同，具体填写可参照相关要求。 |  |  |  |  |  |

五、附件目录

| 类别 | 序号 | 证明材料名称 | 文件号 | 批复/颁发单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要支撑性清洁生产技术、企业环境监测及环保产品认证文件 | 1 | 《南海大容量风电用高性能厚板开发及用户解决方案研究》荣获2021年广东省冶金科技成果奖（特等奖） | 202102 | 广东省钢铁工业协会、广东省金属学会 |
|  | 2 | 《宝钢湛江钢铁高铝锌铝镁产品开发》项目2021年广东省冶金科技成果奖（一等奖） | 202109 | 广东省钢铁工业协会、广东省金属学会 |
|  | 3 | 《宝钢湛江钢铁热镀纯锌免中涂汽车外板产品开发》项目荣获2021年广东省冶金科技成果奖（一等奖） | 202108 | 广东省钢铁工业协会、广东省金属学会 |
|  | 4 | 《宝钢湛江钢铁冰箱压缩机用热轧酸洗板产品开发》项目荣获2021年广东省冶金科技成果奖（一等奖） | 202107 | 广东省钢铁工业协会、广东省金属学会 |
|  | 5 | 《宝钢湛江钢铁无取向硅钢产品开发》项目荣获2023年广东省冶金科技成果奖（特等奖） | 202316 | 广东省钢铁工业协会、广东省金属学会 |
|  | 6 | 《长流程钢厂固废全量利用及厂内协同处理关键技术研发与应用》2022年中国冶金科学技术奖一等奖 | 2022-289-1-1 | 中国钢铁工业协会、中国金属学会 |
|  | 7 | 《全流程钢厂水系统智慧管控与零排放关键技术开发应用》荣获2023年中国冶金科学技术奖一等奖 | 2023-200-1-1 | 中国钢铁工业协会、中国金属学会 |
|  | 8 | 《2250产线全自动快节奏、低能耗生产技术研究与应用项目》荣获2023年中国冶金科学技术奖三等奖 | 2023-193-3-1 | 中国钢铁工业协会、中国金属学会 |
| 主要支撑性清洁生产技术创造性证明 | 9 | 《一种热镀锌镀层分区控温式合金化退火处理的均热炉装置及加热控制方法》发明专利证书 | 证书号第4268512 | 中华人民共和国国家知识产权局 |
|  | 10 | 《一种热镀锌线合金化段温度控制的方法》发明专利证书 | 证书号第4536771 | 中华人民共和国国家知识产权局 |
|  | 11 | 《一种焦化反渗透浓水零排放工艺》发明专利证书 | 证书号第6400534 | 中华人民共和国国家知识产权局 |
|  | 12 | 质量管理体系认证证书（ISO 9001） |  | 英国标准协会（BSI） |
|  | 13 | 环境管理体系认证证书（ISO 14001） |  | 英国标准协会（BSI） |
|  | 14 | 质量管理体系认证证书（IATF 16949） |  | 英国标准协会（BSI） |
|  | 15 | 测量管理体系认证证书（ISO 10012） |  | 中启计量体系认证中心 |
|  | 16 | 职业健康和安全管理体系认证证书（OHSAS 18001） |  | 英国标准协会（BSI） |
|  | 17 | 能源管理体系证书(ISO 50001、RB/T 103) |  | 北京国金衡信认证 |
|  | 18 | 2023年重点用能行业能效“领跑者”企业 |  | 工业和信息化部节能与综合利用司 |
|  | 19 | 2022年重点用水企业、园区水效领跑者 | 中华人民共和国工业和信息化部 水利部 国家发展改革委 市场监管总局公告2023年第4号 | 工业和信息化部、水利部、国家发展和改革委员会、国家市场监督管理总局 |
|  | 20 | 2022年度广东省减污降碳突出贡献企业 |  | 广东省生态环境厅 |
|  | 21 | 2021年度广东省企业环境信用评价 |  | 广东省生态环境厅 |
|  | 22 | 广东省首届十大生态环境创新案例提名 |  | 广东省生态环境厅 |
|  | 23 | 广东省环境教育基地 | 粤环函〔2022〕579 号 | 广东省生态环境厅 |
|  | 24 | 2019年“环境保护诚信企业”奖牌 |  | 中国环境日报 |
|  | 25 | 2019年度“绿色发展优秀企业”奖牌 |  | 中国冶金报、中国钢铁新闻网 |
|  | 26 | 2019年“环境保护诚信企业”证书 |  | 中国冶金报、中国钢铁新闻网 |
|  | 27 | 钢铁绿色发展标杆企业-奖牌 |  | 中国冶金报 |
|  | 28 | 全国环境友好型企业-奖牌 |  | 生态环境部、《环境保护》杂志社 |
|  | 29 | 全国环境友好型企业-证书 |  | 生态环境部、《环境保护》杂志社 |
|  | 30 | 宝钢湛江钢铁有限公司超低排放改造和评估监测进展情况公示 |  | 中国钢铁工业协会 |
|  | 31 | “涉工业炉窑企业分级和重污染天气重点行业绩效分级”A级-奖牌 |  | 湛江市生态环保局 |
|  | 32 | “涉工业炉窑企业分级和重污染天气重点行业绩效分级”A级-函 |  | 湛江市生态环保局 |
|  | 33 | 宝钢湛江钢铁有限公司三高炉系统超低排放改造和评估监测进展情况公示 |  | 中国钢铁工业协会 |
| 其他 | 34 | 关于广东湛江钢铁基地项目变更环境影响报告书的批复 | （环审[2015]45号） | 原国家环保部 |
|  | 35 | 广东省生态环境厅关于宝钢湛江钢铁三高炉系统项目环境影响报告书的批复 | （粤环审[2019]51号） | 广东省生态环境厅 |
|  | 36 | 广东省生态环境厅关于宝钢湛江钢铁氢基竖炉系统项目(一步)环境影响报告书的批复 | 粤环审〔2022〕16号 | 广东省生态环境厅 |
|  | 37 | 关于宝钢湛江钢铁零碳高等级薄钢板工厂项环境影响报告书的批复 | 湛环建〔2024]8号 | 湛江市生态环境局 |
|  | 38 | 全国冶金绿化先进单位 |  | 中国钢铁工业协会绿化委员会 |