# 中国钢铁工业清洁生产环境友好企业申报书

# （复审企业）

| 企业名称 | 青岛特殊钢铁有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 母公司 | 中信泰富特钢集团 |  |  |
| 法定代表人 |  | 职 务 |  |
| 联系部门 |  | 联系人 |  |
| 联系人职务 |  | 联系人座机 |  |
| 联系人手机 |  | 联系人email |  |
| 通讯地址及邮政编码 |  |  |  |
| 声 明 | 申报书所填写内容完全真实、有效，无知识产权问题，已经经过保密审查，允许向社会公开；同意中国钢铁工业协会及其委托单位就申报书内容进行编辑、修改、发布和出版，无须再次获得本单位认可或授权。 特此声明。 单位法人代表签字 单位盖章 年月日 |  |  |

- 企业清洁生产环境友好基本情况

基本情况 主要内容： 一、企业简介 青岛特殊钢铁有限公司（简称青岛特钢）始建于1958年，于2012年12月31日国家发改委核准实施城市钢厂环保搬迁，由青岛市李沧区搬迁至青岛西海岸经济新区董家口临港产业区。一期工程于2015年11月建成，续建工程于2021年7月建成。 青岛特钢拥有焦化、烧结、高炉、转炉、热轧棒线材的长流程钢铁联合生产工艺。拥有年产7m顶装焦炉2座，240m2烧结机2台、265㎡烧结机1台，1800m3高炉2座、1200m3高炉1座，100t 转炉4座、高速线材生产线6条、棒材扁钢生产线各1条。设计年生产能力铁水417万吨、钢417万吨、钢材460万吨。 2023年粗钢产量410.01万吨，钢材产量303.45万吨，其中，高线204.03万吨、棒材99.42万吨。工业总产值为2227700万元。 二、清洁生产工作方面 1、青岛特钢设立了完整的环境管理体系-环境保护委员会，常设办公室为能源环保部，其下设环境管理科、能源管理科及环境监察科。已建立健全建立完善的环境管理制度，包括《环境保护责任制度》、《清洁生产管理制度》、《建设项目环境保护管理规定》、《环保设施监督管理办法》、《危险废物监督管理办法》、《环境监察管理办法》等。通过了环境管理体系和能源管理体系认证，每年开展监督审核工作。 2、青岛特钢近年来在循环经济、资源综合利用方面所做的主要工作包括： （1）余热余能高效回收利用，辐射温暖周边 1）节能工艺应用。在建厂初期就配套应用了干熄焦发电、CCPP发电、烧结余热发电、高炉TRT发电、高炉冲渣水余热采暖、焦化初冷器余热采暖、高焦转煤气回收、转炉汽化冷却、轧钢加热炉汽化冷却等先进节能工艺，自发电率70%以上，达到行业领先水平。 2）节能技术改造。相继实施了干熄焦除氧器乏汽回收、富余饱和蒸汽发电、焦化上升管余热利用、高炉冲渣水冷热暖综合利用升级改造、钢包铁包加盖、ORC发电、光伏发电等节能项目，余热余能利用水平大幅提高。 3）余热外供社会。与区热力公司签订余热综合利用协议，积极开发、高效利用厂内余热资源，共同推进城市集中供暖工作。 （2）固体废物多途径循环利用，建成“无废工厂” 一方面择优利用原材料、能源和其他资源、提升工艺技术，实现源头削减工业固废产量；另一方面，强化精益管理减少生产过程资源浪费，并构建产生环节责任延伸体系，同时与周边伙伴合作创建可持续利用固废处理中心，变废为宝，推进固体废物高值高效利用，全面提升资源利用效率。 （3）水资源综合利用，实现废水零排放 1）降低新水消耗。首先采用干熄焦、高炉煤气干法除尘、转炉煤气电除尘、除盐水密闭循环冷却等节水工艺，降低新水消耗；其次循环水梯级利用，实施了炼铁循环水排水至高炉冲渣、炼钢循环水排水至滚筒渣冲渣、轧钢净环水排水至浊环水、轧钢过滤器反洗排水部分回用、中水综合利用等节水改造项目，水重复利用率达到98.2%以上，吨钢新水耗2.18t/t。 2）废水回收利用。配套建设了焦化酚氰废水处理、中水回用深度处理等节水项目。除焦化外各工序生产排水经过相关公司预处理后制成中水，再回用至集中水处理中心进行深度处理制备除盐水及纯水，实现废水零排放。 （4）建设数字化智能化体系，打造智能制造示范线 在中信泰富特钢集团统一部署下，公司正加快推进大数据、云计算、人工智能、5G技术、工业互联网和物联网等信息技术、数字技术在钢铁各生产环节的应用，探索“工业互联网+能效管理”典型应用场景。 3、青岛特钢近期实施的清洁生产技改项目 序号; 清洁生产技改项目; 该项目采取的节能节水环保技术; 节能降碳效果 （折合标煤）. 1; 焦化上升管余热利用项目（已竣工）; 将焦炉荒煤气热量进行回收，产生蒸汽。; 节能折合标煤1.3万吨，减排3.5万吨二氧化碳。. 2; 1#高炉冲渣水余热冷、热、暖综合利用项目（已竣工）; 按照“高效回收、综合利用”的原则，实现高炉冲渣水降温以及生产、生活冷热联供，达到一能多效的冲渣水余热综合利用目的。; 节能折合标煤0.6万吨，减排1.6万吨二氧化碳。. 3; 余热零碳城市供热项目（已竣工）; 把厂区内余热资源通过节能技术转化为能源输送源，为城市提供采暖用能。; 节能折合标煤8.4万吨，减排21.8万吨二氧化碳。. 4; 3#烧结主抽风机汽电双拖升级改造项目（在建）; 利用3#烧结机已建成投产的环冷机余热锅炉，新建一套内置式大烟道余热锅炉产生的蒸汽，新建一套主抽汽电双拖机组带反送电系统，将现有的主抽风机由纯电机驱动系统改造为电机+汽轮机联合拖动系统。; 节能折合标煤1.52万吨，减排3.79万吨二氧化碳。. 5; 2#高炉冲渣水余热利用（在建）; 将2#高炉冲渣水使用高效换热器进行换热，换热后的热水冬天供暖，夏天制冷，将进入鼓风机之前的湿空气预冷，然后通过表冷器冷却，湿空气中的多余饱和量的水份凝结经除水器排出，使空气中含水量降低。; 节能折合标煤1.1万吨，减排2.9万吨二氧化碳。. 6; 烧结环冷机低温烟气余热利用技术（在建）; 1#3#烧结环冷低温余热利用，回收烧结环冷机低温段（三段、四段）烟气内的余热，通过安装换热器并向换热器内通入水，将烟气内热量进行交换，提高水温，加热后的热水，通过管道送入需要热水的用户。; 节能折合标煤1万吨，减排2.7万吨二氧化碳。. 4、青岛特钢通过优化设计、选择科学合理工艺路线，引进物料、能源循环产业，优化产品结构，充分利用钢铁生产过程中产生的余热余能、固体废弃物和生产（生活）废水，高资源、能源利用效率，大幅度降低资源和能源消耗。2019年实施清洁生产审核，实施了80项清洁生产方案，总投资8.01亿元。整个方案产生经济效益50401.701万元/年，年节约能源68419.74万tce，年节水132.31万t，年减排颗粒物890.8t、减排SO₂341.15t、减排NOx 6747.82t，年处理消化钢渣20万。 5、青岛特钢在2018年获中钢协颁发的“清洁生产环境友好企业”称号后，又实施了超低改造，并在中钢协官方网站公示改造评估情况，2022年获评A级企业；近几年在绿色发展中，取得多项荣誉，包括：工信部“智能制造示范工厂”、山东省“首批绿色低碳企业”、“循环经济示范单位”、“节水标杆单位”、“环境保护诚信企业”以及“无废工厂”等称号。 三、环境友好企业创建方面 1、青岛特钢在生产经营过程中严格执行国家及行业法律法规和相关政策，深入贯彻落实《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》等政策，完成全流程超低改造，成功创建A级企业，建设现代化的企业管理制度，在环保、质量、安全等方面具有完善的管理系统，能够确保企业在生产过程中遵守国家相关法律法规政策。近三年来企业在环保、质量、安全等方面未出现重大事故和违规事件。 2、青岛特钢通过各产线排污工序配套高效除尘、脱硫、脱硝等大气污染物治理措施，实现厂区各气体污染物达标排放。企业各主要生产工序大气污染物排放浓度均满足地方要求，满足山东省《钢铁工业大气污染物排放标准》、山东省《区域性大气污染物综合排放标准》排放限值要求，废水实现零排放。 3、青岛特钢严格按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》开展环境影响评价，组织开展竣工环保验收，同时在排污之前申领排污许可证（913702005757897516001P），按证排污、持证排污。 主要项目环保手续办理情况见下表： 序号; 项目名称; 环评批复文号; 环保验收时间; 环保验收文号. 1; 青岛钢铁有限公司城市钢厂环保搬迁项目; 环审[【2012】359号; 自主验收（2018年7月23日、2022年5月22日） 政府验收：2018-12-18; 自主验收+青环验【2018】14号. 2; 青岛特殊钢铁有限公司环保搬迁工程产品优化升级改造项目20万吨固态渣处理项目; 青环西新审【2020】9号; 2021年3月29日; 自主验收. 3; 青岛特殊钢铁有限公司一期续建工程配套265m2烧结项目; 青环西新审【2020】97号; 2022年4月21日; 自主验收. 4、自2019年以来，公司污染物达标排放，污染物实际排放量符合总量控制要求。 污染物达标排放要求 序号; 工序; 主要排放口; 污染物名称; 排放浓度. 1; 焦化; 焦炉烟囱; 二氧化硫; 10.8. 2; 氮氧化物; 77.7. 3; 颗粒物; 3.0. 4; 干熄焦环境除尘系统排气筒; 二氧化硫; 25.3. 5; 颗粒物; 3.2. 6; 装煤除尘系统排气筒; 二氧化硫; 12.2. 7; 颗粒物; 3.1. 8; 推焦除尘系统排气筒; 二氧化硫; 14.3. 9; 颗粒物; 3.3. 10; 烧结; 1#烧结机机头; 二氧化硫; 11.4. 11; 氮氧化物; 33.5. 12; 颗粒物; 2.5. 13; 1#烧结机尾和配料除尘系统排气筒; 颗粒物; 6.7. 14; 2#烧结机机头; 二氧化硫; 12.7. 15; 氮氧化物; 42.3. 16; 颗粒物; 1.5. 17; 2#烧结机尾除尘系统排气筒; 颗粒物; 2.4. 18; 3#烧结机机头; 二氧化硫; 18.7. 19; 氮氧化物; 38.5. 20; 颗粒物; 3.2. 21; 3#烧结机尾除尘系统排气筒; 3.1. 22; 炼铁; 1#高炉工程矿焦槽除尘系统排气筒; 3.1. 23; 1#高炉工程出铁场及炉顶除尘系统排气筒; 3.0. 24; 2＃高炉上料系统除尘系统排气筒; 3.2. 25; 2#高炉炉前出铁场除尘系统排气筒; 3.1. 26; 3#高炉矿焦槽除尘系统排气筒; 3.0. 27; 3#高炉工程出铁场及炉顶除尘系统排气筒; 3.1. 28; 炼钢; 1#转炉二次除尘排气筒; 3.0. 29; 2#转炉二次除尘排气筒; 3.1. 30; 3#转炉二次除尘排气筒; 3.1. 31; 4#转炉二次除尘排气筒; 3.1. 污染物实际排放量符合总量控制要求 序号; 年份; 污染物名称; 排污许可总量指标（t）; 实际排放量（t）. 1; 2019年; 二氧化硫; 1747; 1747. 2; 氮氧化物; 3823; 3823. 3; 颗粒物; 2162; 711. 4; 2020年; 二氧化硫; 1343; 595. 5; 氮氧化物; 2737; 870. 6; 颗粒物; 2106; 477. 7; 2021年; 二氧化硫; 1515; 366. 8; 氮氧化物; 3481; 910. 9; 颗粒物; 1952; 335. 10; 2022年; 二氧化硫; 1515; 317. 11; 氮氧化物; 3481; 921. 12; 颗粒物; 1952; 311. 13; 2023年; 二氧化硫; 1743; 503. 14; 氮氧化物; 3521; 1251. 15; 颗粒物; 2598; 360. 四、在清洁生产环境友好企业实践中具有创新性和示范性的工作 1、青岛特钢设有专门的能源环保部，全面负责节能低碳管理、环境保护管理、环保设施监督管理等。 （2）公司已通过环境管理体系和能源管理体系认证，公司按体系管理要求，建立完善的环境管理体系、程序文件及管理制度，每年开展监督审核工作。 2、青岛特钢每年初下发关于提升能源、环保及清洁生产的实施方案，并按照计划实施相关工作，清洁生产管理制度执行到位。2019年以来实施全流程清洁生产审核，清洁生产方案有效实施，并做到持续改进。 3、根据青岛特钢装备技术和资源产品特点，结合当地的社会人文环境，在内部技术和管理方面开展的特色创新活动包括： （1）制定项目建设统一技术规范。 （2）按照相关标准规范计量管理。 （3）明确设备采购流程。 （4）能源管理数字化、智能化。 （5）各工序配套建设使用相关先进的节能工艺。 （6）逐步提高使用光伏等绿色能源比例。 （7）水资源循环利用，实现废水零排放。 （8）固废多途径循环利用。 （9）开展节能、节水、环保宣传。 4、青岛特钢开展和参与社会环境友好活动的创新和贡献主要包括： （1）实施余热零碳城市供热项目，有效利用青岛特钢低品位余热余能向社会供暖，每年减少二氧化碳排放量22万t，助力改善城市能源结构。 （2）坚持贯彻循环经济“减量化、再利用和资源化”的原则，成功建成“无废工厂”，助力青岛市创建“无废城市”。 （3）加大与周边企业合作，建成跨海接卸皮带项目，通过“铁路+水路+管道”等方式实现年清洁运输铁矿石、煤炭等大宗物料数百万吨。更新百余台新能源车辆及非道路移动机械，实现厂内外短倒清洁化运输，推动绿色清洁发展。 （4）积极推动绿电发展。建设58MW分布式屋顶光伏发电项目，年发电量可达到6000万kWh，可实现节约2万吨标准煤、减少5.3万吨二氧化碳排放。三期20MW光伏发电项目正在规划中。 （5）联合当地企业成立“青岛西海岸新区企业绿色环保发展联合会”，探索建立新区企业环保自治和政企交流新模式，带领新区企业在绿色低碳中激发经济高质量发展新活力。 五、青岛特钢在清洁生产环境友好方面有待改进和加强的内容主要如下： （1）进一步加强对现有生产工序循环利用设施规范管理，加强管理节能，精细化管理能源的产生、分配、消费、预测。 （2）持续保障满足“A级企业”相关要求，探索环保领域前沿工艺、技术，全面推进以钢厂为中心的绿色生态圈建设。 （3）依托余热零碳项目，进一步发掘全厂余热余能，持续做好中高温废气、余热余能综合循环利用，不断探索节能降碳路线。 （4）推进氢冶金技术、碳捕捉与贮存等技术应用,大力发展风电、分布式储能等清洁能源项目建设。

- 参与评比先决条件

(复审企业重点填写表彰至复审期间的变化内容)

| 类别 | 序号 | 事项 | 承诺及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规范经营 |  | 已被国家工信部公告的生产经营规范的钢铁企业 | 是 |
|  |  | 主体工艺装备未采用国家明令禁止和淘汰的生产工艺 | 是 |
|  |  | 生产过程中未使用国家法律、法规、标准中禁用的物质和我国签署的国际公约中禁用的物质 | 是 |
|  |  | 未生产国家明令禁止的产品 | 是 |
|  |  | 持证取水，按取水许可证批准的取水量取水 | 是 |
|  |  | 持证排污，达标排放，污染物排放满足排污许可证载明的污染物排放种类、浓度、总量、排放方式、排放时间、排放去向等要求，污染物排放浓度满足国家及地方政府环保部门正式颁布的相关污染物排放标准或最新政策要求 | 是 |
| 可持续经营 |  | 未来两年不会被国家或地方责令环保搬迁 | 是 |
| 认真履责 |  | 完成国家与地方政府下达的节能减排目标和任务 | 是 |
| 有效管控风险 |  | 有健全环境管理制度及污染事故防范措施 | 是 |
|  |  | 近三年未发生地方政府能源或环保主管部门给予的严重行政处罚、未发生重大环境污染事故、重大环境舆情和重大环境纠纷 | 是 |

# 三、企业清洁生产主要数据

1.钢铁行业清洁生产评价指标体系对照情况

| 指标项 | 企业实际情况和指标 |
| --- | --- |
| 一、生产工艺装备与技术指标 |  |
| 1.焦炉装备配置率 | 2座65孔炭化室高度 7m复热式顶装焦炉，配置率100% |
| 2.烧结机装备配置率 | 2台240m2烧结机、1台265m2烧结机，配置率100% |
| 3.球团装备配置 | 无 |
| 4.高炉装备配置率 | 2座1800m3高炉、1座1200m³高炉，配置率100% |
| 5.转炉装备配置率 | 4座100t转炉，配置率100% |
| 6.铁-钢高效衔接技术 | 采用该技术，铁水温降120℃左右 |
| 7.连铸坯热装热送技术 | 热装温度462℃，热装比47% |
| 二、节能减排装备及技术指标 |  |
| 1.原料场污染控制技术 | 原料场实现全封闭、大型机械化技术 |
| 2.熄焦装备 | 高温高压干熄焦装置，熄焦量≥90% |
| 3.焦炉煤气脱硫脱氰装备 | H2S≤20mg/m3，HCN≤150mg/m3 |
| 4.煤调湿技术 | 尚未采用该技术 |
| 5.小球烧结技术及厚料层操作 | 采用小球烧结技术及厚料层操作（料层厚≥850mm） |
| 6.烧结余热回收利用装备 | 建有烧结余热回收利用装置，余热回收量≥8kgce/t矿 |
| 7.烧结烟气综合净化技术 | 采用烧结机头脱硫、脱硝烟气综合净化技术 |
| 8.高炉煤气干法除尘装置配置率，% | 100 |
| 9.高炉炉顶煤气余压利用(TRT或BPRT)装置配置 | 1#2#高炉TRT装置配置率100%，发电量36kWh/t铁；3#高炉配置BPRT装置，节电量43.6% |
| 10.转炉煤气干法除尘装置配置 | 装置配置率100%，出口颗粒物浓度＜20mg/Nm3 |
| 11.蓄热燃烧技术 | 尚未采用该技术 |
| 12.全厂区污水集中处理设施 | 设有全厂区集中污水处理系统，总回用水量100% |
| 三、资源能源利用指标 |  |
| 1.炼焦工序能耗，kgce/t焦 | 96 |
| 2.烧结工序能耗，kgce/t矿 | 43.9 |
| 3.球团工序能耗，kgce/t矿 | - |
| 4.炼铁工序能耗，kgce/t铁 | 359 |
| 5.高炉燃料比，kg/t铁 | 510.6 |
| 6.热风炉风温，℃ | 1165 |
| 7.转炉炼钢工序能耗，kgce/t钢 | -27.4 |
| 8.转炉炼钢钢铁料消耗，kg/t | 1062 |
| 9.生产用新鲜水量，m3水/t钢 | 2.18 |
| 10.二次能源发电量占总耗电量比率，% | 73 |
| 四、产品特征指标 |  |
| 1.钢材综合成材率(热轧加工/热轧及冷轧加工/热轧、冷轧及镀涂加工)，% | 96.35 |
| 2.钢材质量合格率，% | 99.91 |
| 3.钢材质量优等品率，% | 无此指标 |
| 五、污染物排放控制指标 |  |
| 1.废水排放量，m3/t钢 | 0 |
| 2.COD排放量，kg/t钢 | 0 |
| 3.氨氮排放量，kg/t钢 | 0 |
| 4.颗粒物排放量，kg/t钢 | 0.09 |
| 5.SO2排放量，kg/t钢 | 0.12 |
| 6.NOx(以NO2计)排放量，kg/t钢 | 0.31 |
| 六、资源综合利用指标 |  |
| 1.生产水重复利用率，% | 98.2 |
| 2.高炉煤气利用率，% | 100 |
| 3.焦炉煤气利用率，% | 100 |
| 4.转炉煤气回收热量，kgce/t钢 | 30.6 |
| 5.含铁尘(泥)回收利用率，% | 100 |
| 6.高炉渣利用率，% | 100 |
| 7.转炉渣利用率，% | 100 |
| 8.铁水预处理、精炼装置、钢包等渣铁利用率，% | 100 |
| 9.脱硫副产物利用率，% | 100 |
| 10.消纳城市污水 | 无 |
| 七、清洁生产管理指标 |  |
| 1.产业政策符合性* | 未采用国家明令禁止和淘汰的生产工艺、装备，未生产国家明令禁止的产品。 |
| 2.达标排放* | 企业污染物排放浓度满足国家及地方政府相关规定要求。 |
| 3.总量控制* | 企业污染物排放总量及能源消耗总量满足国家及地方政府相关规定要求。 |
| 4.环境污染事故预防* | 按照国家相关规定要求，建立健全环境管理制度及污染事故防范措施，杜绝重大环境污染事故发生。 |
| 5.建立健全环境管理体系 | 建立有 GB/T24001 环境管理体系，并取得认证，能有效运行；全部完成年度环境目标、指标和环境管理方案，并达到 环境持续改进的要求；环境管理手册、程序文件及作业文件齐备、有效。 |
| 6.危险废物安全处置 | 建有相关管理制度，台账记录，转移联单齐全。无害化处理后综合利用率≥80% |
| 7.清洁生产组织机构及管理制度 | 设置有清洁生产的领导机构，各成员单位及主管人员职责分工明确；有健全的清洁生产管理制度和奖励管理办法，有执行情况检查记录；制定有清洁生产工作规划及年度工作计划，对规划、计划提出的目标、指标、清洁生产方案，认真组织落实；目标、指标、方案实施率≥80%。 |
| 8.清洁生产审核活动 | 按照要求及时开展清洁生产审核，上一轮清洁生产审核中、高费方案实施率≥80%，节能、降耗、减污取得显著成效。 |
| 9.能源管理机构、管理制度、能源管控中心 | 公司设立能源环保部为节能主管部门，按照节能降碳法规政策和上级有关文件精神，，不断完善各类节能降碳制度，制定了《能源计量管理制度》、《计量器具管理制度》、《计量系统管理规定》、《节能管理规定》、《水质处理运维管理规定》、《能源消耗指标管理及考核制度》等能源管理制度使得节能工作走上规范化、科学化、制度化的轨道；建立有能源管理控制中心，制定了年度节能目标和年度节能计划，年度管控目标完成率≥90%。 |
| 10.开展节能活动 | 公司每年制定能源管理方案，从管理、设备、工艺、智能化四个方面实施改造，通过不断深度挖掘余热余能利用潜力，按照“高效回收，综合利用”的改造原则，相继实施了焦化上升管余热利用、高炉冲渣水冷热暖综合利用升级改造、钢包铁包加盖、ORC发电、光伏发电、加热炉智能燃烧改造、发电循环水余热供暖等节能项目，余热余能利用水平大幅提高；从采购源头加强管控，使用高效节能电机，实现厂区内全面淘汰落后和高耗能设备。节能改造项目完成率为100%，年度节能任务达到国家要求。 |

2.企业主要污染物排放量、许可量和环境保护税情况

| 污染物名称 |  | 实际排放量 (吨/年) | 排污许可量 (吨/年) | 环境税缴纳 (万元/年) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气污染物 | 二氧化硫 | 503 | 1743 | 1164.4 |  |
|  | 氮氧化物 | 1251 | 2598 |  |  |
|  | 颗粒物 | 360 | 3521 |  |  |
| 废水污染物 | 化学耗氧量 | 0 | 1251 | 0 |  |
|  | 氨氮 | 0 | 93.8 | 0 |  |
|  | 总氮（以N计） | 0 | 218.9 | 0 |  |
| 固体废物 |  |  |  |  |  |

注：根据企业排污许可证上规定污染物种类填写。

# 四、钢铁企业绿色高质量发展指数自测

| 序号 | 指标分类 |  | 指标名称 | 单位 | 实际值 | 自测分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装备技术 |  | 装备水平 | — | 2座7m顶装焦炉，产能占比100% | 1 |
|  |  |  |  | — | 2×240m2+1×265㎡烧结机 | 0 |
|  |  |  |  | — | 2×1800m3+1×1200m³高炉，特钢企业1200m³高 炉产能占比100% | 1 |
|  |  |  |  | — | 4×100t转炉，特钢企业100t以上转炉产能占 比100% | 1 |
| 2 |  |  | 适用性技术 | — | 主体工序或配套节能环保设施采用： a) 焦炉煤气上升管余热回收技术； b)烧结矿显热回收技术(按产能测算的配置率≥80%)； c) 高炉炉顶均压煤气回收技术； d) 高炉热风炉、轧钢热处理炉采用低氮燃烧技术； e) 全燃副产煤气亚临界发电技术； f) 对酚氰废水或中水采用深度处理技术。 | 4 |
| 3 |  |  | 前沿技术 | — | 高炉煤气精脱硫技术 | 1 |
| 4 | 资源利用 |  | 高炉入炉矿品位 | % | 56.6 | 0 |
| 5 |  |  | 吨钢钢铁料消耗量 | kg/t | 1062 | 2 |
| 6 |  |  | 吨钢废钢消耗量 | kg/t | 124 | 0 |
| 7 |  |  | 吨钢耗新水量 | m3/t | 2.18 | 1 |
| 8 |  |  | 钢材综合成材率 | % | 96.4 | 1 |
| 9 | 能源效率 |  | 高炉燃料比 | kg/t | 510.6 | 1 |
| 10 |  |  | 煤炭消费总量下降率 | % | 完成政府压减任务 | 2 |
| 11 |  |  | 吨钢综合能耗下降率 | % | 3.6 | 2 |
| 12 |  |  | 主要工序单位能耗 | kgce/t | 炼焦工序：96.0 烧结工序：43.9 炼铁工序：359.0 转炉工序：-27.4 | 4 |
| 13 |  |  | 可再生能源利用 | tce | 2022年为3045.5tce，2023年为3435tce | 2 |
| 14 |  |  | 余能回收量占能源消耗总量比例 | % | 52.6 | 2 |
| 15 |  |  | 能源放散率 | % | 0 | 2 |
| 16 | 环保绩效 |  | 吨钢颗粒物排放量 | kg/t | 0.09 | 2 |
| 17 |  |  | 吨钢二氧化硫排放量 | kg/t | 0.12 | 2 |
| 18 |  |  | 吨钢氮氧化物排放量 | kg/t | 0.31 | 2 |
| 19 |  |  | 企业无组织排放控制 | — | 物料储存、输送以及生产工艺过程满足要求 | 3 |
| 20 |  |  | 吨钢化学需氧量排放量 | kg/t | 0 | 1 |
| 21 |  |  | 吨钢氨氮排放量 | kg/t | 0 | 1 |
| 22 |  |  | 雨污分流 | — | 实现雨污分流 | 2 |
| 23 |  |  | 吨钢固废产生量 | kg/t | 降低27kg/t | 1 |
| 24 |  |  | 固废返生产利用率 | % | 49.6 | 1 |
| 25 |  |  | 外销固废产品化率 | % | 100% | 1 |
| 26 |  |  | 吨钢环保成本 | 元/吨 | 218 | 2 |
| 27 |  |  | 环境信息披露 | — | 按照要求每年开展环境信息披露 | 1 |
| 28 | 区域环境 |  | 厂区绿化覆盖率 | % | 32 | 2 |
| 29 |  |  | 厂区大气降尘量 | 吨/(平方公里·月) | 8.5 | 2 |
| 30 |  |  | 厂区与区域环境PM2.5比值 | — | 0.89 | 2 |
| 31 |  |  | 厂区PM10年均浓度 | μg/m3 | 30 | 1 |
| 32 | 管理质量 |  | 主业从业人员人均产钢量 | 吨/人 | 9033 | 2 |
| 33 |  |  | 员工人均生态文明培训时长 | 小时/人 | 90 | 1 |
| 34 |  |  | 智慧能源管理系统 | — | 已建立智慧能源管理系统 | 2 |
| 35 |  |  | 智慧环保管理系统 | — | 已建立智慧环保管理系统 | 2 |
| 36 | 产品与供应链 |  | 绿色采购 | — | 已建立《清洁生产管理制度》 | 1 |
| 37 |  |  | 产品生态设计 | — | 完成四个产品碳足迹评价 | 1 |
| 38 |  |  | 包装材料绿色化 | — | 优先选用无毒无害、可回收利用的包装材料 | 1 |
| 39 |  |  | 清洁运输比例 | % | 81 | 1 |
| 40 | 区域发展贡献 |  | 协助所在城市消纳固体废物 | t | 消纳青岛市及周边地区废钢 | 1 |
| 41 |  |  | 非常规水资源利用率 | % | 80 | 2 |
| 42 | 应对气候变化 |  | 碳排放管理 | — | 已建立健全碳排放管理组织体系和管理制度并制定实施了低碳发展规划 | 2 |
| 43 |  |  | 吨钢二氧化碳排放量 | tCO2/t | 1.75 | 2 |
| 44 |  |  | 碳配额清缴 | — | 未纳入国家及地方碳交易体系，实施多项节能低碳工程，降低碳排放 | 1 |
| 45 |  |  | 绿色低碳活动 | — | 获得山东省“首批绿色低碳企业”、钢铁行业“绿色低碳标杆企业”等称号。完成四个产品碳足迹评价 | 1 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 73 |
|  |  | 注：此表指标与《钢铁企业绿色高质量发展指数》团体标准(T/CISA044-2020)中表C.1相同，具体填写可参照相关要求。另外，本表如不特别标注，相关数据为企业2023年的。 |  |  |  |  |

- 附件目录

- 青岛特钢符合参与评比先决条件的承诺书见申报清洁生产环境友好企业证明材料（以下称“证明材料”）“1”。

- 申报企业出具的最近三年(2021年5月至2024年5月)环保符合要求且未发生重大环境事故的承诺材料。

青岛特钢出具的2021年5月以来环保符合要求且未发生重大环境

事故的承诺书，以及山东省生态环境厅官方网站公开显示的，企业自2021年至今无环境违法违规事项网站截图，见证明材料“2”。

- 企业环境监测、环保产品认证文件(2023年至2024年5月)

环境监测报告见证明材料的“3.1 企业环境监测报告”，产品检测报告见“3.2  产品检测报告”。

- 主要支撑性清洁生产技术创造性证明

科技成果鉴定证书见证明材料的“4.1 科技成果鉴定证书 ”，

发明证书见“4.2 发明专利证书”。

- 企业清洁生产影响力、政府及社会认可度的相关证明

2017年工信部颁发的首批“绿色工厂”称号、2019年中钢协颁发

的“清洁生产环境友好企业”称号、工信部2021年度智能制造试点示范工厂名单、2021年和2023年完成“超低排放”改造并在中钢协网站公示、2022年评为A级企业、2023年获得首批“省级绿色低碳企业”称号、2023年获“山东省循环经济示范单位”称号、2023年获山东省“节水标杆单位”称号、2023年中国环境报绿色宣传、2024年青岛日报绿色宣传、2024年获环境保护诚信企业、青岛特钢无废工厂证书等见证明材料的“5”。

- 其它证明

企业排污许可证、高新技术企业证书、企业环境、能源、质量和职业健康安全管理体系认证证书、清洁生产审核验收意见和清洁生产管理制度、相关方环境保护管理规定、清洁生产奖励管理办法等环保制度，以及在线监测情况和2023年青岛特钢能源平衡表等见证明材料的“6”。