中国钢铁工业清洁生产环境友好企业申报书

| 企业名称 | 安阳钢铁股份有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 母公司 | 河南钢铁集团有限公司 |  |  |
| 法定代表人 |  | 职 务 |  |
| 联系部门 |  | 联系人 |  |
| 联系人职务 |  | 联系人座机 |  |
| 联系人手机 |  | 联系人email |  |
| 通讯地址及邮政编码 |  |  |  |
| 声 明 | 申报书所填写内容完全真实、有效，无知识产权问题，已经经过保密审查，允许向社会公开；同意中国钢铁工业协会及其委托单位就申报书内容进行编辑、修改、发布和出版，无须再次获得本单位认可或授权。 特此声明。 单位法人代表签字 单位盖章 年月日 |  |  |

一、企业清洁生产环境友好基本情况

一、企业简介 1、建厂、大规模新建和改造时间 安阳钢铁股份有限公司（以前简称“安钢”）始建于1958年，股份公司成立于1993年11月，经过50多年的发展，现已成为集采矿选矿、炼焦烧结、钢铁冶炼、轧钢及机械加工、冶金建筑、科研开发、信息技术、物流运输、国际贸易、房地产等产业于一体的特大型钢铁联合企业，河南省精品板材和优质建材生产基地。主营业务包括钢铁冶炼、钢材加工、科研开发、信息技术、物流贸易等。公司设置有焦化作业部、炼铁作业部、一炼轧作业部、二炼轧作业部、动力作业部和运输作业部。 安阳钢铁由于地处京津冀大气污染传输通道“2+36”城市，随着国家对环保管控的力度越来越大、标准越来越高，多年来积极履行国有企业社会责任，始终将环境保护贯穿于生产经营与发展的全过程，秉承“资源节约，环境友好”的发展理念，坚守底线，牢记红线，致力于绿色钢企创建。安钢认真贯彻落实习总书记建设生态文明精神要求，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持资源节约和环境保护基本国策，像对待生命一样对待生态环境，倡导绿色发展方式、生产方式和生活方式，坚定走资源节约、清洁生产的可持续发展道路，进一步打造现代化绿色钢企。 2、主要生产工艺与生产装备、生产规模 表1 安钢主要生产装备情况表 工序; 装备名称; 生产能力（万吨）. 焦化; 2×7m +2×6m焦炉; 260. 烧结; 1×500m2+2×360m2烧结机; 1222. 炼铁; 1×4747m3+1×2800m3+1×2200m3; 784.1. 炼钢; 2×150t+2×100t; 607.3. 轧钢; 高速线材轧机; 40. 中板轧机; 110. 炉卷轧机; 110. 1780mm热连轧机; 350. 3、主要产品品种、产量、产值情况 安钢拥有4747立方米高炉、500平方米烧结机、150吨转炉、1780毫米热连轧、3500毫米炉卷轧机、1550毫米冷轧等一大批国内领先、国际先进的高端装备、精品生产线。产品定位中高端，覆盖中厚板、热轧和冷轧卷板、高速线材、型棒材等丰富的产品系列，广泛应用于国防、航天、交通、装备制造、船舶平台、石油管线、高层建筑等领域，远销50多个国家和地区。2023年安钢股份公司工业产值348.53亿元，生铁产量762万吨、粗钢产量856万吨、钢材产量831万吨。 二、清洁生产工作方面 1、是否建立完善、有效的环境管理制度体系 （1）环境与能源管理体系 按照GB/T24001、GB/T23331标准要求，安钢先后建立并实施了环境管理体系、能源管理体系，以体系标准严格规范能源环保管理；并且建立了较为完善的环保管理制度和环境管理体系，制定了《安阳钢铁环境保护管理制度》《安阳钢铁清洁生产管理制度》《安阳钢铁环境监测管理制度》《安阳钢铁能源环境统计管理制度》《安阳钢铁环保设施管理制度》《安阳钢铁突发环境污染事件应急预案》等环境管理制度；于2018年8月2日通过了ISO环境管理体系认证，现行有效、严格执行。于2020年7月通过了能源体系换版认证审核，推进体系运行持续优化、正常有效。 （2）环境、能源管理体系运行及效果 从环境管理体系的运行情况来看，“以人为本，创新发展；守法经营，满足需求；持续改进，追求卓越。”的管理方针充分体现了安钢的管理追求，适宜性强，已在各项工作中得到了贯彻。环保目标指标完成情况：主要污染物实现达标排放，污染物排放总量满足上级环保部门对安钢总量控制要求，实现了污染事故为零、辐射事故为零的目标，均较好地完成了目标。公司环境管理体系，符合管理体系标准以及其他有关要求，运行持续有效，有利于安钢产品质量和服务质量的稳定和提高，有利于发挥管理的基础支持和技术保证作用，有利于资源节约、环境友好、安康和谐的安钢经营发展，有利于提升安钢的整体管理水平。 （3）开展清洁生产审核 2020年5月安阳钢铁按照国家清洁生产审核相关规定及钢铁行业相关要求，组织开展安阳钢铁第三轮清洁生产审核工作，2021年6月完成了清洁生产第三方审核及报告的编制工作，2022年3月通过河南省生态环境厅及专家验收。 2、企业清洁生产技术创新（研发和使用）及实施效果 高炉煤气精脱硫 安钢采用国际、国内最先进的技术和装备，实现节能减排，达到最佳治理效果，致力推动先进节能环保技术在行业内的推广应用，为钢铁行业绿色发展做出积极贡献，成为行业示范。 建成国内首套高炉煤气精脱硫“水解+兰碳吸附”项目，该项目无废水废气排放，无固废危废排放等优点，该技术路线属于国内首创，同时也解决了焦炉煤气精脱硫的技术难题，为冶金行业高炉煤气精脱硫技术提供了新的工艺技术路线。“环保型皮带机密封抑尘装置”由安钢自主研发，入选大气污染治理类优秀环保技术案例。是在原有皮带机架基础上，依托现场特点和技术需要，针对皮带机物料特性、流速和流量，配合除尘设施，进行“一机一法”专项改造，确保受料点扬尘应收尽收，以降低运输环境扬尘、降低除尘系统能耗的显著效果。 煤气回收发电提高二次能源综合利用率升级改造项目，是安阳钢铁积极响应国家“双碳”目标，加快“新旧动能转换”、实现“效率变革”的重点工程。项目主要包含一座135兆瓦超高温亚临界煤气发电机组，一台15万立方转炉煤气柜，三套汽动鼓风机改为电动鼓风，总投资约9亿元，项目建成后，可实现日增发电量150万千瓦时，自发电提升百分之十。 3、企业实施清洁生产技改项目情况 近几年，安钢先后启动了钢铁全流程的节能环保提升项目建设、全工序超低排放的环保深度治理。 减排方面：安钢原料场实施全密闭、筒仓储煤、封闭皮带上料，实现“用煤不见煤、用矿不见矿”；5套焦炉烟气活性炭脱硫脱硝一体化装置，化产区域采用氮气压力平衡系统或回焦炉燃烧的VOCs深度治理；3台烧结机机头烟气采用双室四电场静电除尘器+活性炭脱硫脱硝一体化技术；3座高炉出铁场和矿槽均采用覆膜超细纤维袋式除尘器；4座转炉一次烟气采用LT干法除尘设施，转炉二次烟气和电炉烟气均采用高效覆膜袋式除尘器，并建有厂房顶吸三次除尘器，控制炼钢车间无组织排放；轧钢热处理炉实施低氮燃烧改造，并建有高炉煤气精脱硫项目，从源头控制氮氧化物的生成；建立无组织排放治理设施集中控制系统（环保智能管控中心一体化平台系统），可以通过集中监管的形式判断企业无组织排放情况。此外，安钢紧紧抓住“提升火运比”牛鼻子，新建厂内编组站和水渣火车发运线，“配以新能源为主，清洁能源为辅，国六及以上排放标准为补充”的汽车绿色运输体系。 节能方面：陆续实施了7米焦炉上升管余热回收、7米焦炉煤气鼓风机节能改造、3台烧结机头烟气循环利用改造、3座高炉炉顶均压煤气全回收改造、3座高炉的热风炉燃烧优化控制、3#高炉热风炉节能改造、VD炉干式泵应用、加热炉体余热回收利用改造、污水站提质改造加大中水回用比率、煤气回收发电提高二次能源综合利用率升级改造、光伏发电一期等，大大提高了公司资源能源消耗及二次能源利用水平，新能源利用迈出关键一步。 低碳方面：落实国家“3060”碳达峰、碳中和目标，组织编制安钢低碳发展规划，对全流程生产工艺进行减碳分析，从生产工艺、原料优化、能源结构、节能降碳、碳捕集利用技术、污染协同治理等方面，提出安钢低碳工艺路线图。 4、企业开展清洁生产工作在节能、降耗、减污、增效、改进管理方面的成果 （1）淘汰落后产能 近年来为响应国家产业调整的号召，安钢2019年通过结构调整两座450立方米的小高炉因产能置换不再启用；并于2019年底取消了第二炼钢厂，其下属3座35吨小转炉因产能置换不再启用；后又于2020年6月底关停2座4.3米焦炉。通过落后装备的陆续关停，安钢公司不再受装备水平的制约，从而使整体装备及资源能源消耗水平得到了提高。 （2）节能减排成果 通过一系列节能减排工程的实施投运，进一步提高了安钢各车间工段能耗及污染物控制水平，进一步使安钢近年来的能源环保投入成果得以巩固，从而提升了自身的清洁生产水平，各工序指标均达到国内清洁生产领先水平。2020年9月安钢超低排放改造完成后，吨钢污染物排放量大幅下降。目前，吨钢污染物排放量与2018年相比，颗粒物排放量由0.51kg下降到0.39kg，下降比例24%；二氧化硫排放量由0.30kg下降到0.09kg，下降比例70%；氮氧化物排放量由0.71kg下降到0.33kg，下降比例54%。与2018年相比，自发电比例同比提高8.17个百分点；2023年，安钢炼焦工序能耗101.67kgce/t,烧结工序能耗44.64kgce/t,炼铁工序能耗352.64kgce/t,转炉炼钢工序能耗－30.48kgce/t,全部达到能耗限额标准的先进值，2022年12月，被中钢协授予“双碳最佳实践能效标杆示范厂培育企业”，全面推动极致能效达标杆。 安钢在生产与发展过程中，严格执行国家产业政策和环保法律法规，坚持节约发展、清洁发展、安全发展的科学发展观，全过程、全方位减少和控制污染物产生与排放，大力发展循环经济，推行清洁生产。安钢节能减排工作得到各级政府高度认可，多次荣获全国环境保护先进企业、全国综合利用先进企业、全国节能先进企业等荣誉称号。 三、环境友好企业创建方面 1、与国家相关法律、法规、政策的符合性 安阳钢铁行业准入、超低排放、能耗等均满足国家相关法律、法规、政策要求。 序号; 相关文件; 实际情况; 是否 符合. 1; 《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第29号）; 无淘汰类设备; 符合. 2; 《钢铁行业规范条件（2015年修订）》（工信部公告2015年第35号）; 工艺与装备、环境保护、环境保护均满足要求; 符合. 3; 《钢铁产业发展政策》（国家发展改革委令35号）; 产业技术政策满足要求; 符合. 4; 《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》（工信部联原〔2022〕6号）; 积极进行绿色低碳等工艺技术的应用研究，符合意见原则; 符合. 5; 《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号）; 完成超低排放改造; 符合. 6; 《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）》（发改产业〔2021〕1609号）; 高炉工序及转炉工序工序能耗满足基准水平要求; 符合. 2、与地方环境保护相关法律、法规、政策和规划要求的符合性 安阳钢铁行业准入、超低排放、能耗等均满足地方相关法律、法规、政策要求。 序号; 相关文件; 实际情况; 是否 符合. 1; 《河南省钢铁工业大气污染物排放标准》（DB41/ 1954—2020）; 各工序均满足排放要求; 符合. 2; 《河南省辖海河流域水污染物排放标准》（DB41/777—2013）; 各工序均满足排放要求; 符合. 3; 《河南省“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》; 满足规划要求; 符合. 3、与环境影响评价和三同时制度要求的符合性 严格落实环境影响评价法和项目环境管理规定，重点从建设项目合法、环保“三同时”配套和消除结构污染抓起，通过结构调整和技术创新，从整体上有效地控制了污染物排放量。实现项目环境影响评价制度执行率100%、环保“三同时”制度执行率100%、环保验收制度执行率100%，环保许可达到100%。 4、与污染源达标排放、总量控制规定要求的符合性 （1）达标排放 安钢大气污染物排放值满足《河南省钢铁工业大气污染物排放标准》（DB41/ 1954—2020）要求，污染物满足超低限值要求；废水污染物排放值符合《省辖海河流域水污染物排放标准》（DB41/777—2013）、《钢铁工业水污染物排放标准》（GB 13456-2012） ；固体废物、危险废物处置均符合相关控制标准；厂界昼间、夜间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)三类区标准限值。 （2）排污许可执行情况 根据全国排污许可证管理信息平台数据显示，安钢已于2017年12月30日首次取得国家新版排污许可证（排污证号：914100007191734203001P），2023年12月完成排污许可重新申请，并依法按证开展自行监测、台账记录及上报执行报告等工作，各污染物排放总量符合许可证管理要求。 四、在清洁生产环境友好企业实践中具有创新性和示范性的工作 1、企业在组织机构、管理制度建设方面的特点 （1）组织机构 安钢环境管理机构健全，环境保护工作实行三级管理。公司董事长统一负责公司的环保、能源管理工作，主管副总经理直接领导公司环保、能源管理部门。公司组建有安全能源处及环保处专业负责日常环保、能源管理工作具体事宜。除此之外，各作业部也设立有环保、能源专兼职管理人员，开展各自单位的环保、能源工作。各作业部、作业区、班组领导履行各自的职责，形成公司级、公司职能环保管理部门、分厂（作业区）级、班组级环境保护管理网络体系。职责分工明确，有效发挥作用。 （2）管理制度建设 安钢建立了较为完善的环保、能源管理制度和管理体系，制定了《安阳钢铁环境保护管理制度》《安钢清洁生产管理制度》《安钢环境监测管理制度》《安钢能源环境统计管理制度》《安钢环保设施管理制度》《安钢突发环境污染事件应急预案》等环境管理制度；制定了《安钢节约能源管理制度》《安钢供用水管理制度》《安钢供用电管理制度》《安钢气体管理制度》《安钢煤气管理制度》《安钢蒸汽管理制度》、《安钢重点耗能设备节能管理制度》《安钢能源环保监察管理制度》《安钢合同能源管理项目管理制度》《安钢能源和环境统计管理制度》《安钢煤气供应紧缺应急预案》《安钢外部水、电供应短缺或以及防汛排洪中断突发事件应急预案》等能源管理制度。并制定管理考核制度，明确考核指标和指标实施细则，把环境保护管理、能源管理列入生产管理议事日程和企业管理、工作标准。 2、企业清洁生产规划和年度工作计划制定目标清晰与执行到位 年度重点工作：持续巩固企业建设,抓现场管控、抓设施运行，促进厂区环境质量持续改善，对生产单位开展现场环保督查，及时发现和解决问题，指导各相关单位提高日常环保管理水平，确保全工序持续提升环境质量。规范排污许可证管理，保障生产经营合规合法。定期开展自行监测，按时完成排污许可证季度执行报告，按照规范要求补充和完善排污许可证相关环境管理记录台账信息；完成排污许可中新增固废、噪声板块内容申报。以上工作均在管理体系运行中都得到了落实。 3、根据企业装备技术和资源产品特点，结合企业所在地的社会人文环境，在企业内部技术和管理方面有特点特色的创新活动 （1）创建园林化工厂 随着安钢超低排放改造全面完成后，实现了大幅减排，绿色发展成果明显显现，在环保治本的基础上，安钢再投资推进“公园式、森林式”园林化工厂建设，进行道路整修，绿化美化，融入殷墟古老冶炼文明与现代化钢铁制造一脉相承的文化传承等，让工厂变公园，厂区变景区，厂区新增、改造绿地19.2万多平方米，种植乔灌木40余万株，绿化覆盖率达到50%。 （2）打造3A旅游景区 2019年12月29日，安钢成功获评“国家3A级景区”成为全国钢铁行业第七家、河南省第一家获此殊荣的钢铁企业，这既是企业践行绿色发展、建设“园林化”工厂的重大成果，也是传统钢铁企业向工业旅游景区转型的美丽蝶变，填补了安阳市工业旅游的空白。安钢以“钢铁是怎样炼成的”为主题，推出“科技研学游、钢铁工业游、生态环保游、国企党建游”四条旅游线路，先后接待参观游客近十万人次。 - 企业开展和参与社会环境友好活动的创新和贡献。 安钢充分发挥钢铁产业在能源转化、城市废弃物消纳等方面的优势，由依托城市向服务城市转变，2020年11月15日，“余热暖民工程”正式投运，安钢3座高炉冲渣水余热全部供应市政采暖，满足了3万居民居家供暖需求，实现企业与城市的和谐共生。 五、企业清洁生产环境友好方面有待改进和加强的内容 安钢毗邻世界文化遗产--殷墟，同时地处京津冀大气污染传输通道“2+36”城市，国家及省市环保标准、上级政府检查督察的标准、广大职工和居民对环境质量要求的标准日益严格，随着先进能源环保治理技术的投运，安钢节能减排的任务依然艰巨。下一步安钢将持续强化能源环保两大系统制度建设和执行，突出现有环保设施和新投产设施运行，持续加强现场环境督查，继续推动安钢能源与环境的改善；同时能源介质平衡调配能力及高效煤气利用设施需进一步优化；积极开展厂区道路整修和厂区绿化、美化、亮化等工作。 “既要企业发展，更要碧水蓝天”是安钢人持之以恒、孜孜不倦的追求，是习近平生态文明思想在安钢的充分体现。安钢绿色发展的工业实践及取得的成效，助推了安钢的高质量发展。安钢全面提升全面强化环境综合整治；倾力打造安钢的绿水青山，换来安钢的金山银山，实现企业与城市、社会、世界文化遗产--殷墟的共融共生，为美丽中国贡献安钢力量。

二、参与评比先决条件

(复审企业重点填写表彰至复审期间的变化内容)

| 类别 | 序号 | 事项 | 承诺及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规范经营 |  | 已被国家工信部公告的生产经营规范的钢铁企业 | 符合 |
|  |  | 主体工艺装备未采用国家明令禁止和淘汰的生产工艺 | 符合 |
|  |  | 生产过程中未使用国家法律、法规、标准中禁用的物质和我国签署的国际公约中禁用的物质 | 符合 |
|  |  | 未生产国家明令禁止的产品 | 符合 |
|  |  | 持证取水，按取水许可证批准的取水量取水 | 符合 |
|  |  | 持证排污，达标排放，污染物排放满足排污许可证载明的污染物排放种类、浓度、总量、排放方式、排放时间、排放去向等要求，污染物排放浓度满足国家及地方政府环保部门正式颁布的相关污染物排放标准或最新政策要求 | 符合 |
| 可持续经营 |  | 未来两年不会被国家或地方责令环保搬迁 | 符合 |
| 认真履责 |  | 完成国家与地方政府下达的节能减排目标和任务 | 符合 |
| 有效管控风险 |  | 有健全环境管理制度及污染事故防范措施 | 符合 |
|  |  | 近三年未发生地方政府能源或环保主管部门给予的严重行政处罚、未发生重大环境污染事故、重大环境舆情和重大环境纠纷 | 符合 |

三、企业清洁生产主要数据

1.钢铁行业清洁生产评价指标体系对照情况

(根据规范的定义，在表中标明企业自己的实际情况和计算的指标。数据以2023年全年数据为主，兼顾2022年全年和2024年一季度。)

| 指标项 | 企业实际情况和指标 |
| --- | --- |
| 一、生产工艺装备与技术指标 |  |
| 1.焦炉装备配置率 | 配置2×7m+2×6m焦炉，顶装焦炉炭化室高度≥6m，配置率100%，II级 |
| 2.烧结机装备配置率 | 配置1×500m2+2×360m2烧结机，300㎡及以上烧结机,配置率100%，Ⅰ级 |
| 3.球团装备配置 | 无此工序 |
| 4.高炉装备配置率 | 配置1×4747m3+1×2800m3+1×2200m3高炉，2000m³以上高炉，配置率100%，Ⅱ级 |
| 5.转炉装备配置率 | 配置2×150t+2×100t转炉，120t以上转炉配置率82%，Ⅲ级 |
| 6.铁-钢高效衔接技术 | 采用该技术铁水温降≤80℃，Ⅰ级 |
| 7.连铸坯热装热送技术 | 热装温度≥600℃，热装比≥60%，Ⅰ级 |
| 二、节能减排装备及技术指标 |  |
| 1.原料场污染控制技术 | 原料场实现全封闭、大型机械化技术，I级 |
| 2.熄焦装备 | 高温高压干熄焦装置，熄焦量≥60%，Ⅰ级 |
| 3.焦炉煤气脱硫脱氰装备 | 真空碳酸盐+湿式氧化法，H2S、HCN≤150mg/m3，Ⅰ级 |
| 4.煤调湿技术 | 无 |
| 5.小球烧结技术及厚料层操作 | 应用小球烧结工艺，采用厚料层技术，料层厚≥700mm，Ⅰ级 |
| 6.烧结余热回收利用装备 | 全部配置烧结余热发电，余热回收量≥10kgce/t矿，Ⅰ级 |
| 7.烧结烟气综合净化技术 | 采用活性炭多污染物联合控制技术（可脱硫、脱硝、脱二噁英等），Ⅰ级 |
| 8.高炉煤气干法除尘装置配置率，% | 高炉煤气干法除尘装置配置率100%，Ⅰ级 |
| 9.高炉炉顶煤气余压利用(TRT或BPRT)装置配置 | TRT装置配置率60%，BPRT装置配置率100%，节电量≥40%，Ⅰ级 |
| 10.转炉煤气干法除尘装置配置 | 采用干法电除尘装置配置率≥100%，，出口颗粒物浓度＜20mg/Nm³，I级 |
| 11.蓄热燃烧技术 | 炼铁、炼钢、轧钢均采用蓄热燃烧技术，I级 |
| 12.全厂区污水集中处理设施 | 设有全厂区集中污水处理系统，总回用水量≥95%，深度处理水量为总回用水量的≥30%，Ⅱ级 |
| 三、资源能源利用指标 |  |
| 1.炼焦工序能耗，kgce/t焦 | 101.67，Ⅰ级 |
| 2.烧结工序能耗，kgce/t矿 | 44.64，，Ⅰ级 |
| 3.球团工序能耗，kgce/t矿 | / |
| 4.炼铁工序能耗，kgce/t铁* | 352.64，Ⅰ级 |
| 5.高炉燃料比，kg/t铁 | 488.56，Ⅰ级 |
| 6.热风炉风温，℃ | 1181，Ⅰ级 |
| 7.转炉炼钢工序能耗，kgce/t钢 | －30.48，Ⅰ级 |
| 8.转炉炼钢钢铁料消耗，kg/t | 1058.14，Ⅰ级 |
| 9.生产用新鲜水量，m3水/t钢* | 2.42，Ⅰ级 |
| 10.二次能源发电量占总耗电量比率，% | 51.54，Ⅰ级 |
| 四、产品特征指标 |  |
| 1.钢材综合成材率(热轧加工/热轧及冷轧加工/热轧、冷轧及镀涂加工)，% | 96.06%，Ⅱ级 |
| 2.钢材质量合格率，% | 99.92%，Ⅰ级 |
| 3.钢材质量优等品率，% | 30.16%，Ⅱ级 |
| 五、污染物排放控制指标 |  |
| 1.废水排放量，m3/t钢 | 0.15，Ⅰ级 |
| 2.COD排放量，kg/t钢 | 0.001，Ⅰ级 |
| 3.氨氮排放量，kg/t钢 | 0.0002，Ⅰ级 |
| 4.颗粒物排放量，kg/t钢 | 0.39，Ⅰ级 |
| 5.SO2排放量，kg/t钢 | 0.09，Ⅰ级 |
| 6.NOx(以NO2计)排放量，kg/t钢 | 0.33，Ⅰ级 |
| 六、资源综合利用指标 |  |
| 1.生产水重复利用率，% | 98.52，Ⅰ级 |
| 2.高炉煤气利用率，% | 99.58，Ⅰ级 |
| 3.焦炉煤气利用率，% | 100，Ⅰ级 |
| 4.转炉煤气回收热量，kgce/t钢 | 31.19，Ⅰ级 |
| 5.含铁尘(泥)回收利用率，% | 100，Ⅰ级 |
| 6.高炉渣利用率，% | 100，Ⅰ级 |
| 7.转炉渣利用率，% | 100，Ⅰ级 |
| 8.铁水预处理、精炼装置、钢包等渣铁利用率，% | 100，Ⅰ级 |
| 9.脱硫副产物利用率，% | 100，Ⅰ级 |
| 10.消纳城市污水 | 利用电厂及中水占企业生产取水量≥30%，Ⅰ级 |
| 七、清洁生产管理指标 |  |
| 1.产业政策符合性* | 符合，未采用国家明令禁止和淘汰的生产工艺、装备，未生产国家命令禁止的产品，Ⅰ级 |
| 2.达标排放* | 达标排放，企业污染物排放浓度满足国家及地方政府相关规定要求，Ⅰ级 |
| 3.总量控制* | 已实现减排，企业污染物排放总量及能源消耗总量满足国家及地方政府相关规定要求，Ⅰ级 |
| 4.环境污染事故预防* | 已建立健全环境管理制度及污染事故防范措施，杜绝重大环境污染事故发生，100%预防，无环境污染事故发生，Ⅰ级 |
| 5.建立健全环境管理体系 | 建立有GB/T24001环境管理体系，并取得认证，能有效运行；全部完成年度环境目标、指标和环境管理方案，并达到环境持续改进的要求；环境管理手册、程序文件及作业文件齐备、有效，Ⅰ级 |
| 6.危险废物安全处置 | 建有相关管理制度，台账记录，转移联单齐全，无害化处置后综合利用率100%，Ⅰ级 |
| 7.清洁生产组织机构及管理制度 | 建有专门负责清洁生产的组织机构，分工明确；有健全的清洁生产管理制度和奖励管理办法，有执行情况检查记录和总结；制定有清洁生产工作规划及年度工作计划，对规划、计划提出的目标、指标、清洁生产方案，认真组织落实；目标、指标、方案实施率100%，Ⅰ级 |
| 8.清洁生产审核活动 | 制定有清洁生产审核工作计划，对钢铁生产全流程于2020年开展第三轮清洁生产审核活动，中、高费方案实施率100%，节能、降耗、减污取得显著成效，Ⅰ级 |
| 9.能源管理机构、管理制度、能源管控中心 | 设置有能源管理机构，管理制度完善，建立有能源管控中心，Ⅰ级 |
| 10.开展节能活动 | 组织开展节能评估与能源审计工作，开展节能能效对标、节能专题、节能攻关等，实施节能改造项目完成率为100%，年度节能任务达到国家要求，Ⅰ级 |

2.企业主要污染物排放量、许可量和环境保护税情况

| 污染物名称 |  | 实际排放量 (吨/年) | 排污许可量 (吨/年) | 环境税缴纳 (万元/年) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气污染物 | 二氧化硫 | 734.649104 | 3146.772490 | 278.329482 |  |
|  | 颗粒物 | 3396.259571 | 3493.261103 | 315.361341 |  |
|  | 氮氧化物 | 2787.42765 | 6256.925898 | 1127.969272 |  |
| 废水污染物 | 化学耗氧量 | 11.459939 | 739.8500 | 3.402829 |  |
|  | 氨氮 | 1.56324 | 73.985000 | 0.588803 |  |
| 固体废物 | 钢渣 | 1028413 |  |  |  |
|  | 高炉渣 | 3014945 |  |  |  |
|  | 含铁尘泥 | 777830 |  |  |  |

注：根据企业排污许可证上规定污染物种类填写。

四、钢铁企业绿色高质量发展指数自测

具体要求见《钢铁企业绿色高质量发展指数》(T/CISA044-2020)团体标准。数据以2023年全年数据为主，兼顾2022年全年和2024年一季度。

| 序号 | 指标分类 |  | 指标名称 | 单位 | 实际值 | 自测分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装备技术 |  | 装备水平 | — | 6m以上顶装焦炉配置率100%； 300m2以上烧结机配置率100%； 2000m3以上高炉配置率100%； 150t以上转炉配置率50%； | 3 |
| 2 |  |  | 适用性技术 | — | 采用9项适用性技术 a)焦炉煤气上升管余热回收技术； b）焦炉煤气精脱硫技术； c）烧结矿显热回收技术(按产能测算的配置率≥80%); d)烧结烟气循环技术； f）高炉炉顶均压煤气回收技术； g）铁钢高效衔接技术（铁水温降≤100℃）； h）连铸坯热装热送技术(热装温度600℃,热送比≥50%)； i）高炉热风炉、轧钢热处理炉采用低氮燃烧技术； j）冶金粉尘铁锌钾回收技术； k)全燃副产煤气亚临界发电技术； l）对酚氰废水或中水采用深度处理技术； | 4 |
| 3 |  |  | 前沿技术 | — | 高炉煤气精脱硫技术 | 1 |
| 4 | 资源利用 |  | 高炉入炉矿品位 | % | 57.35 | 1 |
| 5 |  |  | 吨钢钢铁料消耗量 | kg/t | 1059.51 | 2 |
| 6 |  |  | 吨钢废钢消耗量 | kg/t | 171.12 | 1 |
| 7 |  |  | 吨钢耗新水量 | m3/t | 2.42 | 2 |
| 8 |  |  | 钢材综合成材率 | % | 96.06% | 1 |
| 9 | 能源效率 |  | 高炉燃料比 | kg/t | 488.56 | 2 |
| 10 |  |  | 煤炭消费总量下降率 | % | －19.37 | 0 |
| 11 |  |  | 吨钢综合能耗下降率 | % | 0.64 | 1 |
| 12 |  |  | 主要工序单位能耗 | kgce/t | 炼焦工序:101.67； 烧结工序:44.64； 炼铁工序:352.64； 转炉炼钢工序:－30.48 | 4 |
| 13 |  |  | 可再生能源利用 | tce | 91.63 | 2 |
| 14 |  |  | 余能回收量占能源消耗总量比例 | % | 51.54 | 2 |
| 15 |  |  | 能源放散率 | % | 0.42% | 2 |
| 16 | 环保绩效 |  | 吨钢颗粒物排放量 | kg/t | 0.39 | 1 |
| 17 |  |  | 吨钢二氧化硫排放量 | kg/t | 0.09 | 2 |
| 18 |  |  | 吨钢氮氧化物排放量 | kg/t | 0.33 | 2 |
| 19 |  |  | 企业无组织排放控制 | — | 物料储存、物料输送、生产过程均满足超低排放要求 | 3 |
| 20 |  |  | 吨钢化学需氧量排放量 | kg/t | 0.001 | 1 |
| 21 |  |  | 吨钢氨氮排放量 | kg/t | 0.0002 | 1 |
| 22 |  |  | 雨污分流 | — | 各工序均实现雨污分流 | 2 |
| 23 |  |  | 吨钢固废产生量 | kg/t | 562.67 | 1 |
| 24 |  |  | 固废返生产利用率 | % | 100 | 1 |
| 25 |  |  | 外销固废产品化率 | % | 100 | 1 |
| 26 |  |  | 吨钢环保成本 | 元/吨 | 186.95 | 1 |
| 27 |  |  | 环境信息披露 | — | 每年按国家要求填报企业环境信息依法披露系统进行环境信息披露 | 1 |
| 28 | 区域环境 |  | 厂区绿化覆盖率 | % | 33 | 2 |
| 29 |  |  | 厂区大气降尘量 | 吨/(平方公里·月) | 15.23，比2022年度下降0.88 | 1 |
| 30 |  |  | 厂区与区域环境PM2.5比值 | — | 1.56 | 0 |
| 31 |  |  | 厂区PM10年均浓度 | μg/m3 | 76.85 | 0 |
| 32 | 管理质量 |  | 主业从业人员人均产钢量 | 吨/人 | 1296.87 | 2 |
| 33 |  |  | 员工人均生态文明培训时长1 | 小时/人 | 62.8 | 1 |
| 34 |  |  | 智慧能源管理系统 | — | 建立有智慧能源管理中心 | 2 |
| 35 |  |  | 智慧环保管理系统 | — | 建立环保智能管控一体化中心 | 2 |
| 36 | 产品与供应链 |  | 绿色采购 | — | 开展绿色采购并取得实质进展。绿色采购指企业在采购活动中,推广绿色低碳理念,优先采购和使用节能、节水、节材等有利于环境保护的原材料、产品和服务的行为 | 1 |
| 37 |  |  | 产品生态设计 | — | 开展产品生态设计,得2分;开展产品生命周期评价,得1分;获得节能/绿色产品认证,得1分。 | 2 |
| 38 |  |  | 包装材料绿色化 | — | 企业优先选用无毒无害、可回收利用、易分解或者可生物降解的包装材料,包装废弃物可实现无害化处理;且包装材料宜减量化 | 1 |
| 39 |  |  | 清洁运输比例 | % | 87.5 | 1 |
| 40 | 区域发展贡献 |  | 协助所在城市消纳固体废物 | t | / | 0 |
| 41 |  |  | 非常规水资源利用率 | % | / | 0 |
| 42 | 应对气候变化 |  | 碳排放管理 | — | 建立健全碳排放管理组织体系和管理制度； 制定并实施低碳发展规划 | 2 |
| 43 |  |  | 吨钢二氧化碳排放量 | tCO2/t | 1.6 | 2 |
| 44 |  |  | 碳配额清缴 | — | 不涉及 | 0 |
| 45 |  |  | 绿色低碳活动 | — | 组织参与绿色低碳活动 | 1 |
| 合计 |  |  |  |  | 自测分为65，换算分为80 |  |
|  |  | 注：此表指标与《钢铁企业绿色高质量发展指数》团体标准(T/CISA044-2020)中表C.1相同，具体填写可参照相关要求。 |  |  |  |  |

五、附件目录

1、最近三年(2021年5月至2024年5月)环保符合要求且未发生重大环境事故的承诺书

2、在线监测报告

3、产品质量证明书

4、专利证书

5、表彰文件及证书

6、管理体系证书（能源管理体系、环境管理体系证书等）

7、2021-2023年安钢履行社会责任报告

8、第三轮清洁生产审核验收意见