凌钢集团有限责任公司麦尔兹窑

镁质耐火材料

技术协议

甲方：   

 乙方：

1、产品明细 

	序号
	名   称
	砖   号
	单 位
	理论

	
	
	
	
	数量

	1
	特种镁砖
	G12
	块
	504

	2
	特种镁砖
	GB12
	块
	288

	3
	特种镁砖
	RAD227
	块
	24

	4
	特种镁砖
	RAD228
	块
	24

	5
	特种镁砖
	RAD229
	块
	24

	6
	特种镁砖
	RAD23031
	块
	24

	小计
	　
	　
	888

	7
	镁砖
	2-76
	块
	9938

	8
	镁砖
	2B-76
	块
	2808

	9
	镁砖
	2L-76
	块
	654

	10
	镁砖
	2LB-76
	块
	2616

	11
	镁砖
	2Q10-76
	块
	11593

	12
	镁砖
	2Q28-76
	块
	8064

	13
	镁砖
	3-76
	块
	695

	14
	镁砖
	3B-76
	块
	117

	15
	镁砖
	CAN2
	块
	49

	16
	镁砖
	CAN3
	块
	306

	17
	镁砖
	D1-119
	块
	210

	18
	镁砖
	D1-130
	块
	34

	19
	镁砖
	GB21
	块
	49

	20
	镁砖
	GB21B
	块
	19

	21
	镁砖
	GNF315A
	块
	92

	22
	镁砖
	GNF325A
	块
	264

	23
	镁砖
	KN45C
	块
	2940

	24
	镁砖
	KU1AY
	块
	44

	25
	镁砖
	KU2AY
	块
	254

	26
	镁砖
	KU3A
	块
	44

	27
	镁砖
	KU4A
	块
	326

	28
	镁砖
	KUF4
	块
	262

	29
	镁砖
	KUN6Y
	块
	203

	30
	镁砖
	KUN7Y
	块
	746

	31
	镁砖
	KUN8
	块
	170

	32
	镁砖
	KUN9
	块
	312

	33
	镁砖
	Q081-76
	块
	380

	34
	镁砖
	Q31-76
	块
	2040

	35
	镁砖
	QN217/100
	块
	420

	36
	镁砖
	QN238/100
	块
	68

	37
	镁砖
	VK-76X
	块
	558

	38
	镁砖
	WL-76
	块
	480

	小计
	　
	　
	46755

	39
	镁质火泥
	
	吨
	

	40
	镁质捣打料
	
	吨
	


２、技术条款

２.1 执行双方共同确认的图纸及相关资料要求。

２.2 理化指标及外观尺寸偏差要求。

２.2.1 砖的尺寸公差

宽度：±0.5mm；高度：±0.5mm；长度：±1.5mm。

２.2.2 外观

扭曲 ≤0.5mm；缺棱深度≤3mm；缺角深度≤3mm；熔洞直径≤3mm。

２.2.3 裂纹长度

宽度<0.25mm时，不限制；宽度0.25mm～0.50mm时，不大于45mm；宽度>0.50mm时，不准有。

２.2.4 作为工作面时，不能出现缺棱、缺角、熔冻和裂纹现象。

２.2.5 特种镁砖Ms和镁砖M技术指标

特种镁砖Ms和镁砖M技术指标表

	指标
	特种镁砖Ms
	镁砖M

	MgO %
	≥95
	≥85

	Al2O3 %
	≤3
	≤5

	常温耐压强度MPa
	≥50
	≥50

	显气孔率 %
	≤20
	≤20

	荷重软化温度 ℃
	≥1700
	≥1550

	体积密度 g/cm3
	≥2.90
	≥2.88

	其它
	防潮
	防潮


3.2.6 镁质火泥和镁捣打料技术指标

镁质火泥和镁捣打料技术指标表

	指标
	镁质火泥
	镁质捣打料

	MgO %
	≥95
	≥94

	Al2O3 %
	
	≤0.1

	Fe2O3 %
	
	≤0.2

	CaO %
	
	≤2.8

	SiO2 %
	
	≤2.5

	常温耐压强度N/mm2
	
	≥50

	粘接抗折强度MPa
110×24
1400×3
	>5
>25
	

	体积密度 g/cm3
	
	≥2.80

	粒度
	0-0.3mm
	0-5mm

	粘接时间
	1-3分钟
	


３商务条款

３.1 基本定义

３.1.1本条款是凌钢麦尔兹窑耐火材料采购合同的主要文件。

３.1.2 在合同签定以后，甲方保留对乙方提供的技术资料提出补充和修改的权利，乙方应予以配合。如需提出修改，具体项目和条款由甲方和乙方共同商定。

３.1.3 乙方从甲方获得的所有图纸、技术资料的技术所有权属于甲方，乙方不得出售、转让、向第三方泄露或用于其它目的。如发生泄密事件，乙方将承担相应的法律责任并向甲方赔偿损失。

３.2  质量要求、乙方对质量负责的条件和期限。

３.2.1 乙方生产所需的大宗原材料进厂必须品质稳定质量可靠，为甲方提供的耐火材料必须是全新产品并符合甲方的技术要求。

３.2.2 乙方不得将耐火材料的生产转让到其它制造厂和联营厂生产，必须在本厂或集团公司的核心层组织生产。

３.2.3 乙方须提供材料的生产许可证（或复印件）。

３.2.4 在砌筑期间，乙方须在施工现场派驻代表，负责所供材料的技术服务，并及时处理现场出现的有关问题。

３.2.5质保期：从石灰窑投产起1年为限。

３.2.6 乙方供应的产品保证满足甲方提出的技术要求外，还应保证符合有关国家、行业技术标准和规范。

３.3交货及运输方式

３.3.1 交货地点：甲方指定地点。

３.3.2 交货期限：甲方指定期限。

4.3.3 随货资料：装箱材料明细清单2份/箱，完整的质量检验报告、使用说明书、合格证等各3套。

３.3.4 交货方式：乙方送货。

３.3.5 运输方式及其它：

３.3.5.1汽车运输，乙方负责并承担费用。

３.3.5.2乙方在送货运输过程中，如发生安全事故和环境污染造成的经济损失由乙方负责。

３.4  包装标准及费用负担

３.4.1 定型制品

采用木托盘集装箱包装，每层砖之间用纸壳片（或马粪纸）隔开，内衬塑料袋，具备防潮功能。外部纸箱板保护，外部用八根角铁钢带打包。正反两面标明材质、砖号、数量，同一种型号砖每箱块数必须一致，分级包装的砖，在砖上及外包装箱上都要有明确的标记。并注明“麦尔兹窑”字样，同一型号的砖不够整箱的必须装半箱，不得有混装箱。

３.4.2  粉粒状材料采用内塑外编双层包装，包装袋上标明产品名称、型号、每袋净重量（每袋不大于25公斤）及生产日期、批号、生产厂家，编织袋上的标识必须与袋内货物一致，添加剂分袋装，其编织袋颜色必须与主料袋颜色有区别。使用吨袋包装运输。如有使用期限要求的，要注明生产日期及有效期。散装料的有效期限按出厂时间计算。

３.4.3 所有耐火材料包装必须适合于长途运输、多次装卸、搬运及防水、防潮、防破损、防泄露和环保要求，如因包装不当造成损坏和丢失，由乙方负责补齐或退换，费用由乙方承担。

３.5 技术服务
３.5.1 耐火砖施工期间，免费派技术人员长驻现场指导安装。

３.5.2 免费为甲方进行技术业务培训，帮助甲方人员熟悉耐火砖技术性能，以便及时处理各种故障。

３.5.3 接到甲方关于有关咨询后2小时内做出答复。

３.5.4 出现问题24小时之内到达现场。
３.6 验收标准及验收方法

３.6.1 耐火材料在制造期间，甲方有权派人驻厂监制，乙方要向甲方提供生产进度计划、质量保证的相关资料、工作餐及工作所需的必要条件。监制不能代替质量的最终检验。

３.6.2产品生产出来后，由乙方和甲方在乙方现场共同取样，送国内权威部门进行理化指标检验，检验费用由乙方承担。

３.6.3货到甲方现场检斤后，由甲方和乙方共同核实并扣减包装质量，作为实际验收数量。

３.6.4定型制品到达甲方后，乙方和甲方共同对制品的外型质量及损坏情况进行检验，损坏部分及尺寸超差部分在双方认可后由乙方全数补齐，费用由乙方承担。甲方在检验前三天通知乙方派人参加，逾期不到，即视为承认买方验收结果。散状材料以乙方复磅实收完好数量为准。

３.6.5验收标准按《技术条款》中所列标准和有关国标执行。

